| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DLB-1200 – 2-х портовый балансировщик нагрузки для глобальной сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Балансировщик нагрузки DLB-1200 Express EtherNetwork – это мощное решение по управлению трафиком сети для офиса. Он увеличивает общую эффективность и безопасность канала связи Интернет или WAN, объединяя 2 порта WAN с целью распределения нагрузки между ними и автоматического резервирования одного из каналов. Разработанное в соответствии с требованиями трафика WAN, это устройство обеспечивает поддержку двух линий DSL или кабельного модема или двух арендуемых линий, объединяя 2 канала связи WAN для доступа из внутренней сети. 2 порта WAN со взвешенной балансировкой нагрузки Устройство имеет 2 интерфейса 10/100 Мбит/с Fast Ethernet для подключения к 2-м широкополосным каналам WAN через кабельные или xDSL модемы, которые поддерживают подключение по Ethernet. Используя технологию взвешенной балансировки нагрузки можно установить подходящий уровень загрузки каждого из 2 каналов WAN в соответствии с их пропускной способностью. При помощи балансировки нагрузки можно добиться оптимальной загрузки каналов WAN, установив различные коэффициенты загрузки в соответствии с различным назначением и скоростью каналов. Резервирование канала связи Устройство периодически проверяет состояние соединения по каналу WAN. В случае выхода из строя одного канала другой автоматически выполнит функцию резервирования, гарантируя максимальное время работоспособности сети. Поддержка PPPoE, Dial-on-Demand, Auto-Redial Устройство поддерживает режим PPPoE dial-up для обоих портов WAN, поэтому не требуется наличие на компьютере дополнительной программы установления соединения для получения доступа в Интернет. При поддержке Dial-on-Demand (соединение по требованию) соединение по одному каналу связи может быть автоматически перенесено на оба канала при возрастании трафика. Канал связи WAN может быть автоматически отключен при отсутствии трафика, что обеспечивает экономию средств на оплату соединения с провайдером услуг. Функция Auto-redial обеспечивает автоматическое восстановление соединения при случайном разрыве связи. Встроенные функции Интернет-шлюза и межсетевого экрана Балансировщик нагрузки DLB-1200 выполняет также функции Интернет-шлюза, которые включают трансляцию IP-адресов NAT, сервер DHCP, поддержку множества туннелей VPN на основе IPSec, PPTP и поддержку множества сессий с зоной DMZ. Функции встроенного межсетевого экрана, такие как фильтрация пакетов и защита от атак DoS (Denial of Service), позволяют отказаться от установки межсетевого экрана за балансировщиком нагрузки. |  | Характеристики ### Балансировщик нагрузки ##### Аппаратура - Процессор: NS GX-300 - Память: 32 МБ DRAM ##### Порты - WAN: 2 RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порта - LAN: RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX порт - Консоль: DB-9 RS-232 Поддержка WAN - Подключение через кабельный и DSL модем с поддержкой Ethernet - “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP соединения по требованию ##### Поддержка VPN - IPSec pass-through - PPTP pass-through - L2TP pass-through ##### Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT) - DHCP-сервер (для назначения параметров IP в LAN) Количество правил - Количество правил Quality of Service: 100 - Количество правил Firewall Policy Configuration: 100 - Количество правил Custom Virtual Server: ip mapping 50, port mapping 50 ##### Настройка и управление - Настройка по Web-интерфейсу - SNMP v.1, v.2 ### Физические параметры ##### Индикаторы диагностики - Power/Status - Link/Activity для порта WAN 1 - Link/Activity для порта WAN 2 - Link/Activity для порта Ethernet ##### Питание - Постоянный ток 5В 3А - Через внешний адаптер питания переменного тока 100-240В 50-60Гц ###### Размеры 221 x 167 x 44 мм ##### Сертификаты безопасности - UL - FCC - CE |  |
|  |  | ## Информация для заказа DLB-1200 2-x портовый балансировщик нагрузки |  |