DLB-3100

Load Balance Router

Инструкция по быстрой установке

First Edition (September 2002)

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

## О данном руководстве

Данное руководство содержит инструкцию по установке DLB-3100 и конфигурации LAN (Local Area Network) для компьютеров, подключенных к данному маршрутизатору. Составители расскажут вам, как подключить DLB-3100 к другому сетевому оборудованию и как правильно настроить DLB-3100. Ниже приводится описание сетевых настроек компьютеров в сети LAN, необходимых для нормального функционирования всей сети.

## Инсталляция

Данный раздел показывает как подсоединить DLB-3100 к другому сетевому оборудованию. Так как  DLB-3100 – это всего лишь маршрутизатор между вашими компьютерами и WAN (Wide Area Network), то после его инсталляции Вы должны настроить сетевые установки на всех компьютерах вашей сети для правильной работы.

### Требования

- Один или два DSL или кабельных модема, для каждого собственный профиль для доступа в интернет через ISP.

- Сетевые кабели. Используются стандартные 10/100Base T сетевые кабели (UTP) с разъемами RJ45.

- На компьютерах должен быть установлен стек протоколов TCP/IP.

### Подключение

### Процедура установки

#### 1. Убедитесь, пожалуйста, что DLB-3100 и модемы  DSL/Cable выключены.

#### 2. Подключение WAN порта

- Пожалуйста, используйте стандартный кабель, поставляемый вместе с модемами для подключения DLB-3100 к модемам DSL/Cable. Если Вы используете только один широкополосный модем, пожалуйста, подключите его к порту  "WAN 1".

- Если ваши модемы подключены  через внутренний  firewall или маршрутизатор, пожалуйста, подключите DLB-3100 через firewall или маршрутизатор.

#### 3. Подключение Ethernet порта

- Пожалуйста, используйте стандартный кабель LAN для подключения  вашего коммутатора  или концентратора к LAN порту DLB-3100.

- Если Вы хотите подключить  DLB-3100 к персональному компьютеру PC, то используйте 10Base T или 100 Base T обратный кабель.

#### 4. Включение

- Включите модемы Cable или DSL.

- Подключите блок питания к  DLB-3100 и включите его в розетку.

#### 5. Проверьте светодиоды диагностики LED

- Включите модемы Cable или DSL.

- Светодиоды Power LED должны загореться,  если соответствующие порты  WAN  подключены к широкополосным модемам.

- Для каждого компьютера PC, коммутатора или концентратора, подключенных к  LAN порту, соответствующий светодиод  LAN LED тоже должен загореться.

- Светодиод  Error LED будет мигать в течение загрузки, но затем погаснет. Если он остается гореть, то, возможно, обнаружена ошибка.

#### 6. Установки на администраторском компьютере.

- После установки DLB-3100, пожалуйста, измените установки на вашем администраторском компьютере и перезагрузите его.  (Авторизованный администратор – это тот, кому разрешено управлять DLB-3100 и кто может изменять текущие установки на DLB-3100)

- 1. Пожалуйста, нажмите кнопку  "Пуск"  в нижнем меню ОС Windows, далее последовательно выберите " Настройка -Setting" - "Панель управления -Control Panel" - "Сеть- Network".

- 2. Выберите настройки TCP/IP на компьютере для подключенного адаптера NIC в списке сетевых компонентов, затем нажмите  "Сброс-Reset".

- 3. Выберите ячейку "IP адрес" и введите новый IP адрес "192.168.0.X " и Маску подсети (Subnet Mask) "255.255.255.0", затем нажмите "OK". ("X" может быть любым в диапазоне "2~255")

## Настройка LAN для других PCs

После изменения установок на вашем администраторском компьютере PC, пожалуйста, внесите соответствующие 2 типа изменений на каждом компьютере, входящем в вашу сеть LAN и подключенным к интернет через DLB-3100.

- Установки TCP/IP

- Конфигурация подключения к интернет

### Установки TCP/IP

- Если Вы используете установки, Принятые по умолчанию для  DLB-3100, и установки, Принятые по умолчанию для  Windows 95/98/ME/2000/XP TCP/IP, то нет необходимости делать изменения. Просто перезагрузите все компьютеры.

- По умолчанию, DLB-3100 будет работать как DHCP Server, автоматически назначая необходимые  IP адреса и необходимую информацию о шлюзе и т.д. для каждого компьютера PC при его перезагрузке.

- Для всех не серверных реализаций Windows, установки по умолчанию для TCP/IP настроены для работы как DHCP клиенты. В Windows это называется  "Получить IP адрес автоматически - Obtain an IP address automatically". Пожалуйста, перезагрузите все компьютеры PC в сети LAN для автоматического получения IP адресов от  DLB-3100.

### Конфигурация подключения к Интернет

Если Вы хотите, чтобы все компьютеры в сети LAN имели доступ в Интернет через  DLB-3100, пожалуйста, настройте конфигурацию компьютеров в соответствии с установленной ОС, следуя шагам, указанным ниже:

- Для Windows 9x/2000

- 1. Выберите меню Пуск (Start) – Настройка (Settings) – Панель управления (Control Panel) – Интернет (Internet Option).

- 2. Выберите закладку Подключение (Connection), и нажмите кнопку Установить (setup).

- 3. Выберите « Я хочу настроить подключение к интернет вручную» ("I want to set up my Internet connection manually, or I want to connect through a local area Network (LAN)") и нажмите Далее.

- 4. Выберите «Я подключаюсь к интернет через локальную сеть» ("I connect through a local area network (LAN)")  и нажмите Далее.

- 5. Убедитесь, что все пункты выбора на экране настройки Интернет через локальную сеть  не отмечены.

- 6. Пожалуйста, выберите ответ «Нет» ("No"), при вопросе «Вы хотите настроить электронную почту интернет?»  ("Do you want to set up an Internet mail account now?")

- 7. Нажмите «Закончить» (Finish), чтобы закрыть окно мастера настройки доступа к интернет для завершения процедуры установки.

- Для Windows XP

- 1 Выберите меню Пуск (Start) –Панель управления (Control Panel) – Сеть и Интернет (Network and Internet Connection).

- 2. Выберите «Настроить или изменить подключение к Интернет» (Set up or change your Internet Connection).

- 3. Нажмите «Далее» (Next) в окне Мастер создания нового подключения ("New Connection Wizard").

- 4. Выберите «Подключение к Интернет» ("Connect to the Internet" ) и нажмите «Далее».

- 5. Выберите «Настроить соединение вручную» ("Set up my connection manually) и нажмите «Далее».

- 6. Выберите «Подключаться с использованием широкополосного постоянного соединения» ("Connect using a broadband connection that is always on") и нажмите «Далее».

- 7. Нажмите «Завершить» (Finish) для завершения работы мастера и завершения установки.