DSA-1210

Load Balance Router

Инструкция по быстрой установке

First Edition (September 2002)

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

- О данном руководстве

Данное руководство по быстрой установке содержит инструкцию по инсталляции DSA-1210 и конфигурировании сети для компьютеров. Руководство расскажет, как подсоединить  DSA-1210  к другому сетевому оборудованию и как настроить  DSA-1210.  Также тут содержится описание настроек компьютеров сети, необходимых для нормальной работы ЛВС.

# Инсталляция

Эта глава описывает, как подключить  DSA-1210 к другому сетевому оборудованию. Поскольку  DSA-1210 – это всего лишь маршрутизатор между компьютерами вашей внутренней сети и WAN (Wide Area Network), Вам необходимо перенастроить все сетевые установки на ваших компьютерах после инсталляции DSA-1210.

## Требования

- Один или два  DSL или Кабельных модема, и, соответственно, одна или две учетные записи для подключения к интернет у Вашего ISP интернет- провайдера.

- Сетевые кабели. Используйте стандартные 10/100Base T (UTP) кабели с разъемами  RJ45.

- Установленный TCP/IP стек протоколов на компьютерах PC.

## Описание

## Процедура установки

#### 1. Убедитесь, что DSA-1210 и DSL/Кабельные модемы выключены.

#### 2. Подключение WAN портов

- Пожалуйста, используйте  стандартные или прилагающиеся к модемам кабели для подключения их к DSA-1210. Если Вы используете только один модем, пожалуста, подключете его к порту, обозначенному "WAN 1".

- Если Ваши модемы подключены к внешнему  firewall  или маршрутизатору, пожалуйста, подключите DSA-1210 к этому firewall или маршрутизатору.

#### 3. Подключение LAN портов

- Пожалуйста, используйте  стандартные LAN кабели для подключения  вашего коммутатора или концентратора к LAN порту DSA-1210.

- Если Вы хотите подключить DSA-1210 к компьютеру  PC, Вы можете использовать «обратный»  канал 10Base T или 100 Base T.

#### 4. Включение

- Включите Кабельный или DSL модем (Один ил Два).

- Подключите источник питания к DSA-1210 включите его.

#### 5. Проверка светодиодов LED

- Включите Кабельный или DSL модем (Один ил Два).

- Светодиод Power LED должен загореться, если соответствующий  WAN порт подключен к модему.

- Для каждого компьютера PC, коммутатора или концентратора, подключенного к  LAN порту, соответствующий светодиод LAN LED должен загореться.

- Светодиод Error LED будет мигать в течение загрузки DSA-1210, но потом погаснет. Если он остается гореть, это говорит об ошибке.

#### 6. Установки на компьютере Администратора.

- После установки  DSA-1210, пожалуйста, измените установки на Администраторском компьютере, если необходимо, перезагрузите компьютер. (Авторизованный администратор это человек, уполномоченный изменять настройки  DSA-1210)

- 1. Для платформ Windows , пожалуйста, нажмите «Старт» "Start",далее выберите «Настройка» "Setting" – «Панель управления» "Control Panel" – «Сеть» "Network".

- 2. Откройте настройки  TCP/IP компьютера  PC для текущего сетевого интерфейса (сетевой карты) и нажмите «Сброс» "Reset".

- 3. Выберите графу  "IP адрес»  и введите IP адрес "192.168.0.X " и Маску подсети Subnet Mask "255.255.255.0", после нажмите "OK". ("X" может быть любым в пределах "2~255")

# Настройки сети для других компьютеров

После модификации настроек администраторского компьютера PC, пожалуйста, проделайте 2 нижеследующие операции на каждом компьютере, который будет иметь доступ в Интернет через DSA-1210.

- Настройки сети TCP/IP

- Настройка доступа в Интернет

## Установки TCP/IP

- Если используются настройки DSA-1210 по умолчанию, и установки по умолчанию для  Windows 95/98/ME/2000/XP TCP/IP , никаких изменений делать не надо. Просто перезагрузите все компьютеры.

- По умолчанию, DSA-1210 будет работать как DHCP Server, автоматически назначая IP адреса и другую необходимую информацию каждому компьютеру в сети.

- Для всех не серверных версий Windows, установки TCP/IP по умолчанию подразумевают работу компьютера, как DHCP клиента.  В Windows это называется «Получить IP адрес автоматически» "Obtain an IP address automatically". Пожалуйста, перезагрузите все компьютеры в сети, чтобы они получили IP адреса от DSA-1210.

## Настройка доступа в Интернет

Если Вы хотите, чтобы любой компьютер в сети мог подключаться к интернет через  DSA-1210, пожалуйста, проделайте следующие шаги.

- Для Windows 9x/2000

- 1. Выберите меню «Пуск» Start Menu – Настройки Setting – Панель управления Control Panel – Настройки Интернет (Свойства обозревателя) Internet Option.

- 2. Выберите закладку Подключение Connection, и нажмите кнопку Настройка setup.

- 3. Выберите «Я хочу настроить подключение к Интернет вручную или через сеть» "I want to set up my Internet connection manually, or I want to connect through a local area Network (LAN)" И нажмите далее (Next).

- 4. Выберите «Я подключаюсь к интернет через сеть» "I connect through a local area network (LAN)" И нажмите далее (Next).

- 5. Убедитесь, что все ячейки выбора в текущем окне не отмечены.

- 6. Аожалуйста, выберите ответ Нет "No" , когда будет задан вопрос «Вы хотите настроить интернет почту сейчас? » "Do you want to set up an Internet mail account now?"

- 7. Нажмите «Завершить» Finish чтобы закончить установку.

- Для Windows XP

- 1. Выберите меню «Пуск» Start Menu – Настройки Setting –- Подключение к сети и интернет «Network and Internet Connection».

- 2. Выберите «Установить или настроить соединение с Интернет » Set up or change your Internet Connection.

- 3. Нажмите «Далее» Next в окне «Мастер создания нового соединения» "New Connection Wizard".

- 4. Выберите «Подключение к интернет» "Connect to the Internet" и Нажмите «Далее» Next.

- 5. Выберите « Настроить подключение к Интернет вручную » "Set up my connection manually" и Нажмите «Далее» Next.

- 6. Вытерите «Постоянное подключение через модем» "Connect using a broadband connection that is always on" и Нажмите «Далее»  Next.

- 7. Нажмите «Завершить» Finish для закрытия окна и завершения процедуры настройки.