Как настроить Virtual Server для FTP в Passive Mode за маршрутизаторм DI-xxx?

Во-первых нужно определится с выбором ftp-server, в нашем примере рассмотрен U-Serv, по другим продуктам уточняйти информацию у производителя или в документации.

После установки U-Serv нужно, чтобы сервер при вхождение в passive mode выбирал не произвольные порты для установки соединения, а фиксированные.

Для настроек этого параметра в U-Serv нужно зайти в меню settings

И выставить диапазон портов для работы в PassiveMode, сама программа ставит ограничение всего на 50 портов. Диапазон может быть произвольный начиная с 1025 порта и заканчивая 65538. Диапазон ни от чего не зависит и выбирается пользователем самостоятельно.

Далее необходимо настроить, чтобы сервер при вхождении в PassiveMode использовал не свой IP(серый), а внешний IP маршрутизатора(WAN) чтобы была возможность установть соединение.

Входим в настройки созданного сервера:

В окошке Allow passive mode data вписываем свой внешний адрес(WAN) в нашем случае 192.168.1.1

Настройка роутера:

Для прохождения запроса через роутер нужно настроить VirtualServers для установки соединения и для пассивного режима

Создание VirtualServer для установки соединения:

Сотвественно в PrivateIP указываем внутренний адрес FTP сервера, в данном случае 192.168.0.166

Сейчас установка соединения будет происходить, но нужно обеспечить доступ для передачи данных. Создаём ещё одно правило куда вписываем возможность прохождения портов указанных в диапазоне у U-Serv

PrivateIP это адрес внутреннего сервера.

Диапазон портов указывается такой же как и для U-Serv

Проверяем работу сервера:

# ftp 192.168.1.1

Connected to 192.168.1.1.

220 Serv-U FTP Server v6.3 for WinSock ready...

Name (192.168.1.1:mbs): anonymous

331 User name okay, please send complete E-mail address as password.

Password:

230 User logged in, proceed.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

ftp> dir

227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,4,10)

150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls.

-rw-rw-rw-   1 user     group           0 Aug 18 17:36 AUTOEXEC.BAT

....

....

....

Установка сервера закончена. Проверять работу желательно со стороны WAN интерфейса