| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DES-1008F Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet cо встроенным оптическим портом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Коммутатор DES-1008F предназначен для использования в сетях, где поток данных и количество пользователей постоянно растет, требуется высокая производительность и простота в установке и обслуживании. Коммутатор ориентирован сегмент малых или средних рабочих группы, имеет невысокую стоимость и компактный корпус. Для его установки практически не требуется места, но в месте с тем DES-1008F обладает широкими возможностями по предоставлению высокоскоростных подключений пользователей в локальную сеть. Количество портов можно увеличить, соединив два коммутатора DES-1008F вместе. Все порты поддерживают 200 Мбит/с (в режиме полного дуплекса), и для каскадирования можно использовать любой порт. Для подключения к другому устройству, такому, как концентратор, необходимо использовать «кроссовый» кабель. |  | Характеристики - 1 встроенный многомодовый оптический порт 100BASE-FX для соединения на максимальное расстояние до 2км в полном дуплексе. - 7 портов NWay Ethernet 10/100Mbps, RJ-45 MDI-X. - Метод коммутации «Store and forward». Данный метод предотвращает передачу фреймов с ошибками, так как каждый фрейм подвергается полной проверке перед дальнейшей передачей. - Порты RJ-45 (порт-2 ~ порт-8) с автосогласованием NWay. Обеспечивает автоопределение скорости ( 10/100 Мбит/с ) и режима (полу/полный дуплекс) передачи, что упрощает и делает более гибким процесс подключения устройств к сети. - Управление потоком по всем портам. Позволяет минимизировать потери пакетов путем передачи сигналов коллизий при заполнении буфера порта. Управление потоком реализовано лишь в режиме полудуплекса. - Неблокирующая архитектура коммутации пакетов со скоростью пересылки пакетов 100 Мбит/с и 10 Мбит/с по каждому порту. - Фильтрация пакетов, предотвращающая возможность передач пакетов с ошибками. - Таблица MAC –адресов содержит до 8K позиций - Динамический буфер портов - 256 KB на коммутатор. |  |
| Ваш выбор Коммутатор DES-1008F идеально подходит для работы с несколькими высокоскоростными серверами, обеспечивая разделение потока данных между рабочими группами, работающими на скорости 10 Мбит/с и/или 100 Мбит/с. Любой порт, обладая максимальной скоростью передачи в 200 Мбит/с, может предоставить для подключенной рабочей станции магистраль данных для практически мгновенного доступа к серверу. |  | ## Информация для заказа DES-1008F/E -Неуправляемый 8-ми портовый коммутатор 10/100 с встроенным оптическим портом. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |  |

##### Технические параметры

| Стандарты: | - IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3u 100Base-TX - ANSI/IEEE 802.3 автоопределения NWay |
| --- | --- |
| Протокол: | CSMA/CD |
| Сетевые кабели: | - 10BASET: 2-х парный кабель неэкранированной витой пары Категории 3,4,5 (100 м); EIA/TIA- 568 100 Ом экранированной витой пары (100 м) - 100BASE-TX: 2- х парный кабель неэкранированной витой пары Категории UTP Cat. 5 (100 м), EIA/TIA-568 100 Ом экранированной витой пары (100 м) - 100BASE-FX: 62.5/125m многомодовая оптика |
| Порты: | - 7 портов RJ-45 10/100 Мбит/с NWay MDI-X - 1 многомодовый оптический порт 100BASE-FX |
| Производительность (скорость фильтрации пакетов в секунду по порту) : | - 10Base-T, полный дуплекс = 14,880 - 100Base-TX/FX, полный дуплекс = 148,800 |
| Метод коммутации: | Store-and-Forward |
| Размер таблицы МАС- адресов: | 8K |
| Размер буфера данных: | 256KB на все устройство, динамическое выделение буфера для каждого порта |
| Блок питания | Потребление до 12Вт, внешний блок питания с выходом 5В, 2.4A, постоянный ток |
| Габариты | 171 x 98 x 29 мм |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -10 - 70 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |