| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DES-1008F

Неуправляемый 8-портовый коммутатор Fast Ethernet cо встроенным оптическим портом

| Коммутатор DES-1008F предназначен для использования в сетях, где поток данных и количество пользователей постоянно растет, требуется высокая производительность и простота в установке и обслуживании. Коммутатор ориентирован сегмент малых или средних рабочих группы, имеет невысокую стоимость и компактный корпус. Для его установки практически не требуется места, но в месте с тем DES-1008F обладает широкими возможностями по предоставлению высокоскоростных подключений пользователей в локальную сеть. |  |
| --- | --- |

Коммутатор DES-1008F идеально подходит для работы с несколькими высокоскоростными серверами, обеспечивая разделение потока данных между рабочими группами, работающими на скорости 10 Мбит/с и/или 100 Мбит/с. Любой порт, обладая максимальной скоростью передачи в 200 Мбит/с, может предоставить для подключенной рабочей станции магистраль данных для практически мгновенного доступа к серверу.

Количество портов можно увеличить, соединив два коммутатора DES-1008F вместе. Все порты поддерживают 200 Мбит/с, и для каскадирования можно использовать любой порт.

Основные возможности:

- 1 встроенный многомодовый оптический порт 100BASE-FX для соединения на максимальное расстояние до 2км в полном дуплексе.

- 7 портов NWay Ethernet 10/100Mbps,  RJ-45 MDI-X.

- Метод коммутации «Store and forward».  Данный метод предотвращает передачу фреймов с ошибками, так как каждый фрейм подвергается полной проверке перед дальнейшей передачей.

- Порты RJ-45 (порт-2 ~ порт-8) с автосогласованием NWay. Обеспечивает автоопределение скорости ( 10/100 Мбит/с ) и режима (полу/полный дуплекс) передачи, что упрощает и делает более гибким процесс подключения устройств к сети.

- Управление потоком по всем портам. Позволяет минимизировать потери пакетов путем передачи сигналов коллизий при заполнении буфера порта. Управление потоком реализовано лишь в режиме полудуплекса.

- Неблокирующая архитектура коммутации пакетов со скоростью пересылки пакетов 100 Мбит/с и 10 Мбит/с по каждому порту.

- Фильтрация пакетов, предотвращающая возможность передач пакетов с ошибками.

- Таблица MAC –адресов содержит до 8K позиций

- Динамический буфер портов - 256 KB.

##### Технические параметры

| Стандарты: | - IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3u 100Base-TX - ANSI/IEEE 802.3 автоопределения NWay |
| --- | --- |
| Протокол: | CSMA/CD |
| Сетевые кабели: | - 10BASET: 2-х парный кабель неэкранированной витой пары Категории 3,4,5 (100 м); EIA/TIA- 568 100 Ом экранированной витой пары (100 м) - 100BASE-TX: 2- х парный кабель неэкранированной витой пары Категории UTP Cat. 5 (100 м), EIA/TIA-568 100 Ом экранированной витой пары (100 м) - 100BASE-FX: 62.5/125m многомодовая оптика |
| Порты: | - 7 портов RJ-45 10/100 Мбит/с NWay MDI-X - 1 многомодовый оптический порт 100BASE-FX |
| Производительность (скорость фильтрации пакетов в секунду по порту) : | - 10Base-T, полный дуплекс = 14,880 - 100Base-TX/FX, полный дуплекс = 148,800 - 10Base-T, полудуплекс = 14,880 - 100Base-TX/FX, полудуплекс = 148,800 |
| Метод коммутации: | Store-and-Forward |
| Размер таблицы МАС- адресов: | 8K |
| Размер буфера данных: | 256KB, динамическое выделение буфера для каждого порта |
| Блок питания | Потребление до 12Вт, внешний блок питания с выходом 5В, 2.4A, постоянный ток |
| Габариты | 171 x 98 x 29 мм |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -10 - 70 °C |
| Влажность | 10% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DES-1008F/E | Неуправляемый 8-ми портовый коммутатор 10/100 с встроенным оптическим портом. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |

##### Начало поставок

Первый квартал 2002 года