| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DES-1009G 9-ти портовый коммутатор с 8 портами 10/100 Ethernet и портом Gigabit Ethernet на медь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DES-1009G является коммутатором с 8-ми ортами Ethernet 10/100 Мбит/с NWay и одним портом 1000 Мбит/с Gigabit Ethernet. DES-1009G обеспечивает решение для рабочих групп позволяющее увеличить пропускную способность сети посредством снижения времени отклика сервера на запросы клиентов. DES-1009G с успехом может использоваться начиная от малых предприятий и начиная подразделениями крупных организаций. DES-1009G полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX и IEEE 802.3ab 1000BASE-T. Он использует протокол CSMA/CD формата передачи данных. Дополнительно, DES-1009G поддерживает режим полного дуплекса и управления потоком. DES-1009G обеспечивает высокоскоростную коммутацию 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и максимальную гибкость посредством возможности подключения с динамическим автоопределением к 10/100/1000 Мбит/с сегменту, серверу или рабочей станции. DES-1009G использует метод коммутации «store and forward» для поддержки адаптации к скорости передачи и преобразования протоколов. DES-1009G имеет неблокирующую архитектуру по пересылке данных и скорости фильтрации по каждому порту. DES-1009G оборудован встроенными портами с автоопределением NWay, которые автоматически опознают правильную скорость передачи и режим полного -/полудуплекса в зависимости от работы подключенного устройства. DES-1009G обеспечивает динамическую фильтрацию и статическую фильтрацию пакетов посредством таблицы MAC-адресов с возможностью автообучения. DES-1009G поставляется с таблицей 4096 MAC-адресов и алгоритмом обучения hashing адресов устройств. DES-1009G может помочь защитить локальную сеть от широковещательных штормов посредством фильтрации данных и предотвратить неэффективное использование полосы пропускания для поддержания скорости передачи на максимально высоком уровне. DES-1009G имеет 3 светодиодных индикатора по каждому порту (скорость соединения, статус порта и сетевая активность). |  | Характеристики - Метод коммутации Store and forward - Полный дуплекс, позволяющий станциям передавать и принимать пакеты одновременно. Высокоскоростная фильтрация по каждому порту. - 4K активная таблица MAC адресов с возможностью. - 2Mb размер буфера на устройство. - Фильтрация широковещательных пакетов для предотвращения «широковещательного шторма» - 8 портов 10/100 МБит/с NWay Ethernet MDI-X - 1 совмещенный порт Uplink MDI-II 10/100 МБит/с NWay - 1 порт 10/100/1000 МБит/с NWay Gigabit Ethernet Auto-MDI port - Стандарты: - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet - Автосоглосования NWay ANSI/IEEE 802.3 - Управление потоком IEEE 802.3x - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet - Автосоглосования NWay ANSI/IEEE 802.3 - Управление потоком IEEE 802.3x - Скорость передачи данных - Ethernet: 10 МБит/с (полудуплекс); 20 МБит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100 МБит/с (полудуплекс); 200 МБит/с (полный дуплекс) - Gigabit: 1000 МБит/с (полудуплекс); 2000 МБит/с (полный дуплекс) - Питание 100-240 В, 50/60 Гц (внутренний блок питания) - Потребляемая мощность - до 30 Вт |  |
|  |  | # Информация для заказа DES-1009G/E - Неуправляемый 9-ти портовый коммутатор c 8 портами 10/100 и 1 медным портом 10/100/1000 Gigabit. Поставляется с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |  |