| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DES-1010G 10-ти портовый коммутатор с 8 портами 10/100 Мбит/с и 2 медными портами Gigabit Ethernet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DES-1010G предлагает экономичный способ перехода домашних сетей и сетей SOHO к более производительным сетям Gigabit Ethernet. Он имеет 8 портов Fast Ethernet с автоматическим определение скорости и 2 порта Gigabit Ethernet для подключения серверов. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети. 8 портов 10/100 Мбит/с Коммутатор оснащен 8 портами Fast Ethernet. Эти порты, поддерживающие автоопределение и автосогласование скорости и режимов полного или полудуплекса, могут подключаться к рабочим станциям и принт-серверам, обеспечивая для каждого подключения выделенную полосу пропускания. С другой стороны, эти порты могут использоваться для сегментации сети на небольшие группы, взаимодействующие через концентратор Fast Ethernet, обеспечивая лучшую производительность для мультимедийных и фото/видео сетевых предложений. Gigabit Ethernet по меди Gigabit Ethernet по меди обеспечивает более дешевую альтернативу решению на оптике. Используя существующую витую пару категории 5 в качестве среды передачи, данное решение позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Полнодуплексный Gigabit Ethernet Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000 Мбит/с для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность. Управление потоком 802.3x Эта функция позволяет подключать серверы напрямую к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи. Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах Автоматическое определение полярности MDI/MDIX исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. #### Простота интеграции Коммутатор без проблем работает с любым существующим сетевым оборудованием, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. Заменять оборудование или программное обеспечение при его установке не потребуется. Установка Plug-and-Play Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с и режима полного/полудуплекса, а также возможность работы с кабельной системой на основе витой пары категории 5, делают очень простой установку коммутатора в сеть. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и сеть начнет свою работу в считанные минуты. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation - Управление потоком IEEE 802.3x Протокол CSMA/CD Скорость продвижения пакетов - Ethernet: 10Мбит/с (полудуплекс) 20Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100Мбит/с (полудуплекс) 200Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Мбит/с (полный дуплекс) Топология Звезда Сетевые кабели - 10BASE-T: витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров) EIA/TIA-568 100 Ом STP (до 100метров) - 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP категории 5, 5e (до 100 метров) EIA/TIA-568 100 Ом STP (до 100метров) Полный/полудуплекс - Полный/полудуплекс для скорости 10/100Мбит/с - Полный дуплекс для скорости Gigabit Расширенные возможности интерфейса Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порт Определение полярности витой пары Автоматическая коррекция для каждого порта Индикаторы - На порт 10/100Мбит/с : скорость 100Мбит/с , Link/Act - На порт Gigabit: скорость 1000Мбит/с, Link/Act - На устройство: Power Метод коммутации Store-and-forward Таблица MAC-адресов 4K записей на устройство Изучение MAC адресов Автоматическое обновление Скорость продвижения пакетов (полудуплекс) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,810 pps на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Объем буферной памяти 256KB на устройство Источник питания 100 - 240 VAC, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания Потребляемая мощность 5.5 Ватт (max.) Вентиляция 40 x 40 мм DC вентилятор 1 шт. Рабочая температура 0º÷ 55º C Температура хранения -10º ÷ 70º C Влажность 5% ÷ 90% без конденсата Размеры 280 x 180 x 44 мм Настольное исполнение, высота 1 U Вес 1.47 кг Классы безопасности (EMI) - FCC Class A - CE Class A - C-Tick - VCCI Class A Безопасность - CUL - TUV/GS |  |
|  |  | ## Информация для заказа Неуправляемый коммутатор 10/100Мбит/с с медными портами Gigabit Ethernet DES-1010G 8 портов 10/100Mбит/с, 2 медных порта Gigabit Ethernet |  |