| Москва, Графский пер, д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

# DES-1016D

Неуправляемый 16-портовый коммутатор для малого офиса или рабочей группы

|  | D-Link DES-1016D является неуправляемым коммутатором 10/100 Мбит/с предназначенным для повышения производительности работы малой группы пользователей, обеспечивая при этом высокий уровень гибкости. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1016D позволяет пользователям не задумываясь подключать в любой порт сетевое оборудование работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики: |  |  |  |  |
| 16 портов 10/100 Мбит/с с авто определением Коммутатор снабжен 16 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими небольшой рабочей группе гибко подключаться сетым к Ethernet и Fast Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству портов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 10Base-T и 100Base-TX, а также режим передачи полу/полный дуплекс. |  |  | Управление потоком для повышения надежности передачи данных Функция управления потоком предотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, посредством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер которого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока буфер не порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком реализовано для режимов полного и полудуплекса. |  |
| Легкость расширения Имеется порт MDI uplink поддерживающий соединения 10/100 Мбит/с, что позволяет легко расширяться рабочим группам. Два коммутатора могут быть каскадированы друг с другом посредством этого порта MDI uplink для увеличения плотности портов. Поддерживая скорость передачи 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, этот порт обеспечивает высокоскоростную магистраль соединения двух коммутаторов. |  |  | Режим «Plug-and-Play» Коммутатор является идеальным выбором для малых рабочих групп для повышения производительности в сети с выделенным сервером/ами, так как имеет 5 портов «plug-and-play». Сервер может быть подключен к порту в полнодуплексном режиме, а концентратор - в полудуплексном, причем порт сам выберет оптимальный режим подключения. |  |
| Высокоскоростное подключение компьютера Коммутатор может быть использован для непосредственного подключения компьютеров к нему, так как обладает малой стоимостью подключения на порт. Это предотвращает возможность образования «узких мест», так как каждый компьютер имеет выделенную полосу пропускания сети. |  |  |  |  |

Основные свойства:

|  | - 16 портов 10/100 Мбит/с - Порт MDI Uplink для упрощения расширения - Все порты поддерживают полу/полнодуплексный режим - Управление потоком для предотвращения потерь данных (полудуплекс и полный дуплекс) - Динамический буфер данных для каждого порта - Авто обучения конфигурации сети - Схема коммутации «store-and-forward» - Авто коррекция обратной полярности витой пары - Компактное устройство |
| --- | --- |

##### Технические параметры

| Стандарты: | - IEEE 802.3 10Base-T - IEEE 802.3u 100Base-TX - ANSI/IEEE 802.3 автоопределения NWay - 100 Ом Категории 3,4,5 (для 10Base-T) и Кат 5 (для 100Base-TX) кабеля неэкранированной витой пары - EIA/TIA-568 100 Ом кабеля экранированной витой пары |
| --- | --- |
| Протоколы: | - IEEE 802.3 Ethernet CSMA/CD - IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD - IEEE 802.3x Flow Control |
| Производительность (скорость фильтрации пакетов в секунду по порту) : | - 10Base-T, полный дуплекс = 14,880 - 100Base-TX, полный дуплекс = 148,800 - 10Base-T, полудуплекс = 14,880 - 100Base-TX, полудуплекс = 148,800 |
| Пропускная способность внутренней магистрали: | 3,2G пакетов в секунду |
| Метод коммутации: | Store-and-Forward |
| Размер таблицы МАС- адресов: | 8K |
| Размер буфера данных: | 2MB, динамическое выделение буфера для каждого порта |
| Блок питания | Потребление до 24Вт, встроенный блок питания |
| Габариты | 324 x 231 x 44.5 мм |
| Вес |  |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |
| Температура хранения | -25 - 55 °C |
| Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DES-1016D/E | Неуправляемый 16-портовый коммутатор 10/100 с внутренним блоком питания. Поставляется со шнуром под используемый в России тип силовых розеток. |