| Коммутатор 10/100 16, 24 портa | Модель № DES-1016R+, DES-1024R+ |
| --- | --- |
| Коммутатор 2 уровня Неуправляемый stand-alone Для рабочих групп Эти монтируемый в стройку коммутаторы предназначены для рабочих групп. Каждый имеет 16 или 24 порта 10/100 для подключения 16 или 24 рабочих станций, серверов или другого активного сетевого оборудования. Все порты автоматически определяют скорость передачи подключаемого оборудования и поддерживают 10 или 100. Порты также обеспечивают автосогласование между редимами полного- или полудуплекса, управление потоком и автооределение типа кабеля MDI/MDIX. Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Коммутатор обеспечивает высокоскоростную магистраль для серверов на скорости до 200 в режиме полного дуплекса с минимальными потерями данных. Автоопределение типа подключаемого кабеля MDI/MDIX позволяет отказаться от порта Uplink и перекрестных кабелей. Любой порт может просто подключен к серверу, концентратору используя стандартный прямой кабель витой пары. Увеличение количества портов легко осуществляется каскадируются несколько коммутаторов вместе посредством любых портов стандартным прямым кабелем витой пары. Каждый коммутатор имеет незанятый слот для установки 2 дополнительных оптических портов Fast Ethernet с целью подключения 2 серверов или каскадирования коммутаторов на расстоянии до 2 км по оптическому кабелю. | - Дешевый способ увеличить пропускную способность сети - 16 или 24 порта для рабочих групп - порты 10/100 с автоопределением прозрачно работают с оборудованием Ethernet и Fast Ethernet - Выделенная полоса пропускания для серверов и рабочих станции, где исполняются требующие интенсивного потока данных приложения - 200Мбит/с Gigabit в режиме полного дуплекса для серверов - Управление потоком для предотвращения потерь данных - Автоопределение типа подключаемого кабеля MDI/MDIX позволяет отказаться от порта Uplink и перекрестных кабелей - Опциональный оптические порты Fast Ethernet для подключения удаленных серверов/коммутаторов |