| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DES-1016R+ Неуправляемый коммутатор 2-го уровня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание SES-1016R+ монтируемый в стройку (19”) коммутатор, предназначен для рабочих групп. Каждый имеет 16 портов 10/100 для подключения 16 рабочих станций, серверов или другого активного сетевого оборудования. Все порты автоматически определяют скорость передачи подключаемого оборудования и поддерживают скорость 10/100 Mbps. Порты также обеспечивают автосогласование между режимами полного- или полудуплекса, управление потоком и автооределение типа кабеля MDI-II /MDI-X. Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Коммутатор обеспечивает высокоскоростную магистраль для серверов на скорости до 200 Mbps в режиме полного дуплекса с минимальными потерями данных. Автоопределение типа подключаемого кабеля MDI-II /MDI-X позволяет отказаться от порта Uplink и перекрестных кабелей. Любой порт может просто подключен к серверу, концентратору используя стандартный прямой кабель витой пары. Увеличение количества портов легко осуществляется каскадированием несколькольких коммутаторов вместе посредством любых портов стандартным прямым кабелем витой пары. Каждый коммутатор имеет незанятый слот для установки 2 дополнительных оптических портов Fast Ethernet с целью подключения 2 серверов или каскадирования коммутаторов на расстоянии до 2 км по оптическому кабелю. |  | Характеристики - Коммутатор 2 уровня - 16 портов 10/100Mbps - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet – при установка дополнительного модуля - IEEE 802.3x Flow Control - ANSI/IEEE 802.3 Nway автоопределение скорости портов - Поддержка полу-/полного дуплекса на любом порту - Автоматическая коррекция полярности подключения портов - Автоопределение MDI/MDIX - Динамическое выделение буфера RAM на порт - Слот расширения для дополнительного модуля 2 оптических порта 100Mbps - Установочный размер 19" для монтажа в стойку, высота 1 U - FCC Class A, CE Clase A, C-Tick, VCCI Class A, BSMI Class A - UL (UL1950), CSA (CSA950), TUV/GS (EN60950) - Метод коммутации : Store and Forward - Таблица MAC-адресов : 4K на устройство - RAM буфер –768kB на устройство - 2,6 Gbps пропускная способность внутренней магистрали - Пропускная способность при фильтрации пакетов Ethernet : 14,880 pps на порт - Пропускная способность при фильтрации пакетов Fast Ethernet: 148,800 pps на порт - Размер RAM буфера : 256KB на 8 портов |  |
| Ваш выбор - Дешевый способ увеличить пропускную способность сети - 16 портов для рабочих групп - порты 10/100 с автоопределением прозрачно работают с оборудованием Ethernet и Fast Ethernet - Выделенная полоса пропускания для серверов и рабочих станции, где исполняются требующие интенсивного потока данных приложения - 200Мбит/с Gigabit в режиме полного дуплекса для серверов - Управление потоком для предотвращения потерь данных - Автоопределение типа подключаемого кабеля MDI/MDIX позволяет отказаться от порта Uplink и перекрестных кабелей Дополнительно - оптические порты Fast Ethernet для подключения удаленных серверов/коммутаторов |  | ## Информация для заказа DES-1016R+ - Коммутатор на 16 портов 10/100 Mbps NWay, 19” DES-102F – Дополнительный модуль 2 оптических порта 100BASE-FX (коннектор SC) |  |