| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DES-1024D Неуправляемый коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Коммутатор 10/100 Мбит/с с 24 портами Неуправляемый Коммутатор DES-1024D 10/100Mbps разработан для повышения производительности рабочих групп и обеспечения высокого уровня гибкости при построении сети. Мощный, но простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям легко подключаться к любому порту как на скорости 10Mbps, так и 100Mbps для увеличения полосы пропускания, уменьшения времени отклика и обеспечения требованиям по высокой загрузке. 24 Порта 10/100Mbps с автоопределением скорости Коммутатор имеет 24 порта 10/100Mbps, позволяя рабочим группам гибко совмещать Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты обеспечивают определение скорости и автоматически переключаются как между 100BASE-TX и 10BASE-T, так и между режимами полного или полу-дуплекса. Функция Flow Control Все порты поддерживают контроль за передачей трафика - flow control. Эта функции минимизирует потерю пакетов, передавая сигнал коллизии, когда буфер порта полон. Автоопределение подключения MDI/MDIX Все порты поддерживают Автоопределение подключения MDI/MDIX. Эта возможность коммутатора устраняет необходимость использования «обратных» кабелей или uplink-портов. Любой порт может быть подключен к серверу, концентратору или коммутатору используя обычный «прямой» кабель. Plug-and-Play Имея порта 24 plug-and-play, коммутатор является идеальным выбором для рабочих групп для увеличения производительности между рабочими станциями и серверами. Порты могут быть подключены к серверам в режиме полного дуплекса либо к концентратору в режиме полу-дуплекса. Прямое Подключение к Рабочим Станциям. Обладая низкой стоимостью подключения за порт, коммутатор может использоваться для прямого подключения рабочих станций. Это устраняет узкие места в сети и предоставляет каждой рабочей станции выделенную полосу пропускания. |  | #### Характеристики - 24 Порта 10/100Mbps - Автоопределение MDI/MDIX на каждом порту - Поддержка полного/полу-дуплекса на каждом порту - Контроль за трафиком для предотвращения потери данных на каждом порту. - Автоопределение сетевой конфигурации - Безопасная схема коммутации store-and-forward - Коррекция полярности подключения RX на каждом порту - Компактный настольный размер - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay режим автоопределения - Протокол CSMA/CD - Скорость передачи данных Ethernet: 10Mbps (полу-дуплекс) или 20Mbps (полный дуплекс) Fast Ethernet: 100Mbps (полу-дуплекс) или 200Mbps (полный дуплекс) - Количество Портов 24 Порта 10/100Mbps - Обмен среды интерфейса автоопределение MDI/MDIX на каждом порту - Таблица MAC-адресов 8K на устройство - Автоматическое Обновление таблицы MAC –адресов - Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полу-дуплекс) 10BASE-T: 14,880 pps на порт 100BASE-TX: 148,810 pps на порт - Буфер ОЗУ 2.5M - Питание: 100 - 240 Вольт, 50/60 Гц 0.3A - Электромагнитное излучение (EMI) FCC Class A, CE Class A, C-Tick, VCCI Class A - Безопасность CUL, CB - Потребляемая Мощность 10 Ватт (максимально) - Габаритные размеры: 280 x 180 x 44 мм. ### Вес 2.8 кг. |  |
|  |  | ## Информация для заказа Коммутатор Ethernet/Fast Ethernet DES-1024D 24 порта 10/100Mbps |  |