DES-1024DG

# 22-х 10/100 Mбит/с +

# 2-х 10/100/1000 Mбит/с  портовый

# коммутатор Gigabit Ethernet

# Gigabit Switch

# Broadband Router

Прежде, чем начать

В этом руководстве по быстрой установке описана последовательность шагов для установки гигабитного коммутатора DES-1024DG. Модель, которую Вы купили, может незначительно отличаться от показанной на иллюстрациях. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, подключении к сети и технической спецификации, обратитесь, пожалуйста, к руководству пользователя, включенному в комплект поставки коммутатора.

Проверьте содержимое поставки

Эти элементы входят в комплект поставки  DES-1024DG:

• DES-1024DG  22-х 10/100 Mбит/с +

2-х 10/100/1000 Mбит/с портовый

коммутатор Gigabit Ethernet

• Руководство пользователя

• Руководство по быстрой установке

• Адаптер питания 5В DC,

3A

Использование

источника

питания с другими характеристиками  напряжения, может повлечь выход устройства из строя и потерю гарантии

Если что-либо из перечисленного отсутствует, обратитесь к вашему поставщику.

©2003 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice.

Установка коммутатора Gigabit Ethernet DES-1024DG

Установка коммутаторы может быть выполнена следующим образом:

A.  Установите DES-1024DG в достаточно прохладное и сухое место. См. Техническую спецификацию для выбора приемлемого диапазона рабочей температуры и влажности.

- Установите коммутатор в место, защищенное от генераторов сильного электромагнитного поля, вибрации, пыли и попадания прямых солнечных лучей.

- Оставьте как минимум 10 см свободного пространства слева и справа  от коммутатора для вентиляции.

D.  Визуально проверьте гнездо питания постоянного тока и убедитесь, что адаптер питания полностью прилегает к нему.

Подключение коммутатора Gigabit Ethernet DES-1024DG к сети

  - Гнездо питания:

Питание осуществляется через внешний адаптер питания переменного тока.  Обратитесь к разделу  Технической спецификации за информацией о напряжении питания на входе.

B.   Порт Fast Ethernet (Порт 1~22)

Двадцать два порта 10/100Mбит/с Fast Ethernet с автосогласованием скорости.

C.   Порт Gigabit Ethernet (Порт 23~24)

Два порта 10/100/1000Mбит/с Gigabit Ethernet  с автосогласованием скорости. Светодиодные индикаторы показывают  режимы работы коммутатора и состояние сети. Описание этих индикаторов приведено ниже (см. Светодиодные индикаторы).

Светодиодные индикаторы

- Индикатор Питание :

Этот индикатор горит зеленым светом, когда коммутатор получает питание. В противном случае, индикатор не горит.

B.   Link / Act

Этот индикатор горит зеленым светом, когда порт успешно подключен к рабочей станции и имеет устойчивую связь. Мигающий индикатор показывает, что порт принимает или передает данные в сеть.

C.   Порт Fast Ethernet (Порт 1~22)

Этот индикатор горит желтым светом, когда порт подключен к станции 100Mбит/с Fast Ethernet. Индикатор горит зеленым светом, когда порт подключен к станции 1000Mбит/с Ethernet. Если индикатор не горит, то порт подключен к станции 10Mбит/с Ethernet.

D.   Порт Gigabit Ethernet (Порт 23~24)

Этот индикатор горит желтым светом, когда порт подключен к станции 100Mбит/с Fast Ethernet. Индикатор горит зеленым светом, когда порт подключен к станции 1000Mбит/с Ethernet..

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону

D-Link техническая поддержка:

(095) 744-00-99

Интернет-сайт D-Link

http://www.dlink.ru

email: support@dlink.ru