|  |  |  | Неуправляемый коммутатор 10/100Mbps с портами гигабит |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Коммутатор DES-1026G оснащен 24-мя портами 10/100Mbps с автоопределением скорости и двумя портами 10/100/1000Mbps (Гигабит по меди), он выполнен в корпусе для монтажа в стойку. Такое решение позволяет объединить в одну сеть Ethernet, Fast Ethernet и Гигабит, в дуплексных или полудуплексных режимах. |  |

|  | 24-портовый коммутатор 10/100Mbps с двумя портами Гигабит DES-1026G – неуправляемый коммутатор 10/100Mbps, призваный повысить продуктивность работы сети, чему способ-ствует высокий уровень гибкости. Неся на борту 24 порта 10/100Mbps для подключения рабочих станций, и два порта гигабит, предназначенных для подключения серверов, устройство снижает время ответа на пакет, и уменьшает загрузку сети. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 24 порта для подключения рабочих станций на 10/100Mbps 24-х портов 10/100Mbps, вполне достаточно для интеграции небольших рабочих групп, базирующихся на Ethernet и Fast Ethernet. Скорость передачи данных и режим (полный/полу дуплекс) определяются автоматически. Два медных порта Гигабит для подключения сервера Медный гигабит представляет собой недорогую альтернати-ву гигабиту оптическому. Одним из достоинств подобного решения является возможность использовать для связи уже проложеный кабель витой пары пятой категории. Оба порта автоматически определяют скорость соединения 10/100/ 1000Mbps и полный/полу дуплекс. Контроль потока Функция, позволяющая порту, буфер которого перегружен, подавать соответсвующий сигнал, называется контроль | потока. Подобная возможность снижает риск утраты пакетов, и доступна для всех портов данного устройства. Автоматическое определение разводки кабеля Необходимость использовать "обратный" кабель или специальный порт Uplink отсутствует потому, что всеми портами производится определение типа разводки кабеля. К любому порту можно подключить рабочую станцию, сервер, хаб, или свич, не прибегая к переобжиму кабеля, а используя имеющуюся разводку. Plug-and-Play Каждый из 26 портов коммутатора - plug-and-play, поэтому DES-1026G – идеальный вариант для повышения производительности среды клиент/сервер. Подключение к портам серверов и рабочих станций происходит вдуплексном режиме, хабов – в полудуплексном. |  |
|  | Основные характеристики |  |  |
|  | - 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet - 2 порта 10/100/1000Mbps copper Gigabit - автоопределениеMDI/MDIX для каждого порта - определение полный дуплекс или полудуплекс для каждого порта - контроль потока для кажого порта | - автоматическое определение структуры сети - использование технологии коммутации store-and-forward - автокоррекция неверной полярности кабеля витой пары для каждого порта - корпус рассчитан на установку в 19-дюймовую стойку |  |

DES-1026G

|  | Техническое описание |  | Неуправляемый коммутатор 10/100Mbps с портами гигабит |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основные Стандарты - IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 - определение скорости и режима - IEEE 802.3x контроль потока Сетевой протокол CSMA-CD Скорости передачи данных - Ethernet: 10 Mbps(полудуплекс) 20 Mbps(полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100 Mbps(полудуплекс) 200 Mbps(полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Mbps (полный дуплекс) Топология Звезда Сетевые кабели - 10 BASE-T: витая пара UTP категорий 3, 4, 5 (до 100 метров) EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) - 100 BAST-TX 1000BASE-T: UTP категории 5, 5e (до 100 метров) EIA/TIA-586 100Ом STP (до 100метров) Количество портов - 24 порта 10/100Mbps - два порта 10/100/1000Mbps Расширенные возможности интерфейса Автоопределение MDI/MDI-X для каждого порта Определение полярности витой пары Автоматическая коррекция для каждого порта Диагностические индикаторы - Power - Link/Activity (для каждого порта) - 100Mbps (для портов 10/100Mbps) - 100Mbps, 1000Mbps (для портов 10/100/1000Mbps) Производительность Метод передачи Store-and-forward | Попребляемая мощность 30 Ватт максимум Охлаждение Два вентилятора 40 x 40 мм Рабочие температуры 0о – 40о C Температуры хранения -10о – 70о C Влажность 5% - 90% при отсутствии конденсата Размеры 440 x 200 x 44 мм Высота 1U, монтируется в 19-дюймовую стойку. Вес 2,8 Кг Сертификат EMI - FCC класс A - CE класс A - VCCI класс A - C-Tick Безопасность - CUL Информация для заказа |  |  |
|  | Таблица фильтрации адресов 8K на устройство Построение таблицы MAC-адресов Автоматическое обновление | Коммутатор Ethernet/Fast Ethernet с портами гигабит DES-1026G 24 порта 10/100Mbps 2 порта 10/100/1000Mbps |  |  |
|  | Скорости фильтрации пакетов - 10BASE-T: 14,880 pps на порт (полудуплекс) - 100BASE-TX: 148,810 pps на порт (полудуплекс) - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Скорости перенаправления пакетов - 10BASE-T: 14,880 pps на порт (полудуплекс) - 100BASE-TX: 148,810 pps на порт (полудуплекс) - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Размер буфера 512Kb на устройство Физические параметры и условия эксплуатации Питание устройства От сети переменного тока 100 - 240 V, 50/60 Hz 0.3A через встроенный универсальный блок питания | 129626, Москва, Графский пер. 14, этаж 6. Тел./Факс: +7 (095) 744-0099, E-mail: mail@dlink.ru |  |  |