| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DES-1200M Неуправляемое модульное шасси коммутатора для рабочих групп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DES-1200M является компактным монтируемым в стойку 19” 4-х слотовым шасси, совмещающим в себе возможности Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Наличие интерфейсов 10Mbps Ethernet, 100Mbps Fast Ethernet и Gigabit Ethernet в данном коммутаторе позволяет наилучшим образом спланировать локальную сеть, имеющую сегменты с разными средами передачи, что обеспечивает высокую гибкость, невысокую стоимость и производительность одновременно. Максимальная конфигурация содержит 32 x 10/100Base-TX коммутируемых порта (4 8-портовых модуля 10/100Base-TX), 8/16/32 ×100Base-FX портов (4 модуля 1000Base-SX/LX) и до 4 модулей 1000 Мб Ethernet (1-портовые модули 1000 Base-T и 1000 Base-SX с SC-разъемом). Любые из перечисленных выше модулей могут быть совмещены друг с другом, что позволяет создавать большое количество различных конфигураций. Все модули поставляются со своими RAM буферами и светодиодами для диагностики. |  | Характеристика - 4-слотовое шасси коммутатора - Гибкая конфигурация - До 32 дополнительных двускоростных Fast Ethernet портов (Cat. 5 кабель) - До 16 дополнительных Fast Ethernet портов (оптический кабель) - Дополнительный Гигабитный оптический порт - Дополнительный 10/100/1000Mbps Gigabit порт для Cat. 5 кабеля - Автоматическое MDI/MDX поддержка на всех портах RJ-45 - Метод коммутации store-and-forward с поддержкой полу-/полного для Ethernet/Fast Ethernet - Обеспечение 2000Mbps в режиме полного дуплекса для Гигабитных портов IEEE 802.3x Flow Control для уменьшения количества потерянных пакетов - Стандарты: - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика) - IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости - IEEE 802.3x Flow Control - Производительность: Ethernet: - 10Mbps (полудуплексный режим) - 20Mbps (полнодуплексный режим) Fast Ethernet: - 100Mbps (полудуплексный режим) - 200Mbps (полнодуплексный режим) Gigabit Ethernet: - 2000Mbps (полнодуплексный режим) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,810 pps на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт - Пропускная способность внутренней магистрали: До 9.6Gbps - Размер таблицы МАС- адресов: 12K на модуль - Размер буфера данных: DES-128, DES-124FX модули: 5MB на модуль DES-121T, DES-121G модули: 3MB на модуль - Габариты: 440 x 227 x 66.5 мм, устанавливаемый в стойку 19”, высота 1.5 U |  |
|  |  | ## Информация для заказа DES-1200M – неуправляемое модульное 4-х слотовое шасси коммутатора #### Дополнительные модули DES-128 10/100Mbps 8 портов RJ-45 DES-124F 100BASE-FX 4 оптических порта SC DES-121G 1000BASE-SX Gigabit 1 Гигабитный оптический порт SC DES-121T 10/100/1000Mbps Gigabit 1 Гигабитный порт для витой пары RJ-45 |  |