### DES-1200M

#### Коммутатор Fast Ethernet

#### Краткая инструкция по установке

First Edition (May. 2001)

6012-9600082

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

Введение

РУССКИЙ

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке Коммутатора Fast Ethernet DES-1200M (в дальнейшем – Коммутатор). Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. За более подробной информацией о Коммутаторе, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект поставки руководству User’s Guide.

#### Шаг 1 – Распаковка

Убедитесь, что в упаковке находятся все компоненты, и они не имеют механических повреждений.

- DES-1200M

- Сетевой шнур питания

- Набор для монтажа в стойку

- 4 резиновые ножки

- Инструкция User manual

#### Шаг 2 –Выбор места размещения

При выборе места размещения Коммутатора придерживайтесь следующих правил:

- Избегайте пыльных мест.

- Избегайте мест с высоким уровнем электромагнитных излучений, - например, рядом с силовыми трансформаторами или радиопередатчиками.

- Избегайте температур ниже 0 или выше 50 градусов по Цельсию.

- Обеспечивайте хорошую видимость индикаторов на передней панели.

- Обеспечивайте удобный доступ к портам на передней панели и задней панели Коммутатора.

После выбора места размещения можно приступить к установке Коммутатора на стол или в стойку.

Установка в стойку

Коммутатор поставляется вместе с двумя кронштейнами для установки в стандартную 19-ти дюймовую стойку. Приложите кронштейны к бокам коммутатора (по одному с каждой стороны) и приверните их прилагаемыми винтами.

Затем, используя винты от стойки, закрепите коммутатор в ней.

#### Шаг 3 –Подключение питания

Коммутатор имеет универсальный блок питания, работающий с напряжением переменного тока от 100 до 240В и частотой от 50 до 60Гц.

Для подключения питания к Коммутатору необходимо:

- Вставить разъем шнура питания в заднюю панель Коммутатора.

- Вставить вилку, расположенную на другом конце шнура питания, в силовую розетку.

- Переключить выключатель питания в положение ON и убедиться, что индикатор Power загорелся. Если этого не произошло, то убедитесь в том, что:

- Выключатель питания находится в положении ON.

- Шнур питания подключен правильно к розетке и к Коммутатору.

- Силовая розетка работает.

Замечание: Кабели локальной сети могут подключаться или отключаться от Коммутатора при включенном питании, что не никоим образом не прервет его работу.

#### Шаг 4 –Подключение к сети

Коммутатор подключается к сетевым устройствам типа рабочих станций, концентраторов и т.д.

До подключения Коммутатора к рабочим станциям убедитесь в том, что:

- Кабель витой пары 10Base-T имеет Категорию 3 или выше.

- Кабельная проводка 100Base-TX протестирована на соответствие Категории 5.

- Оптическая проводка 100Base-FX осуществлена многомодовым кабелем 62.5/125 микрон или  одномодовым кабелем 9/125 микрон.

- Оптическая проводка 1000Base-SX/LX осуществлена многомодовым кабелем 50/125, 62.5/125 мкм или  одномодовым кабелем 9/125 мкм

#### Дополнительная информация

Если в процессе создания сети возникают проблемы, то обращайтесь к входящему в состав поставки руководству User’s Guide. В нем содержится гораздо больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут помочь настроить и запустить сеть.

Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User’s Guide.