### DES-1210/1218/1226

#### Коммутатор Fast Ethernet

с 2мя портами Gigabit

#### Руководство по установке

First Edition (March, 2000)

6DES1200ML01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке семейства коммутаторов Fast Ethernet DES-12xx. Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. Примеры в данном Руководстве относятся к коммутаторам DES-1210G/DES-1218/DES-1226. В то же время, данная информация относится и к новым моделям, которые появятся в ближайшем будующем. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект постаки руководству User’s Guide.

#### Распаковка

Убедитесь, что в упаковке находятся все компоненты и они не имеют механических повреждений.

Установка в стойку

Приставьте кронштейны к передней панели коммутатора (по одной с каждой стороны) и зафиксируйте их винтами.

Затем, используя прилагаемые к стойке винты, установите коммутатор в стойку.

#### Подключение шнура электропитания

Вставьте шнур питания в электрическую разетку (предпочтительно заземленную и с защитой от скачков напряжения) и подключите его к задней панели коммутатора.

После включения коммутатора сможете сразу увидеть наличие сетевых соединений. При наличии соединения будет светиться соответствующий порту индикатор Link/Rx.

Connecting End Stations

Computers, servers and routers can be connected to the switch by using normal straight-through twisted-pair network cables. 10Mbps Ethernet connections should use Category 3 or better UTP cabling, while 100Mbps Fast Ethernet connections should use Category 5 or better UTP or STP cabling. On the other hand, Gigabit Ethernet connections will use fiber optic cables. For more information about cable types, please refer to the User’s Guide.

#### Подключение конечных станций

Компьютеры, серверы и маршрутизаторы можно подключить к коммутатору посредством прямого сетевого кабеля витой пары. Соединения 10 Мбит/с Ethernet должны использовать UTP-кабель Категории 3 или лучше, а соединения 100 Мби/с Fast Ethernet должны использовать UTP-кабель Категории 5 или лучше. В то же время Gigabit Ethernet требует использовать оптический кабель. За дополнительной информацией о типах кабеля обращайтесь к руководству User’s Guide.

Стандарт Ethernet использует топологию типа «звезда», поэтому обратите внимание на то, чтобы соединение кабелей не образовывало замкнутых циклов. Данные от одного из компьютеров должны иметь только один единственный маршрут к другому компьютеру.

Если планирует соединять через uplink коммутатор с концентратором, стеком концентраторов или коммутатором, то оставляйте порт 1 свободным.

Соединение через uplink

Коммутатор может быть соединен через uplink с другим сетевым устройством (концентратор, стеком концентраторов, мостом, коммутатором и т.д.).

При использовании uplink убедитесь, что подключение является прямым и всегда соединяйте порт Uplink коммутатора с отличным от Uplink портом на другом устройсттве, как это показано на рисунке ниже.

Следующая диаграмма демонстрирует один тип сетевых соединений, которые можно использовать с коммутатором. Более подродная информация о способах построения соединений содержиться в руководстве User’s Guide.

#### Дополнительная информация

Если в процессе создания сети возникают проблемы, то обращайтесь к входящему в состав поставки руководству User’s Guide. В нем содержится гораздо больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут помочь настроить и запустить сеть.

#### Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User’s Guide.