DES-1218
Неуправляемый 10/100Мбит/с
коммутаторы

Коммутатор 10/100 Мбит/с с портами Gigabit Ethernet
Данный неуправляемый коммутатор предназначен для повышения производительности рабочей группы и имеет порты 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и порты Gigabit Ethernet для доступа к серверам. Простой в использований и вместе с тем обладающий высокой производительностью, коммутатор DES-1218G является эффективным решением для быстрорастущих сетей с различными требованиями к пропускной способности.

16 портов 10/100 Мбит/с
Коммутатор имеет 16 портов 10/100 Мбит/с, обеспечивающих простоту подключения к ним и интеграцию Ethernet/Fast Ethernet. Эти интеллектуальные порты определяют сетевую скорость и автоматически настраиваются на поддержку100BASE-TX или 10BASE-T, а также на ражим передачи полу- или полнодуплексный. Порты 10/100 Мбит/с предназначен для сегментации сети на небольшие, соединяемые подсети, что обеспечивает повышенную пропускную способность. Коммутатор делает возможным использование сети для наиболее ресурсоемких мультимедийных и приложений для обработки изображений.

Дополнительные оптические порты Gigabit Ethernet
Эти порты поставляются как дополнительные модули, которые могут быть установлены в свободный слот на передней панели коммутатора. Имеются порты 1000BASE-SX и GBIC (для большей гибкости оптических подключений). Оптические порты Gigabit предназначены для обработки больших массивов данных, обеспечивая соединение с корпоративной магистралью или высокопроизводительными серверами.

Дополнительные медные порты 1000 Мбит/с
Эти порты также поставляются как дополнительный модуль, они поддерживают стандарты 1000BASE-T. Подключения осуществляются посредством медного кабеля витой пары используя разъемы RJ-45. Данные порты поддерживают полу/полнодупдексный режим и управление потоком. В режиме полного дуплекса 2000 Мбит/с эти порты предназначены для подключения к высокоскоростным серверам подразделений.

Высокопроизводительное аггрегатирование портов
Несколько портов может быть объединены в высокопроизводителый, полнодуплексный “транк” для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Аггрегатирование портов обеспечивает высокопроизводительное соединение с разделением нагрузки.

VLAN для обеспечения безопасности и повышения производительности
Коммутатор поддерживает множество основывающихся на портах VLAN’ов, что расширяет возможности широковещательного домена, обеспечивает сегментацию траффика и увеличивает производительность и управляемость сети. Данная возможность позволяет создавать, уничтожать и изменять рабочие групп. Виртуальные рабочие группы обеспечивают безопасность данных путем ограничения широковещательных доменов и траффика в различных сегментах и подсетях, путем чего обеспечивается максимальная пропускная способность и защита сети от несанкционированного доступа.

Простота установки и конфигурирования
Коммутатор обеспечивает “plug&play” подключение к рабочим группам с различной сетевой загрузкой, одновременно с этим позволяя администратору легко конфигурировать аггрегатирование портов и виртуальные рабочие группы посредством встроенного консольного порта.

| Характеристики - 16 портов 10/100 Мбит/с - Дополнительные оптические Gigabit порты 1000BASE-SX или GBIC - Дополнителные медные порты 100/1000 Мбит/с - Схема коммутации “store-and-forward” - Поддержка полу- и полного дуплекса - Аггрегатирование 10/100 Мбит/с и Gigabit портов - Основанные на портах VLAN’ы - Управление потоком IEEE 802.3x - Приоритезация потока IEEE 802.1p для поддержки мультимедийных приложений - Простота конфигурирования через консольный порт Технические характеристики Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (для медной витой пары) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (для медной витой пары) - IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (для медной витой пары) - ANSI/IEEE 802.3 режим автоопределения NWay - IEEE 802.3x управление потоком в режиме полного дуплекса - IEEE 802.1p для приоритезации очередей Протокол - CSMA/CD Скорость передачи данных - Ethernet: - 10 Мбит/с (полудуплекс) - 20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: - 100 Мбит/с (полудуплекс) - 200 Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: - 2000 Мбит/с (полный дуплекс) Топология - Звезда Сетевые кабели - 10BASE-T: - 2-парная неэкранированная витая пара UTP Категории 3, 4, 5 (100 метров) - EIA/TIA-586 100-Ом экранированная витая пара STP (100 метров) - 100BASE-TX: - неэкранированная витая пара UTP Категории 5 (100 метров) - EIA/TIA-568 100-Ом экранированная витая пара STP (100 метров) - 1000BASE-T: - неэкранированная витая пара UTP Категории 5 или 5e (100 метров) - EIA/TIA-568 100-Ом экранированная витая пара STP (100 метров) - 1000BASE-SX: - 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель (275 метров) - 50/125 мкм многомодовый оптический кабель (550 метров) - 1000BASE-LX: - 62.5/125 мкм многомодовый оптический кабель (550 метров) - 50/125 мкм многомодовый оптический кабель (550 метров) - 9 мкм одномодовый оптический кабель (5 км) - Long Haul - Одномодовый оптический кабель (70 км) Режим полного/полудуплекса - Полный/полудуплекс для портов 10/100 Мбит/с - Полный/полудуплекс для портов 1000 Мбит/с - Полный дуплекс только для оптических портов 1000 Мбит/с Управление потоком - Совместимое с IEEE 802.3x управление потоком для полного дуплекса полудуплекса Изменение интерфейса среды передачи - Кнопка коммутатора MDI-X для 1-го порта 10/100 Мбит/с Изменение полярности Rx витой пары - автоопределение | Индикаторы - на порт 10/100 Мбит/с: - скорость 100 Мбит/с - Link/Act - на порт Gigabit: - Link - Act - на устройство: - Power Характеристики производительности Метод передачи - Store-and-forward Таблица фильтрации адресов - 17k записей на устройство Обучение MAC-адресам - автоматическое обновление - максимальное время жизни таблицы адресов: около 600 секунд Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полный дуплекс) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,810 pps на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Приоритезация очередей - поддержка 802.1p - 4 уровня приоретизации очередей Буфер ОЗУ - 2Mb на 8 портов 10/100 Мбит/с - 2Mb на порт Gigabit Количество портов в транке - До 4 портов 10/100 Мбит/с (800 Мбит/с для полного дуплекса) - До 2 портов Gigabit (4000 Мбит/с для полного дуплекса) Консольный порт - RS-232 DB-9 Физические параметры Питание - 100 - 240 Вольт, 50/60 Герц - Внутренний универсальный блок питания Потребление энергии - 21 Ватт (максимально) Вентиляция - Два вентилятора постоянного тока 40 x 40 мм Рабочая температура - 0° - 50° C Температура хранения - -25° - 55° C Влажность - 5% - 95% без конденсата Габариты - 441 x 207 x 44 мм - Ширина 19" шкафа, высота 1 U - Вес 2.6 кг Электормагнитное излучение (EMI) - FCC Class A - CE Class A - C-Tick - VCCI Class A - BSMI Class A Безопасность - UL/CUL - TUV/GS (EN60950) Информация для заказа: - DES-1218: 16 10/100 Мбит/с портов Дополнительные модули: - DES-122G: 2 1000BASE-SX оптических порта (SC соединитель) - DES-122GM: 2 1000BASE-SX оптических порта (MT-RJ соединитель) - DES-122T: 2 1000BASE-T порта на витую пару - DES-122GB: 2 GBIC порта - DGS-701: 1000BASE-SX GBIC FTR-8519-3A (Finisar), длина волны 850 нм, тип оптического волокна 50/125 мкм, 500 MHz-km многомодовое волокно, расстояние до 550 метров. - DGS-702: 1000BASE-LX GBIC FTR-1319-3A (Finisar), длина волны 1310 нм,тип оптического волокна 9 мкм одномодовое волокно, расстояние до 5 километров. |
| --- | --- |