| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DES-1218 Неуправляемый коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Коммутатор 10/100 Мбит/с с портами Gigabit Ethernet Данный неуправляемый коммутатор предназначен для повышения производительности рабочей группы и имеет порты 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций и дополнительно возможность установки модулей с портами Gigabit Ethernet для доступа к серверам. Простой в использовании и вместе с тем обладающий высокой производительностью, коммутатор DES-1218 является эффективным решением для быстрорастущих сетей с различными требованиями к пропускной способности. 16 портов 10/100 Мбит/с Коммутатор имеет 16 портов 10/100 Мбит/с, обеспечивающих простоту подключения к ним и интеграцию Ethernet/Fast Ethernet. Эти интеллектуальные порты автоматически определяют сетевую скорость и автоматически настраиваются на поддержку100BASE-TX или 10BASE-T, а также на ражим передачи полу- или полнодуплексный. Коммутатор делает возможным использование сети для передачи мультимедийного трафика. Дополнительные оптические порты Gigabit Ethernet Эти порты поставляются как дополнительные модули, которые могут быть установлены в свободный слот на передней панели коммутатора. Имеются порты 1000BASE-SX и GBIC (для большей гибкости оптических подключений). Оптические порты Gigabit предназначены для обработки больших массивов данных, обеспечивая соединение с корпоративной магистралью или высокопроизводительными серверами. Дополнительные медные порты 1000 Мбит/с Эти порты также поставляются как дополнительный модуль, они поддерживают стандарты 1000BASE-T. Подключения осуществляются посредством медного кабеля витой пары используя разъемы RJ-45. Данные порты поддерживают полу/полно- дупдексный режим и управление потоком. В режиме полного дуплекса 2000 Мбит/с эти порты предназначены для подключения к высокоскоростным серверам подразделений. Объединение портов в транк. Несколько портов может быть объединены в высокопроизводителый, полнодуплексный “транк”, для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Аггрегирование портов обеспечивает высокопроизводительное соединение с разделением нагрузки. VLAN для обеспечения безопасности и повышения производительности Коммутатор поддерживает множество основывающихся на портах VLAN’ов, что расширяет возможности широковещательного домена, обеспечивает сегментацию трафика и увеличивает производительность и управляемость сети. Данная возможность позволяет создавать, уничтожать и изменять рабочие групп. Виртуальные рабочие группы обеспечивают безопасность данных путем ограничения широковещательных доменов и трафика в различных сегментах и подсетях, путем чего обеспечивается максимальная пропускная способность и защита сети от несанкционированного доступа. Простота установки и конфигурирования Коммутатор обеспечивает “plug&play” подключение к рабочим группам с различной сетевой загрузкой, одновременно с этим позволяя администратору легко конфигурировать агрегирование портов и виртуальные рабочие группы посредством встроенного консольного порта. |  | #### Хактеристики - 16 портов 10/100 Мбит/с - Дополнительные оптические Gigabit порты 1000BASE-SX или GBIC - Дополнительные медные порты 100/1000 Мбит/с - 6,7 Gbps пропускная способность внутренней шины - Схема коммутации “store-and-forward” - Поддержка полу- и полного дуплекса - Агрегирование 10/100 Мбит/с и Gigabit портов - Основаные на портах VLAN’ы - Управление потоком IEEE 802.3x - Приоритезация потока IEEE 802.1p для поддержки мультимедийных приложений - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (для медной витой пары) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (для медной витой пары) - IEEE 802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (для медной витой пары) - ANSI/IEEE 802.3 режим автоопределения Nway - IEEE 802.3x управление потоком в режиме полного дуплекса - IEEE 802.1p для приоритезации очередей - Протокол CSMA/CD - Скорость передачи данных - Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) или 20 Мбит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) или 200 Мбит/с (полный дуплекс) Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) - Совместимое с IEEE 802.3x управление потоком для полного дуплекса - Управление с обратным сжатием потока для полудуплекса - Кнопка коммутатора MDI-X для 1-го порта 10/100 Мбит/с - Метод передачи Store-and-forward - Таблица фильтрации адресов 17k записей на устройство - Обучение MAC-адресам автоматическое обновление, максимальное время жизни таблицы адресов: около 600 секунд - Фильтрация пакетов/Скорость передачи (полный дуплекс) Ethernet: 14,880 pps на порт Fast Ethernet: 148,810 pps на порт Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт - Приоритезация очередей поддержка 802.1p ,4 уровня приоритезации очередей - Буфер ОЗУ 2Mb на 8 портов 10/100 Мбит/с и 2Mb на порт Gigabit - Количество портов в транке - До 4 портов 10/100 Мбит/с (800 Мбит/с для полного дуплекса) - До 2 портов Gigabit (4000 Мбит/с для полного дуплекса) - Консольный порт RS-232 DB-9 для конфигурирования устройства - Габариты 441 x 207 x 44 мм, устанавливается в шкаф 19", высота 1 U Вес 2.7 кг - Электромагнитное излучение (EMI) FCC Class A, CE Class A, C-Tick, VCCI Class A, BSMI Class A - Безопасность UL/CUL, TUV/GS (EN60950) - Питание 100 - 240 Вольт, 50/60 Герц через внутренний универсальный блок питания, потребление энергии 26 Ватт (максимально) |  |
|  |  | ## Информация для заказа DES-1218: 16 10/100 Мбит/с портов Дополнительные модули: DES-122G: 2 1000BASE-SX оптических порта (SC соединитель) DES-122GM: 2 1000BASE-SX оптических порта (MT-RJ соединитель) DES-122T: 2 1000BASE-T порта на витую пару DES-122GB: 2 GBIC порта DGS-701: 1000BASE-SX GBIC FTR-8519-3A (Finisar), длина волны 850 нм, тип оптического волокна 50/125 мкм, 500 MHz-km многомодовое волокно, расстояние до 550 метров. DGS-702: 1000BASE-LX GBIC FTR-1319-3A (Finisar), длина волны 1310 нм,тип оптического волокна 9 мкм одномодовое волокно, расстояние до 5 километров. |  |