| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| # DES-1218R - Неуправляемый конфигурируемый # 16-портовый коммутатор DES-1226R – Неуправляемый конфигурируемый 24-портовый коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Коммутаторы DES-1218R/DES-1226R представляют собой экономичное решение для рабочих групп. Возможность установки оптического модуля обеспечивает соединение с удаленными рабочими группами со скоростью 200 Мбит/с или 2 Гбит/с при дуплексном режиме через оптическую магистраль Монтируемые в стойку коммутаторы DES-1218R и DES-1226R предназначенные для рабочих групп. Коммутаторы снабжены портами для подключения кабеля неэкранированной витой пары (UTP) со скоростью передачи 10 или 100 Мбит/c. DES-1218R имеет 16 портов UTP, а DES-1226R - 24 порта UTP. Обе модели имеют один порт MDI-X/MDI-II (порт 1x), который может быть использован для соединения Uplink с другим коммутатором. Все порты автоматически определяют скорость передачи и обеспечивают пропускную способность до 200 Мбит/c в полнодуплексном режиме. Коммутаторы дополнительно оснащены слотом для установки дополнительных модулей. Возможна установка различных модулей стандарта Gigabit Ethernet, используемых для подключения серверов или корпоративной магистрали. Устанавливаются следующие модули: DES-132G – 2-х портовый 1000BASE-SX (разъем SC); DES-132GL - 2-х портовый 1000BASE-LX; DES-132GB - 2-х портовый GBIC; DES-132T - 2-х портовый 1000BASE-T; DES-132GM - 1000BASE-SX (разъем MT-RJ). Используя внутреннюю магистраль с пропускной способностью 6.7 Гбит/с, коммутаторы не ограничивают применение пользователями сети мультимедийных приложений, и не создают «узких» мест в сети. Управление потоком IEEE802.3x на всех портах гарантирует надежную передачу данных между коммутаторами или сервером и коммутатором. Несколько портов могут быть объединены в высокопроизводительный, полнодуплексный "транк" для соединения коммутатор-коммутатор или сервер-коммутатор. Агрегирование портов обеспечивает высокоскоростное соединение с разделением нагрузки. Для сегментации трафика, увеличения производительности и управляемости сети на коммутаторах настраиваются VLAN. Создание рабочих групп на основе VLAN обеспечит дополнительную безопасность данных и сети в целом за счет разделения доступа к ресурсам. Для настройки коммутатора используется компьютер или терминал, подключенный к консольному интерфейсу RS-232. Посредством экранного меню настраиваются: приоритезация очередей, VLAN, агрегирование, зеркалирование, и другие режимы работы портов. |  | ### Характеристики Основные Топология Звезда Протокол CSMA/CD Скорость передачи данных • Ethernet: 10 Мбит/с 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 200 Мбит/с (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) Состав коммутатора Базовая конфигурация - 16 или 24 порта 10/10 Мбит/с - 1 свободный слот ## Коммутационная матрица 6,7 Гбит/с Функции, поддерживаемые встроенными портами - IEEE 802.3 10 Base-T/IEEE 802.3u 100 Base-TX - Поддержка полного/полудуплекса с ANSI/IEEE 802.3 автоопределением скорости - IEEE 802.3x поддержка Flow Control для полного дуплекса - MDI-II/MDI-X автоопределение полярности кабеля на всех портах - Транкинг портов: до 4 портов в транке - Кабели 10 Base-T: UTP категории 3, 4, 5 (100м.) Кабели 100 Base-TX: UTP категории 5 (100м.) Производительность VLAN - На базе портов Приоритезация очередей (QoS) - Стандарт IEEE 802.1p - Количество очередей: 4 Метод коммутации - Store-and-forard Таблица MAC-адресов - 17K на устройство - Динамическое построение Скорость продвижения пакетов (полудуплекс) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,810 pps на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Объем буферной памяти - 2 MByte на устройство Физические характеристики Питание 100 - 240 Вольт 50/60 Герц внутренний универсальный блок питания, Потребление энергии 26 Ватт (максимально) Вес DES-1218R 2,6 кг DES-1226R 2,7 кг Размеры 441x207x44 мм Стандартная ширина для монтажа в19-ти дюймовую стойку, 1 U Температура 0 –50 С Влажность 5%-95% без конденсата Сертификаты FCC Class A CE Class A VCCI Class A C-Tick Class A BSMI Class A UL/CUL (UL 1950/CSA950) TUV/GS (En60950) |  |
|  |  | ## Информация для заказа DES-1218R – настраиваемый коммутатор 2-го уровня, 16 портов 10/100Mbps Fast Ethernet DES-1226R – настраиваемый коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet ### Дополнительные модули DES-131F 1 порт для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннектор) DES-131FL 1 порт для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннектор) DES-132F 2 порта для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы) DES-132FL 2 порта для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы) DES-132G 2 оптических порта 1000BaseSX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) DES-132T 2 порта витой пары 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Gigabit Ethernet DES-132GB 2 порта GBIC |  |