## DES-3225G

## 24-портовый 
коммутатор Fast Ethernet

## Руководство по установке

First Edition (Feb, 2000)

6ES3225GML01

Printed In Taiwan

### Введение

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке коммутатора D-Link DES-3225G и дополнительных модулей к нему. Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. Примеры в данном Руководстве относятся к коммутатору DES-3225G. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект постаки руководству User’s Guide.

#### Шаг 1 – Распаковка

Убедитесь, что в упаковке находятся все компоненты и они не имеют механических повреждений. Откройте упаковку с коммутатором и аккуратно извлеките все содержимое. В упаковке должны находиться следующие компоненты:

- Коммутатор DES-3225G

- 2-портовый 100BASE-TX Fast Ethernet модуль, предустановленный на передней панели (DES-3225GF включает предустановленный 1-портовый модуль 100BASE-FX, DES-3225GFM - 2-портовый модуль 100BASE-FX)

- Крепежные элементы: два кронштейна и винты для монтажа в стандартную стойку

- Четыре резиновые ножки с клеевой основой

- Шнур питания и кабель RS-232

- Данное Руководство на CD-ROM с регистрационной картой

Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к продавцу для замены.

#### Шаг 2 – Установка резиновых ножек

При установке коммутатора на горизонтальной плоскости приклейте резиновые ножки к днищу коммутатора.

#### Шаг 3 – Установка

При установке коммутатора необходимо учитывать следующие моменты:

- Поверхность для установки должна выдерживать не менее 3-х килограмм.

- Электрическая розетка должна быть не далее 1.82 метров от устройства.

- Визуально исследуйте шнур питания и убедитесь, что он полностью вставлен в электрическую розетку.

- Убедитесь, что имеется достаточная теплоотдача и адекватная вентиляция вокруг коммутатора. Не кладите тяжелые предметы на коммутатор.

## Настольная установка

При установке коммутатора на горизонтальной поверхности обязательно используйте поставляемые в комплекте с устройством резиновые ножки. Приклейте ножки в углах днища коммутатора. Для обеспечения хорошую вентиляции оставьте свободное пространство между коммутатором и окружающими предметами.

## Монтаж в стойку

Коммутатор можно установить в стандартную 19-дюймовую стойку, которая может находиться в коммутационной комнате вместе с другим оборудованием. Перед установкой в стойку, прикрепите поставляемые с устройством кронштейны к боковым стенкам коммутатора.

- Рис. 2-A.   Крепление кронштейнов к коммутатору

Затем, используя прилагаемые к стойке винты, установите коммутатор в стойку.

Рис. 2-B.   Установка коммутатора в стойку

#### Шаг 4 –  Подключение шнура электропитания

Теперь вставьте в розетку (предпочтительно заземленную и с защитой от скачков напряжения) вилку шнура питания. Далее подключите шнур к задней панели коммутатора.

После включения коммутатора сможете сразу увидеть наличие сетевых соединений, о которых будет говориться на Шаге 5. При наличии соединения будет светиться соответствующий порту индикатор Link/Rx.

### Пропадание электропитания

В случае пропадания напряжения в электросети, в качестве меры предосторожности, отключите коммутатор, вынув шнур питания из розетки. При появлении напряжения, можно опять подключить коммутатор.

#### Шаг 5 – Подключение конечных станций

Компьютеры, серверы и маршрутизаторы можно подключить к коммутатору посредством прямого сетевого кабеля витой пары. Соединения 10 Мбит/с Ethernet должны использовать UTP-кабель Категории 3 или лучше, а соединения 100 Мби/с Fast Ethernet должны использовать UTP-кабель Категории 5 или лучше. За дополнительной информацией о типах кабеля обращайтесь к руководству User’s Guide.

#### Дополнительная информация

Если в процессе создания сети возникают проблемы, то обращайтесь к входящему в состав поставки руководству User’s Guide. В нем содержится гораздо больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут помочь настроить и запустить сеть.

Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User’s Guide.