| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DES-3225GF Управляемый коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание Высокопроизводительный Fast Ethernet коммутатор DES-3225GF это управляемый Fast Ethernet коммутатор с высокой плотностью портов, предоставляющий Вам гибкость и масштабируемость для создания эффективных по стоимости локальных сетей. DES-3225GF имеет два слота расширения. Один из них может использоваться дополнительным коммутирующим модулем, включающим двухпортовый 100BASE-FX (MT-RJ) модуль, однопортовый 1000BASE-FX (SC) модуль. Второй слот предназначен для установки однопортового 1000BASE-SX (SC) Gigabit Ethernet модуля. Виртуальные сети Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) в соответствии со стандартом 802.1q и на базе МАС-адресов. Организация виртуальных сетей позволяет сегментировать сетевой трафик и улучшить производительность и управляемость сетью. С точки зрения безопасности виртуальные сети позволяют локализовать распространение широковещательных пакетов. Все 10/100 порты автоматически определяют скорость передачи подключаемого оборудования и поддерживают 10 или 100. Порты также обеспечивают автосогласование между режимами полного- или полудуплекса. Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Основанные на портах виртуальные рабочие группы VLAN позволяют задавать широковещательные домены, сегментируя поток данных и увеличивая производительность и управляемость. Многопортовый транкинг портов – можно совмещать 8 портов 10/100Mbps в транк для создания 1600Mbps полнодуплексного агрегатированного потока данных для подклбчения к серверу или другому коммутатору. 2 порта Uplink предназначена для упрощения каскадирования концентраторов или коммутаторов. Поддержка протокола IEEEE 802.1p проверки приоритета Стандартно работающая проверка приоритета обеспечивает приоритетную передачу мультимедийных и требовательных ко времени передачи данных напрямую от отправителя к получателю. IGMP snooping для мультимедийных приложений В коммутаторе реализован протокол IGMP, позволяющий избежать перегрузки сети трафиком мультимедийных приложений. Мультимедийные данные передаются по конкретному маршруту от получателя к отправителю, и сеть не перегружается приложениями, обладающими высоким приоритетом. Защита от широковещательных штормов DES-3225GF имеет функции фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов и анализируют этот трафик на каждом порту. Это обеспечивает защиту от сбоев (Broadcast Control) в работе сети, вызванных неправильным функционированием устройств. Управление на базе WEB DES-3225GF имеет встроенную функцию управления через WEB интерфейс, обеспечивая администратору сети простоту контроля и управления потоками данных с любой рабочей станции, имеющей WEB клиента. Администратор обладает полным доступом к коммутатору. Гибкость управления коммутатором В дополнение к WEB интерфейсу, администратор сети может конфигурировать коммутатор через консольный порт или Telnet. Поддерживаемые MIB Коммутатор поддерживает стандарты - Bridge MIB (RFC 1493) - RMON MIB (RFC 1757) - MIB-II (RFC 1213) - Interface MIB (RFC 1573) - IGMP (RFC 2236) - Private MIB extensions Поддерживаются 4 группы RMON (Group 1, 2, 3, 9) - Alarms - Events - History - Statistics |  | ХАРАКТЕРИСТИКИ Гибкая и масштабируемая архитектура позволяет расширять возможности - Собран на контроллере Galileo 1*GT-48320A+3*GA-48310 - 22 порта 10/100BASE-TX и 1 порт 100BASE-FX - четыре типа дополнительных модулей для совместимости с оптоволокном - 100BASE-FX (MT-RJ) и 1000BASE-SX или FX модули обеспечивают высокоскоростное подключение сети. Высокопроизводительная пакетная коммутация - все UTP порты поддерживают автоопределение скорости и режима работы подключенного устройства - все порты поддерживают полный дуплекс и полудуплекс (гигабитный порт - только полный дуплекс) - режим коммутации "store-and-forvard" - пропускная способность шины до 10,66Gbps - поддерживается протокол IEEE 802.1d Spanning Tree - 12k таблица MAC адресов Встроенный контроль потока - IEEE802.3x контроль потока для режима полного дуплекса - поддержка эмуляции блокировки канала в полудуплексном режиме Поддержка объединения портов - возможна группировка портов для увеличения пропускной способности между коммутатором и другим коммутатором или сервером - поддержка распределения нагрузки между портами для устаранения перегрузок на сервере или коммутаторе Поддерживаются 4 группы RMON (Group 1, 2, 3, 9) - Alarms - Events - History - Statistics Поддержка VLAN на базе MAC-адресов – до 12 VLAN, 256 адресов на VLAN Размер RAM буфера - 0.5MB на порт (TX, MT-RJ port), 2MB для Гигабитного модуля Возможность обновления программного обеспечения коммутатора через BOOTP/TFTP |  |
|  |  | ###### Информация для заказа DES-3225GF- управляемый коммутатор до 22 портов 10/100BASE-TX и 1 порт 100BASE-FX DES-362FM -2-порта 100BASE-FX ( MT-RJ ) модуль DES-3251G - 1-порт 1000BASE-FX ( SC ) модуль DES-321T - 1-порт 1000BASE-SX ( SC ) Gigabit Ethernet модуль |  |