| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Коммутатор второго уровня DES-3226 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DES-3226 – это высокопроизводительный управляемый коммутатор уровня 2, представляющий собой идеальное решение для небольших рабочих групп. Коммутатор имеет 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet и дополнительно может быть укомплектован модулями 100FX или Gigabit Ethernet, необходимыми для подключения высокоскоростного оборудования и обеспечивающими дополнительную гибкость коммутатору. DES-3226 поддерживает стандартные сетевые протоколы управления, что позволяет легко интегрировать его сети с программами управления HP OpenView или CiscoWorks. Широкая поддержка IEEE спецификаций позволяет данному коммутатору успешно использовать spanning tree (802.1d) – позволяет предотвращать петли за счет установки обратного соединения, VLANs (802.1q), сетевое управление SNMP/ RMON/BOOTP/ Telnet/Web), Quality of Service (802.1p) – позволяет приоритизировать трафик, IGMP – контролировать широковещательный трафик. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика) - IEEE802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) - IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара) - ANSI/IEEE802.3 автоопределение скорости - IEEE802.3x Flow Control - IEEE802.1p Приоритизация трафика - IEEE802.1q VLAN – виртуальные сети - IEEE802.1d Spanning Tree Скорость подключения - Ethernet: - 10Mbps (полу-дуплекс) 20Mbps (полный дуплекс) - Fast Ethernet: - 100Mbps (полу-дуплекс) - 200Mbps(полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Mbps(полный дуплекс) Коррекция полярности подключения RX – автоматически Производительность - Пропускная способность 8,8 Gb - Метод передачи – запомнить-и-передать (store&forward) - Таблица MAC-адресов 8К - Размер буфера – 8Mb Обучаемость – динамическое и статическое (пользователем) обновление таблицы MAC-адресов Управление - Поддержка управления по SNMP, Web, RMON, Telnet - RMON-группы 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event) - MIB - MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), RMON MIB (RFC 1757), VLAN MIB (RFC 2674), IGMP MIB, Entity MIB (RFC 2737), IF MIB (RFC 2233), Ethernet-like MIB(RFC2358), D-Link enterprise MIB - 1 порт для подключения консоли RS-232 Размеры и питание - Питание - 100-240VAC, 50/60Hz - Потребляемая мощность - 30-42 Watts (max.) - Габаритные размеры - 441 x 207 x 44 mm 19” - для установки в шкаф, 1U высота вес 2.8 kg |  |
|  |  | ## Информация для заказа DES-3226 – коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet ### Дополнительные модули DES-322T: 2-портовый RJ-45 100Base-TX/1000Base-T Gigabit UTP модуль DES-132G: 2- портовый SC оптический 1000Base-SX Gigabit модуль |  |