| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Стекируемый коммутатор второго уровня DES-3226S |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Описание DES-3226S – это высокопроизводительный управляемый коммутатор уровня 2, представляющий собой идеальное решение для небольших рабочих групп. Коммутатор имеет 24 порта 10/100Мбит/с Fast Ethernet и дополнительно может быть укомплектован модулями 100BaseFX или Gigabit Ethernet, необходимыми для подключения высокоскоростного оборудования и обеспечивающими дополнительную гибкость коммутатору. До 13 коммутаторов DES-3226S могут быть объединены в стек по топологии «кольцо» или до 12 коммутаторов DES-3226S могут быть объединены в стек по топологии «звезда» с мастером-коммутатором DGS-3312SR. Управление устройствами, входящими в стек осуществляется через единый IP адрес. В DES-3226S применен 1Гбит/с механизм стекирования (1Гбит/с для передачи и 1Гбит/с – для приема), позволяющий объединять коммутаторы через специальный модуль стекирования на основе GBIC. Стековый коммутатор DES-3226S – гибкое и масштабируемое решение. Возможность объединения до 13 коммутаторов в стек позволяет получить до 312 портов 10/100 и до 13 портов GBIC. Коммутаторы объединяются в стек и работают как единое устройство с помощью высокоскоростного соединения, обеспечивающего скорость передачи данных до 2 Гбит/с. В то же время, каждый коммутатор может работать как отдельное устройство. Коммутатор DES-3226S имеет 24 порта 10/100 Мбит/с, поддерживающие автоопределение скорости и режима передачи данных. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств. Дополнительные модули с 2-мя оптическими портами Fast Ethernet, а также оптическими или медными портами Gigabit Ethernet устанавливается в свободный слот, находящийся на передней панели коммутатора. Высокопроизводительные модули применяются для подключения коммутатора к серверам или магистрали предприятия. Архитектура DES-3226S обеспечивает неблокирующую коммутацию потока данных с режимом коммутации store-and-forward. Использование управления потоком IEEE 802.3x минимизирует потерю кадров Ethernet в канале передачи данных, обеспечивая надежную работу подключенных серверов и рабочих станций. Поддержка виртуальных сетей VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети. Коммутатор поддерживает функцию Asymetric VLAN, позволяющую включать порты Untagged в несколько VLAN. Поддержка функции 802.1x позволяет выполнять аутентификацию пользователей при каждой попытке получения доступа к сети. Усовершенствованная функция Port security позволяет ограничить число МАС-адресов, изучаемых портом для контроля количества станций, подключаемых к каждому порту. Коммутатор обладает функцией транкинга портов. Функция используется для создания скоростных каналов передачи данных при подключении серверов или других коммутаторов и предотвращает образование «узких мест» в сети. DES-3226S поддерживает до 8-ми групп транков, каждый из которых может включать до 8-ми портов Fast Ethernet (скорость до 800 Мбит/с) или до 6-ти портов Gigabit Ethernet (скорость до 6 Гбит/с). Также за счет поддержки протокола 802.3ad Link Aggregation Control Protocol возможно осуществлять объединение портов в транк не только между коммутаторами D-Link, но и с коммутаторами других производителей, поддерживающих протокол 802.3ad. Коммутатор поддерживает приоритезацию потока данных в соответствии со стандартом IEEE 802.1p и многоадресные рассылки IGMP, что позволяет настраивать характеристики пропускной способности портов и обеспечивает гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений, пакетной передачи голоса (VoIP) и других. Функция фильтрации и мониторинга широковещательных пакетов осуществляет анализ потока данных по каждому порту, благодаря чему обеспечивается защита от сбоев в работе сети, вызванных, например, неисправными устройствами. Коммутатор поддерживает конфигурирование в терминальном режиме (через порт RS-232) и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления). Коммутатор имеет гнездо для подключения резервного источника питания на основе устройства D-Link DPS-1000. DPS-1000 автоматически, без перезагрузки коммутатора, восстановит питание при пропадании напряжения сети или выходе из строя блока питания коммутатора, что обеспечивая повышенную надежность DES-3226S. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика) - IEEE802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) - IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости - IEEE802.3x Flow Control - IEEE 802.3ad LACP - IEEE802.1p Приоритизация трафика - IEEE802.1q VLAN – виртуальные сети - IEEE802.1d Spanning Tree - IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Скорость подключения - Ethernet: - 10Мбит/с (полу-дуплекс) 20Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: - 100Мбит/с (полу-дуплекс) - 200Мбит/с(полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Мбит/с(полный дуплекс) Стекирование - Объединение в стек до 13 устройств - Max конфигурация (312) 10/100BASE-T порта (13 стекирующих GBICs & 13 свободных для подключения GBICs) Коррекция полярности подключения RX – автоматически Производительность - Пропускная способность 8,8 Gb - Метод передачи Store&Forward) - Таблица MAC-адресов 8К - Размер буфера – 8Mb Обучаемость – динамическое и статическое (пользователем) обновление таблицы MAC-адресов VLAN - IEEE 802.1Q на основе тэгов - Asymmetric VLAN Контроль доступа - Функция Port security - Поддержка 802.1x на основе портов - Поддержка 802.1x на основе MAC-адресов - Клиент RADIUS для 802.1x - ACL Управление - Поддержка управления по SNMP, Web, RMON, Telnet - RMON-группы 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event) - MIB - MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), RMON MIB (RFC 1757), VLAN MIB (RFC 2674), IGMP MIB, Entity MIB (RFC 2737), IF MIB (RFC 2233), Ethernet-like MIB(RFC2358), D-Link enterprise MIB - 1 порт для подключения консоли RS-232 Размеры и питание - Питание - 100-240VAC, 50/60Hz - Потребляемая мощность - 30-42 Watts (max.) - Габаритные размеры - 441 x 388 x 66 mm - 19” - для установки в шкаф, 1.5U высота, вес 6 kg |
|  |  | ## Информация для заказа DES-3226S – стекируемый коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100Мбит/с Fast Ethernet Информация для заказа DES-3226S - стекируемый коммутатор 2-го уровня, 24 порта 10/100Мбит/с Fast Ethernet Дополнительные модули DES-332GS 1 порт для стекирования + 1 GBIC порт DES-131F 1 порт для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2 км DES-131FL 1 порт для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км DES-132T 2 порта витой пары 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000BaseT Gigabit Ethernet DES-132F 2 порта для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2км DES-132FL 2 порта для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км DES-132G 2 оптических порта 1000BaseSX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) DES-132GB 2 порта GBIC |