| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| 48-ми портовый 10/100 Мбит/с коммутатор 2-го уровня с 2-мя портами Combo Mini GBIC DES-3250TG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание 48 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций Коммутатор оснащен 48 портами 10/100 Мбит/с, поддерживающими автоопределение и автосогласование скорости и режимов полного или полудуплекса. Эти порты могут подключаться к рабочим станциям и принт-серверам, обеспечивая для каждого подключения выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают режим автонастройки на полярность подключаемого кабеля MDI/MDIX, что позволяет использовать один тип кабеля для подключения всех сетевых устройств. Gigabit Ethernet по меди для подключения серверов Gigabit Ethernet по меди обеспечивает более дешевую альтернативу решению на оптике. Используя существующую витую пару категории 5 в качестве среды передачи, данное решение позволяет сразу же подключить серверы к Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Эти порты поддерживают 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим выбором, скорости, режима дуплекса и auto MDI/MDIX. 2 порта Mini GBIC для подключения к оптической магистрали сети Для гибкого подключения к оптической магистрали коммутатор оснащен 2-мя портами Mini GBIC, позволяющими устанавливать модули Mini GBIC для 1000BASE-SX и 1000BASE-LX. IGMP для поддержки широковещательного трафика Коммутатор отслеживает сообщения IGMP для построения таблицы передачи и назначения фильтров продвижения пакетов. Это позволяет динамически настраивать порты коммутатора для передачи многоадресного трафика только на те порты, к которым подключены хосты с поддержкой многоадресных рассылок. Функция 802.3x Flow Control Данная функция позволяет при подключении серверов к коммутатору обеспечить надежную передачу данных и минимизировать потерю данных при передаче. VLAN для повышения производительности и безопасности VLAN повышают полосу пропускания и безопасность сети, разделяя ее на широковещательные домены и разграничивая внутренний трафик между сегментами. Коммутатор также поддерживает GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) для автоматической настройки при подключении к VLAN. Приоритезация очередей для QoS Коммутатор поддерживает 802.1p приоритезацию очередей. Каждому пакету, проходящему через коммутатор, может быть присвоен уровень приоритета (с помощью бита приоритета в заголовке пакета). Пакеты с более высоким приоритетом будут передаваться первыми. Данная функция позволяет подключать к коммутатору устройства для работы чувствительных к задержкам приложений, таких как видеоконференции или голос через Интернет. Зеркалирование портов Данная возможность позволяет вам настраивать зеркалирование портов для пересылки на определенный порт и последующего анализа входящего и исходящего трафика Агрегирование портов для увеличения полосы пропускания До 8 портов 10/100 Мбит/с могут быть объединены вместе. Агрегирование портов в транк позволяет балансировать нагрузку и обеспечивает резервные связи, что может быть полезным при подключении коммутаторов или серверов. DES-3250TG обеспечивает совместимость с технологией Ether Channel и поддержку стандарта 802.3ad LACP. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet - IEEE 802.3z Gigabit Ethernet - ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation - IEEE 802.3x Flow Control - IEEE 802.1Q Tagged VLAN - IEEE 802.1p Priority Queues - IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1W Rapid STP - IEEE 802.3ad Link aggregation - IEEE 802.1x Network access control Количество портов - 48 портов 10BASE-T/100BASE-TX - 2 порта Mini Combo GBIC для медного или оптического Gigabit Протокол CSMA/CD Скорость передачи данных - Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) 20 Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) 200 Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (полный дуплекс) Топология Звезда Сетевые кабели - 10 Base-T: UTP категории 3, 4, 5 (100м.) - 100 Base-TX: UTP категории 5 (100м.) - IEEE 802.3z: Одномодовый и многомодовый оптический кабель Auto MDI/MDIX для всех портов для витой пары Индикаторы На каждом порту 10/100 Мбит/с : Link/Act На каждом порту Gigabit: Link/Act На устройство: Питание, консоль Производительность Метод коммутации Store-and-forward Таблица MAC-адресов 8K на устройство Обновление таблицы MAC адресов - Автоматическое обновление - Max Age: 300 sec. Скорость продвижения пакетов (уровень 2, полудуплекс) - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,810 pps на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт Объем буферной памяти 32 MБ на устройство Программное обеспечение VLAN - IEEE 802.1Q на основе тэгов - Количество VLAN: 255 на устройство - Asymmetric VLAN Приоритезация очередей (QoS) Стандарт IEEE 802.1p Количество очередей: 4 Spanning Tree - IEEE 802.1d STP - IEEE 802.1w RSTP #### Групповая рассылка IGMP snooping Контроль доступа - На базе VLAN - На базе портов: привязка MAC адреса к порту - IEEE 802.1x на базе портов /МАС-адресов Дополнительные возможности - Классификация на основе MAC SA/DA - Классификация на основе T.O.S приоритетов - Поддержка Diffserv Настройка и управление Управление - SNMP v.1, v.3 - RMON мониторинг - Telnet - Интерфейс командной строки - CLI - Log файл MIB - MIB-II (RFC 1213) - Bridge MIB (RFC 1493) - RMON MIB (RFC 1757) - Ethernet-like MIB (RFC 1643) RMON 4 группы: Statistics, History, Alarm, Events Назначение IP адреса DHCP-клиент, BOOTP –клиент Обновление ПО TFTP Консольный порт DB-9 RS-232 Физические характеристики Источник питания 100-240 В 50/60 Гц внутренний источник питания Потребляемая Мощность 79 W (макс.) Температура 0 –50 С Влажность 5%-95% без конденсата Размеры 441x309x44 мм Стандартная ширина для монтажа в19-ти дюймовую стойку, 1 U Классы безопасности FCC Class A CE Class A C-Tick Class A BSMI Class A |  |
|  |  | ## Информация для заказа DES-3250TG - коммутатор 2-го уровня, 48 портов 10/100Mbps Fast Ethernet 2 порта Combo Mini GBIC Дополнительные модули DEM-310GT Модуль Mini GBIC Gigabit Ethernet 1000BASE-LX одномодовое волокно DEM-311GT Модуль Mini GBIC Gigabit Ethernet 1000BASE-SX многомодовое волокно |  |