Маршрутизирующий коммутатор третьего уровня DES-3326

Маршрутизирующий коммутатор третьего уровня с широким набором функций позволяет легко работать с виртуальными рабочими группами в рамках рабочих групп и предприятий, обеспечивая максимальный уровень пропускной способности и безопасности передачи данных в сети .

| Данный коммутатор совмещает возможности коммутации 2 и 3 уровней вместе. Он обеспечивает очень высокой скорость маршрутизации IP, так как поток данных обрабатывается встроенным специализированным процессором (в большинстве маршрутизаторов поток данных обрабатывается стандратным процессором). Данный коммутатор обеспечивает наилучшие возможности по использованию Интернет, позволяя большему количеству пользователей работать с Web с их компьютерами. Обладая интеллектуальными средствами обработки потока данных, данный коммутатор также позволяет устанавливать характеристики пропускной способности портов и приоритезиции очередей для потоковых media, передачи голоска по IP (VoIP) и других требующих особых приоритетов видов приложений. Являясь маршрутизатором, данный коммутатор поддерживает стандартизованную IP маршрутизацию, что обеспечивает его полную совместимость. Поддердживаемый маршрутизирующие протоколы включают RIP-1, RIP-2 и OSPF Коммутатор также поддерживает уровень 4 (управление потоком). Таблица адресов может содержать до 8K MAC-адресов (уровень 2), 2K – IP-адресов и 16 Next Hop Routers (уровень 3). С поддержкой коммутации уровней 2/3/4 по каждому порту, пользователь может задавать: - Фильтрацию начиная от физических MAC-адресов до фильтрации ненужного потока данных - маршруты передачи данных адресату, так как маршруты передачи пакетов зависят от IP-номеров пользователей Данный коммутатор имеет 24 порта 10/100 и два опциональных порта Gogabit. Порты Gigabit реализованы для оптического волокна, витой пары или GBIC (подключение многомодового или одномодового оптического волокна). Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Основанные на портах рабочие группы VLAN позволяют создавать широковещательные домены, сегментировать поток данных и уличшать производительность и управляемость сети. До 6 транков портов в коммутаторе – можно объединять до 8 портов в транк для создания аггрегированного скоростного каналы передачи данных для подключения серверов или других коммутаторов. Поддердка multicast позволяет управлять потоком данных для увеличения пропускной способности сети. Поддержка приоретизации очередей IEEE 802.1p позволяет рабочим станциям непосредственно подключаться к серверам для использования приложений типа видеоконференций или VoIP. Поддердка протокола покрывающего дерева IEEE 802.1D позволяет зававать запасные маршруты на случаи выхода маршрутизатора из строя. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Преимущества - Коммутация на уровне MAC-адресов + IP-маршрутизация в одном устройстве - Скорость коммутации пакетов + пересылка IP со скоростью передачи среды - Расширенные возможности по предотвращению заторов и увеличению производительности/эффективности - 24 10/100 + 2 дополнительных порта Gigabit - Порты с автоопределением 10/100, прозрачно работающие с оборудованием Ethernet и Fast Ethernet - Гибкая поддрежка сред передачи Gigabit: медная витая пара, многомодовый и одномодовый оптический кабель - Выделенная полоса пропускания для серверов и рабочих станции, где исполняются требующие интенсивного потока данных приложения - 2000Мбит/с Gigabit в режиме полного дуплекса для серверов - Управление потоком для предотвращения потерь данных - Виртуальные сети VLAN для точной настройки движения потока данных и обеспечения безопасности - Транкинг портов для агрегатирования потока данных - Настраиваемые пользователем фильтры основанные на MAC-, IP- и next hop router адресах - Поддержка режима гарантированного сервиса QoS онсованного на приоритезации потока данных, механизма очередей (WPR) и протокола резервирования пропускной способности (RSVP) - Управление SNMP, RMON с различных платформ - Резервные блоки питания обеспечивают непрерывную работу сети все время Дополнительное оборудование |  |
|  |  | Дополнительные модули |  |
|  |  | DES-332T | 2 100/1000Mbps 100BASE-TX/1000BASE-T Gigabit twisted-pair copper ports (RJ-45 connectors) |
|  |  | DES-122G | 2 1000BASE-SX Gigabit fiber ports (SC connectors) |
|  |  | DES-122GL | 2 1000BASE-LX Gigabit fiber ports (SC connectors) |
|  |  | Резервный блок питания |  |