| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Стекируемый коммутатор третьего уровня DES-3326S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Стековый коммутатор DES-3326S – гибкое и масштабируемое решение. DES-3326S используется как коммутатор рабочих групп, так и в качестве высокопроизводительной магистрали при объединении нескольких устройств в стек. Коммутаторы объединяются в стек (до 6 устройств), что позволяют получить до 144 портов 10/100 и 6 портов GBIC. Стек работает как единое устройство со скоростью передачи данных между входящими в состав коммутаторами до 2 Гбит/с. DES-3326S совмещает возможности коммутации на 2-м и 3-м уровнях. Поддержка коммутации на уровнях 2/3/4 на каждом порту позволяет не только настраивать фильтрацию трафика по физическим адресам, но и организовывать маршрутизацию. На уровне 2 осуществляется только коммутация пакетов на основе MAC-адресов устройств. На уровне 3 пакеты маршрутизируются, при этом критерием становится IP адрес сети или устройства, и поток данных обрабатывается специализированным процессором, а не процессором общего назначения. Такое решение обеспечивает более высокую скорость маршрутизации IP-пакетов, во много раз превышающую скорости обычных маршрутизаторов. Таблица адресов может содержать до 8092 MAC-адресов (уровень 2), 2048 IP-адресов и 16 адресов соседних маршрутизаторов (уровень 3). DES-3326S поддерживает стандартные протоколы обмена информацией с другими маршрутизирующими устройствами - RIP-1, RIP-2, OSPF. Поддержка этих протоколов позволяет определить оптимальный маршрут при пересылке данных из одной сети в другую. Поддержка приоритезации очередей, многоадресных рассылок IGMP и качества обслуживания QoS позволяет настраивать характеристики пропускной способности портов и обеспечивает гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений, пакетной передачи голоса (VoIP) и других специальных приложений. Использование управления потоком IEEE 802.3x минимизирует потерю кадров Ethernet в канале передачи данных, обеспечивая надежную работу подключенных серверов и рабочих станций. Поддержка рабочих групп VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q позволяет организовать широковещательные домены, сегментировать потоки данных, улучшить производительность, управляемость и безопасность сети. Одновременно можно организовать маршрутизацию пакетов между VLAN. Функция транкинга портов способствует созданию скоростных каналов передачи данных с распределением нагрузки при подключении серверов или других коммутаторов. Несколько портов, объединенных в транк, работают как один высокоскоростной порт. Применение протокола алгоритма покрывающего дерева IEEE 802.1d позволяет гибко и оперативно изменять топологию сети, убирать петли и резервировать связи активного сетевого оборудования. Резервные маршруты повышают ее отказоустойчивость сети и подключаются автоматически при выходе из строя основного соединения. Коммутатор имеет гнездо для подключения резервного источника питания на основе устройства D-Link DPS-1000. DPS-1000 автоматически, без перезагрузки коммутатора, восстановит питание при пропадании напряжения сети или выходе из строя блока питания коммутатора, что обеспечивает повышенную надежность DES-3326S. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика) - IEEE802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) - IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара) - ANSI/IEEE802.3 автоопределение скорости - IEEE802.3x Flow Control - IEEE802.1p Приоритизация трафика - IEEE802.1q VLAN – виртуальные сети - IEEE802.1d Spanning Tree Скорость подключения - Ethernet: - 10Mbps (полу-дуплекс) 20Mbps (полный дуплекс) - Fast Ethernet: - 100Mbps (полу-дуплекс) - 200Mbps(полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Mbps(полный дуплекс) Стекирование - Объединение в стек до 6 устройств - Max конфигурация (144) 10/100BASE-T порта (6 стекирующих GBICs & 6 свободных для подключения GBICs) Коррекция полярности подключения RX – автоматически Производительность - Пропускная способность 8,8 Gb - Метод передачи – запомнить-и-передать (store&forward) - Таблица MAC-адресов 8К - Размер буфера – 8Mb - Размер таблицы IP адресов –2К - 16 адресов соседних маршрутизаторов Обучаемость – динамическое и статическое (пользователем) обновление таблицы MAC-адресов Маршрутизация IP трафика и коммутация на уровне MAC-адресов в одном устройстве Поддержка RIP 1-2, OSPF v2 IP маршрутизация - IP v4 - IP multi-netting - Path MTU discovery - IP Fragmentation Настраиваемые пользователем фильтры, основанные на MAC-, IP- и адресах соседних маршрутизаторов Поддержка режима гарантированного сервиса QoS, основанного на приоритезации потока данных, механизме очередей (WRP) и протоколе резервирования пропускной способности (RSVP) Управление - Поддержка управления по SNMP, Web, RMON, Telnet - RMON-группы 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event) - MIB - MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), RMON MIB (RFC 1757), VLAN MIB (RFC 2674), IGMP MIB, Entity MIB (RFC 2737), IF MIB (RFC 2233), Ethernet-like MIB(RFC2358), D-Link enterprise MIB 1 порт для подключения консоли RS-232 Размеры и питание - Питание - 100-240VAC, 50/60Hz - Потребляемая мощность - 30-42 Watts (max.) - Габаритные размеры - 441 x 388 x 66 mm - 19” - для установки в шкаф, 1U высота, вес 2.5 kg |  |
|  |  | ## Информация для заказа DES-3326S – стекируемый коммутатор 3-го уровня, 24 порта 10/100Mbps Fast Ethernet ### Дополнительные модули DES-332GS 1 порт для стекирования + 1 GBIC порт DES-132F 2 порта для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы) DES-132FL 2 порта для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы) DES-132G 2 оптических порта 1000BaseSX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) DES-132GL 2 оптических порта 1000BaseLX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) DES-132T 2 порта витой пары 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT Gigabit Ethernet DES-132GB 2 порта GBIC DES-132FL 2 оптических порта (100Base-FX, 15Km) DES-131FL 1 оптический порт (100Base-FX, 15Km) DES-132F 2 оптических порта (100Base-FX, 2Km) DES-131F 1 оптический порт (100Base-FX, 2Km) |  |