## Серия DES-3624

## Наращиваемые коммутаторы
Fast Ethernet

## Руководство по установке

Первое издание

Москва

### Введение

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке коммутатора D-Link DES-3624 и дополнительных модулей к нему. Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. Примеры в данном Руководстве относятся к коммутатору DES-3624. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к поставляемому с коммутатором руководству User’s Guide.

#### Шаг 1 – Распаковка

Убедитесь, что в упаковке находятся все компоненты и они не имеют механических повреждений. Откройте упаковку с коммутатором и аккуратно извлеките все содержимое. В упаковке должны находиться следующие компоненты:

- Коммутатор DES-3624

- Крепежные элементы: два кронштейна и винты для монтажа в стандартную стойку

- Четыре резиновые ножки с клеевой основой

- Кабель SIO для включения в стек

- Шнур питания и кабель RS-232

- Данное Руководство на CD-ROM с регистрационной картой

Если какой-либо из компонентов отсутствует или поврежден, обратитесь к продавцу для замены.

#### Шаг 2 – Установка резиновых ножек

При установке коммутатора на горизонтальной повержности приклейте резиновые ножки к днищу коммутатора.

#### Шаг 3 – Установка

При установке коммутатора обратите внимание на следующие моменты:

- Поверхность для установки должна выдерживать не менее 3-х килограмм.

- Электрическая розетка должна быть не далее 1.82 метров от устройства.

- Визуально исследуйте шнур питания и убедитесь, что он полностью вставлен в электрическую розетку.

- Убедитесь, что имеется достаточная теплоотдача и адекватная вентиляция вокруг коммутатора. Не кладите тяжелые предметы на коммутатор.

## Настольная установка

При установке коммутатора на горизонтальной поверхности обязательно используйте резиновые ножки, идущие в комплекте с устройством. Приклейте ножки в углах днища коммутатора. Для обечпечения хорошей вентиляции оставьте свободное пространство между коммутатором и окружающими предметами.

## Монтаж в стойку

Коммутатор можно установить в стандартную 19-дюймовую стойку, которая может находиться в коммутационной комнате вместе с другим оборудованием. Перед установкой в стойку прикрепите поставляемые с коммутатором кронштейны  к боковым стенкам коммутатора.

- Рис. 2-A.   Крепление кронштейнов к коммутатору

Затем, используя винты от стойки, установите в нее коммутатор.

Рис. 2-B.   Установка коммутатора в стойку

#### Шаг 4 – Включение коммутаторов в стек

Используя порты daisy-chain на задней панели коммутаторов можно объединить до четырех коммутаторов в стек,. В такой конфигурации коммутаторы функционально идентичны одному коммутатору с количеством UTP-портов до 40.

Используйте SIO-кабель для подключения порта SIO на задней панели одного коммутатора к порту SIO нижестоящего коммутатора. Повторите эту процедуру для каждого включаемого в стек коммутатора.

#### Шаг 5 –  Подключение шнура электропитания

Теперь вставьте в розетку (предпочтительно заземленную и с защитой от скачков напряжения) шнур питания. Далее подключите шнур к задней панели коммутатора.

После включения коммутатора можно сразу увидеть наличие сетевых соединений, о которых будет говориться на Шаге 6. При гналичии соединения будет светиться соответствующий порту индикатор Link/Rx.

### Пропадание электропитания

В качестве меры предостарожности на случай пропадания напряжения в электросети отключите коммутатор, вынув шнур питания из розетки. После появлении напряжения можно булет опять включить коммутатор.

#### Шаг 6 – Подключение конечных станций

Компьютеры, серверы и маршрутизаторы можно подключить к коммутатору посредством прямого сетевого кабеля витой пары. Соединения 10 Мбит/с Ethernet должны использовать UTP-кабель Категории 3 или лучше, а соединения 100 Мби/с Fast Ethernet должны использовать UTP-кабель Категории 5 или лучше. За дополнительной информацией о типах кабеля обращайтесь к руководству User’s Guide.

#### Дополнительная информация

В случае возникая проблем при создании обращайтесь к входящему в состав постаки руководству User’s Guide. В нем содержится гораздо больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут Вам настроить и запустить сеть.

Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User’s Guide.