| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Коммутатор второго уровня DES-3624 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Коммутатор 2 уровня. Этот монтируемый в стройку 19” коммутатор, предназначен для подразделений. Коммутатор собран на CHIP Galileo 1*GT-48302(для мастер-коммутатора) + 3*GT-48310A и обеспечивает пропускную способность внутренней шины 21.32Gbps (для мастер-коммутатора) и 10.66Gbps (для ведомого коммутатора). Он поддерживает автоопределение скорости портов, причем порты также обеспечивают автосогласование между режимами полного- или полудуплекса, объединение в стек до 4 коммутаторов, что позволяет легко наращивать колучество потров при расширении сети. В максимальной конфигурации стек предоставляет для подключения 94 порта 10/100BASE-TX и 2 порта Гигабит 1000 BASE-SX или 1000BASE-LX или 1000BASE-T. Коммутатор поддерживает организацию транков (от 2 до 8 портов на транк, до 4 транков, скорость до 1600Mbps в режиме полного дуплекса ), поддерживает VLAN 802.1q на базе MAC-адресов (до 12 VLAN по 256 адресов). Так же реализована поддержка Spanning Tree IEEE 802.1D и MIB. Коммутатор поддерживает управление через SNMP и 4 RMON группы. Также коммутатор поддерживает фильтрацию широковещательного и приоритезацию мультимедиа трафика. Размер буфера – 0,5МБ на порт (TX, MT-RJ, FX портов) и 2МБ на гигабитный порт. Управление потоком IEEE802.3x позволяет серверам непосредственно подключаться к коммутатору для обеспечения максимально возможной и надежной передачи данных. Коммутатор имеет порт RS-232 на передней панели для подключения консоли и позволяет заменять версию прошивки через BOOTP/TFTP. Порты Gigabit устанавливаются в открытые слоты сзади. Они обеспечивают скорость подключения серверов до 2000Mbps для Gigabit в режиме полного дуплекса. На выбор имеются оптические и медные порты Gigabit. |  | ## Характеристики - Гибкость и возможность наращивания архитектуры - Высокая производительность при коммутации - Поддержка виртуальных сетей на базе портов - Приоритезация мультимедиа трафика IEEEE 802.1p - До 22 10/100 TX портов на DES-3624I - Объединение в стек 94 10/100TX портов - 100BaseFX заменяемые модули (MT-RJ и SC) - 12K MAC-addresses таблица на стек - Поддержка 802.1p и 802.1Q - Автоопределение скорости, дуплекса, и Flow Control - RMON (группы 1,2,3,9) - Зеркалирование портов - 802.1d Spanning Tree - Управление через Web/SNMP - IP multicast (IGMP) поддержка - 802.3x flow control - Gigabit Ethernet поддержка - Транкинг портов – до 8 портов, скорость до 1600Mbps в режиме полного дуплекса - FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick, BSMI Class A - UL, CSA, TUV/GS |  |
| Ваш выбор Этот коммутатор позволит вам построить гибкую высокопроизводительную сеть с широкими возможностями сетевого управления и масштабирования. |  | Информация для заказа Мастер-коммутатор ( с SNMP и RMON управлением ) : DES-3624i – Коммутатор на 22 порта 10/100Mbps с автоопределением скорости методом NWay DES-3624iF - Коммутатор на 20 портов 10/100Mbps NWay, 1 оптический порт 100BASE-FX ( коннектор SC) Ведомый коммутатор : DES-3624 - Коммутатор на 24 порта 10/100Mbps NWay DES-3624F - Коммутатор на 22 порта 10/100Mbps NWay, 1 оптический порт 100BASE-FX ( коннектор SC) Дополнительные модули (только для модели мастер) : DES-361G – Модуль на один 1Гб оптический порт 1000BASE-SX (коннектор SC) DES-362G - Модуль на два 1Гб оптических порта 1000BASE-SX (коннектор SC) DES-361T – Модуль на 1 Гигабитный порт 1000BASE-T DES-362T - Модуль на 2 порта по 1 Гб 1000BASE-T DES-363S – Модуль для объединения в стек SIO |  |

Различные коммутаторы серии DES-3624

| # Модель | DES-3624 | DES-3624F | DES-3624FM | DES-3624i | DES-3624iF | DES-3624iFM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Ведомый | Ведомый | Ведомый | Мастер (ведущий) с SNMP и RMON | Мастер (ведущий) с SNMP и RMON | Мастер (ведущий) с SNMP и RMON |
| Набор портов | 24 RJ-45 10/100BASE-T(X) | 22 RJ-45 10/100BASE-T(X) 1 SC 100BASE-FX | 22 RJ-45 10/100BASE-T(X) 2 MT-RJ 100BASE-FX | 22 RJ-45 10/100BASE-T(X) | 20 RJ-45 10/100BASE-T(X) 1 SC 100BASE-FX | 20 RJ-45 10/100BASE-T(X) 2 MT-RJ 100BASE-FX |
| Дополнительные порты | Max 2 Gb или 2 100BASE-FX | Max 2 Gb или 2 100BASE-FX | Max 2 Gb или 2 100BASE-FX | Max 2 Gb или 2 100BASE-FX | Max 2 Gb или 2 100BASE-FX | Max 2 Gb или 2 100BASE-FX |
| Слоты расширения | 2 (для LAN) 1 для каскада | 2 (для LAN) 1 для каскада | 2 (для LAN) 1 для каскада | 2 (для LAN) 1 для каскада | 2 (для LAN) 1 для каскада | 2 (для LAN) 1 для каскада |
| Скорость | 10/100 Mbps 1000 Mbps | 10/100 Mbps 1000 Mbps | 10/100 Mbps 1000 Mbps | 10/100 Mbps 1000 Mbps | 10/100 Mbps 1000 Mbps | 10/100 Mbps 1000 Mbps |