| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Управляемый модульный коммутатор DES-6000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Масштабируемый управляемый 9-слотовый модульный коммутатор для корпоративных приложений DES-6000 является мощным управляемым коммутатором Fast Ethernet, который обладает масштабируемостью и гибкостью, необходимой для современных быстрорастущих сетей. DES-6000 имеет 9 слотов, один из которых выделен для модуля управления, оставшиеся 8 слотов могут быть заняты дополнительными модулями коммутатора, включая модули: 16-портовый 10/100Mbps NWay 100BASE-TX; 12-портовый 100BASE-FX (MT-RJ); 2-портовый GBIC Gigabit Ethernet; 2-портовый 1000BASE-SX (MT-RJ) Gigabit Ethernet, 2-портовый 1000BASE-SX/LX (SC) Gigabit Ethernet. Используя перечисленные выше модули, DES-6000 в максимальной конфигурации поддерживает 128 портов 10/100Mbps Ethernet или 96 оптических портов 100BASE-FX, или 16 портов Gigabit Ethernet. DES-6000 имеет возможность установки резервного блока питания для обеспечения непрерывной работы. Все порты коммутатора DES-6000 UTP поддерживают технологию автоопределения для автоматической настройки на скорость и режим подключаемого к ним оборудования. Все порты поддерживают полудуплексный и полнодуплексный режимы передачи , алгоритм коммутации пакетов store-and-forward. Пропуская способность внутренней шины до 21.3Gbps, Большая таблица MAC-адресов (до 32K адресов) обеспечивает коммутатору DES-6000 высочайшую производительность. Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) в соответствии со стандартом 802.1q и на базе МАС-адресов. Организация виртуальных сетей позволяет сегментировать сетевой трафик и улучшить производительность и управляемость сетью. Коммутатор позволяет организовать до 2048 VLAN-ов. Управление потоком IEEE802.3x в полнодуплексном режиме и Back pressure в полудуплексном режиме обеспечивает максимально надежную передачу данных. Агрегатирование портов позволяет объединять соединения между коммутатором DES-6000 и другим коммутатором или сервером для повышения пропускной способности. DES-6000 поддерживает балансировку загрузки соединений в транке для обеспечения виртуальных соединений без сбоев для серверов с ответственными приложениями или центрами коммутации. Стандартизованная приоритезация очереди IEEEE 802.1p позволяет разделять мультимедийный или критичный к времени передачи поток данных, что делает возможным интегрировать видео, голос и данные в сети. Коммутатор DES-6000 предлагает новый класс работы с многоадресными IP-пакетами, проверяя весь трафик IGMP, такой как видео и аудио широковещание, позволяя использовать мультимедийные приложения на уровне рабочих групп. Коммутатор DES-6000 обладает функцией фильтрации широковещательных пакетов для мониторинга и ограничения широковещательного потока данных по каждому порту. Коммутатор DES-6000 имеет встроенное сетевое управление через Web, благодаря чему сетевые администраторы могут легко контролировать состояние и получать данные по сети с любой станции. Более того, администраторы могут полностью конфигурировать и управлять DES-6000 средствами Web. В дополнение к средствам управления через Web сетевые администраторы могут управлять и конфигурировать DES-6000 посредством консоли или через Telnet. Агент SNMP поддерживается для следующих MIB-ов - Bridge MIB (RFC 1493) - RMON MIB (RFC 1757) - MIB-II (RFC 1213) - Собственные D-Link MIB Поддерживает 4 группы удаленного мониторинга RMON - Статистика (Statistics) - История (History) - Сигналы (Alarms) - События (Events) Гибкость конфигурации и резервирование питания Все соединения, модули коммутатора и блоки питания обладают функцией “горячей замены”. Интеллектуальные, с двойной совмещенной нагрузкой, резервные блоки питания обеспечивают бесперебойную работу DES-6000. |  | Характеристики - 9 слотов - 128 портов 10/100Mbps Ethernet или 96 оптических портов 100BASE-FX или 16 портов Gigabit Ethernet - Алгоритм коммутации store-and-forward - Пропуская способность шины до 10,66Gbps - Поддержка протокола IEEE 802.1d Spanning Tree - Большая таблица MAC-адресов (до 32K адресов) - IEEE802.1q VLAN и расширенные возможности локальных сетей на основе портов/ MAC-адресов - До 2048 VLAN-ов - Управление потоком IEEE802.3x - Агрегатирование портов - Приоритезация очереди IEEEE 802.1p - IGMP Snooping (Поддержка мультимедийных приложений) - Предотвращение широковещательных штормов - Bootp, DHCP клиент - Поддержка SLIP - Сетевое управление через SNMP или Web Агент SNMP поддерживается для следующих MIB-ов - Bridge MIB (RFC 1493) - RMON MIB (RFC 1757) - MIB-II (RFC 1213, 1215) - Собственные D-Link MIB Поддерживает 4 группы удаленного мониторинга RMON - Статистика (Statistics) - История (History) - Сигналы (Alarms) - События (Events) Физические характеристики - Длина: 440 мм - Глубина: 294 мм - Высота: 356 мм включая резиновые ножки - Вес: 26 кг при полной загрузке |  |
|  |  | Информация для заказа - DES-6000: DES-6000 base unit included Chassis, back plate and CPU board, 1x Power Supply - DES-6002: CPU для DES-6000 - DES-6003: 16-портовый модуль 10BASE-T/100BASE-TX для DES-6000 - DES-6004: 12- портовый модуль 100BASE-FX (MT-RJ) для DES-6000 - DES-6005: : 2- портовый модуль 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (MT-RJ) для DES-6000 - DES-6006 : 2- портовый модуль 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (SC) для DES-6000 - DES-6007: : 2- портовый модуль 1000BASE-LX Gigabit Ethernet (SC) для DES-6000 - DES-6011: Дополнительный источник итания для DES-6000 |  |