Модульный EoVDSL- коммутатор

С поддержкой до 288 EoVDSL портов

# For Multi-unit, Multi-tenant Buildings

Являясь устройством, предназначенным для  работы в центре крупной сети, этот коммутатор обеспечивает  подключение по технологии Ethernet поверх VDSL (EoVDSL) удаленным клиентам (офисам) к центральному офису посредством  EoVDSL – модемов. Далее этот коммутатор может подключаться к сети провайдера по оптическим каналам связи, используя оптические гигабитные интерфейсы. Таким образом, коммутатор, обеспечивая подключение на «последней миле», существенно увеличивает пропускную способность при обеспечении взаимодействия в кампусных сетях.

Устройство имеет 14 слотов расширения,  первые два  из которых (CPU-A и CPU-B) используются для установки управляющих модулей. Имеется возможность сконфигурировать коммутатор с одним модулем управления, или с двумя, для обеспечения избыточности и отказоустойчивости. Оставшуюся часть свободных слотов можно использовать для установки интерфейсных EoVDSL- модулей и получить до 288 портов на одном коммутаторе в максимальной конфигурации.

Коммутатор поддерживает одновременную установку модулей  с портами EoVDSL и Fast Ethernet. В этом случае вы сможете одновременно подключить клиентские устройства EoVDSL (модемы) и рабочие станции в локальной сети. На модулях управления имеются встроенные гигабитные GBIC слоты для высокоскоростного подключения к сети провайдера или публичным оптическим сетям, а также серверов в локальной сети предприятия.

Модули для установки в коммутатор:

- Модуль управления, содержит ЦПУ, агент управления, память, консольный порт и один выделенный порт для управления устройством по протоколу SNMP. Также на нем расположены 6 GBIC слотов для высокоскоростных подключений.

- Модуль EoVDSL, с 24 портами EoVDSL, подключаемыми посредством одного разъема RJ-21 (Telco-50). Этот модуль также содержит 24 встроенных сплитера EoVDSL и телефонной сети (ТСОП). Подключение к публичной телефонной сети обеспечивается посредством другого разъема RJ-21 на этом же модуле.

- Модуль питания. Каждый модуль питания обеспечивает работу до 10 интерфейсных модулей EoVDSL. В случае, если вам необходимо установить 12 модулей EoVDSL, потребуется приобрести второй модуль питания. Еще один, третий дополнительный модуль питания также может быть использован в таком случае для обеспечения избыточности.

- Внешние модули питания. Альтернативно установке внутренних модулей питания внутрь коммутатора, вы можете подключить до 3-х внешних модулей питания.

Для смешанных конфигураций, в случае одновременного подключения к коммутатору клиентов EoVDSL и рабочих станций в локальной сети Ethernet, можно использовать следующие модули:

- Модуль 10/100 Мбит/с, с 24 портами 10/100 Мбит/с (24 RJ-45).

- Модуль 100BASE-FX, с 24 оптическими портами Fast Ethernet (SFF-коннекторы).

Основные особенности

- Скорость передачи данных – до  15 Мбит/с (согласно EoVDSL)

- Расстояние – до 1.5 км  (по линии EoVDSL)

- 14-слотовое шасси с высокой плотностью портов

- Производительность матрицы коммутации - 24 Гбит/с

- Максимальное к-во портов EoVDSL - 288

- Модуль управления имеет 6 встроенных GBIC слотов

- Возможна установка до 2-х модулей управления в избыточной конфигурации

- Допускается одновременная установка модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet

- Качество сервисов: поддержка очередей 802.1p и контроль пропускной способности на каждом порте

- Поддержка 802.1Q VLAN

- Поддержка IGMP snooping (мультикастинг)

- Power back-off algorithm support

- Встроенный  EoVDSL/POTS сплитер на каждом EoVDSL порте

- Безопасность: 802.1x

- Удаленное управление по протоколам SNMP и HTTP, а также RMON

- Горячая замена интерфейсных модулей, кнопка «Сброс» на каждом модуле

- Допускается конфигурация с избыточными источниками питания

Техническая информация

- Модуль управления имеет один консольный порт с разъемом RJ-45 (подключение к консоли через переходник – RJ-45 <-> RS-232) и один порт с разъемом  RJ-45 для in-band управления

-  Светодиодные индикаторы: загрузка по трафику, готовность системы и состояние порта

- Поддержка протокола IEEE 802.1D Spanning Tree

- Метод коммутации: store-and-forward

- Размер таблицы MAC адресов: 32 000 записей на каждый модуль управления

- Размер ОЗУ: 2MБ на каждом модуле управления

- Группы RMON: 1, 2, 3, 9

- Отчет о событиях: ведение файла событий (log- file)

- Обновление ПО: по протоколу TFTP

- Внутренние и внешние универсальные блоки питания

- Стандартный размер для установки в 19-дюймовый шкаф

- ЭМС: FCC Class A, CE Class A, BSMI Class A, C-Tick

- Безопасность: CSA International

Информация для заказа

VDSL модульный коммутатор

DES-7000 Шасси, один модуль управления DES-7003 и один блок питания DES-7011

Дополнительные модули

DES-7003 Модуль управления с 6-ю GBIC слотами

DES-7005 Модуль с 24 портами RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX

DES-7006 Модуль с 24 одномодовыми оптическими портами 100BASE-FX Fast Ethernet (до 15 км.)

DES-7010 Модуль с 24 EoVDSL портами, 24 EoVDSL/POTS портами (2 Telco 50 разъема)

DES-7011 Внутренний блок питания (модуль)

DES-7012 Внешний блок питания

Дополнительные GBIC

DGS-703 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 10 км, питание 3.3В

DGS-704 1000BASE-LHX, одномодовое волокно, до 30 км, питание 3.3В

DGS-707 1000BASE-SX, многомодовое волокно, до 550 м., питание 3.3В

DGS-708 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 70 км, питание 3.3/5В

DGS-711 1000BASE-T, Витая пара 5 Категория, до 100 м.