| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DES-7000 модульный EoVDSL -коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание DES-7000 – является устройством, предназначенным для работы в центре крупной сети. Он обеспечивает подключение по технологии Ethernet поверх VDSL (EoVDSL) удаленных клиентов (офисам) к центральному офису посредством EoVDSL – модемов. Далее этот коммутатор может подключаться к сети провайдера по оптическим каналам связи, используя оптические гигабитные интерфейсы. Таким образом, DES-7000 обеспечивая подключение на «последней миле», существенно увеличивает пропускную способность при обеспечении взаимодействия в кампусных сетях. Коммутатор имеет 14 слотов расширения, первые два из которых (CPU-A и CPU-B) используются для установки управляющих модулей. Имеется возможность сконфигурировать коммутатор с одним или с двумя модулями управления для обеспечения избыточности и отказоустойчивости. Оставшуюся часть свободных слотов можно использовать для установки интерфейсных EoVDSL- модулей и получить до 288 портов на одном коммутаторе в максимальной конфигурации. DES-7000 поддерживает одновременную установку модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet. В этом случае можно одновременно подключить клиентские устройства EoVDSL (модемы) и рабочие станции локальной сети. На модулях управления имеются встроенные гигабитные GBIC слоты для высокоскоростного подключения к сети провайдера или публичным оптическим сетям, а также серверов в локальной сети предприятия. Модули для установки в коммутатор: - Модуль управления содержит ЦПУ, агент управления, память, консольный порт и один выделенный порт для управления устройством по протоколу SNMP. Также на нем расположены 6 GBIC слотов для высокоскоростных подключений. - Модуль EoVDSL с 24 портами EoVDSL, подключаемыми посредством одного разъема RJ-21 (Telco-50). Этот модуль также содержит 24 встроенных сплиттера EoVDSL и телефонной сети (ТСОП). Подключение к публичной телефонной сети обеспечивается посредством другого разъема RJ-21 на этом же модуле. - Модуль питания. Каждый модуль питания обеспечивает работу до 10 интерфейсных модулей EoVDSL. В случае, если вам необходимо установить 12 модулей EoVDSL, потребуется приобрести второй модуль питания. Для обеспечения избыточности также может быть использован третий дополнительный модуль питания. - Внешние модули питания. Альтернативно установке внутренних модулей питания внутрь коммутатора, вы можете подключить до 3-х внешних модулей питания. Для смешанных конфигураций, в случае одновременного подключения к коммутатору клиентов EoVDSL и рабочих станций локальной сети Ethernet, можно использовать следующие модули: - Модуль 10/100 Мбит/с с 24 портами 10/100 Мбит/с (24 RJ-45). - Модуль 100BASE-FX, с 24 оптическими портами Fast Ethernet (SFF-коннекторы). |  | Основные характеристики - Скорость передачи данных – до 15 Мбит/с (согласно EoVDSL) - Расстояние – до 1.5 км (по линии EoVDSL) - 14-слотовое шасси с высокой плотностью портов - Производительность матрицы коммутации - 24 Гбит/с - Максимальное количество портов EoVDSL – 288 - Модуль управления имеет 6 встроенных GBIC слотов - Возможна установка до 2-х модулей управления в избыточной конфигурации - Допускается одновременная установка модулей с портами EoVDSL и Fast Ethernet - Качество сервисов: поддержка очередей 802.1p и контроль пропускной способности на каждом порте - Поддержка 802.1Q VLAN - Поддержка IGMP snooping (мультикастинг) - Power back-off algorithm support - Встроенный EoVDSL/POTS сплиттер на каждом EoVDSL порте - Безопасность: 802.1x - Удаленное управление по протоколам SNMP и HTTP, а также RMON - Горячая замена интерфейсных модулей, кнопка «Сброс» на каждом модуле - Допускается конфигурация с избыточными источниками питания Техническая информация - Модуль управления имеет один консольный порт с разъемом RJ-45 (подключение к консоли через переходник – RJ-45 <-> RS-232) и один порт с разъемом RJ-45 для in-band управления - Светодиодные индикаторы: загрузка по трафику, готовность системы и состояние порта - Поддержка протокола IEEE 802.1D Spanning Tree - Метод коммутации: store-and-forward - Размер таблицы MAC адресов: 32 000 записей на каждый модуль управления - Размер ОЗУ: 2MБ на каждом модуле управления - Группы RMON: 1, 2, 3, - Отчет о событиях: ведение файла событий (log- file) - Обновление ПО: по протоколу TFTP - Внутренние и внешние универсальные блоки питания - Стандартный размер для установки в 19-дюймовый шкаф - ЭМС: FCC Class A, CE Class A, BSMI Class A, C-Tick - Безопасность: CSA International |  |
|  |  | ## Информация для заказа VDSL модульный коммутатор DES-7000 Шасси, один модуль управления DES-7003 и один блок питания DES-7011 Дополнительные модули DES-7003 – модуль управления с 6-ю GBIC слотами DES-7005 – модуль с 24 портами RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX DES-7006 – модуль с 24 одномодовыми оптическими портами 100BASE-FX Fast Ethernet (до 15 км.) DES-7010 – модуль с 24 EoVDSL портами, 24 EoVDSL/POTS портами (2 Telco 50 разъема) DES-7011 – внутренний блок питания (модуль) DES-7012 – внешний блок питания Дополнительные GBIC DGS-703 – 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 10 км, питание 3.3В DGS-704 – 1000BASE-LHX, одномодовое волокно, до 30 км, питание 3.3В DGS-707 – 1000BASE-SX, многомодовое волокно, до 550 м., питание 3.3В DGS-708 – 1000BASE-LX, одномодовое волокно, до 70 км, питание 3.3/5В DGS-711 – 1000BASE-T, Витая пара 5 Категория, до 100 м. |  |