Краткая инструкция по установке

### DGS-1004T

1

4-х портовый коммутатор Gigabit  Ethernet 10/100/1000 Mбит/c

- Размещение устройства

При размещении Коммутатора на рабочем месте необходимо учитывать следующие моменты:

- Поверхность должна выдерживать вес не менее 5кг.

- Силовая розетка должна находится на расстоянии менее 1.8м от устройства.

- Визуально убедитесь, что силовой кабель плотно вставлен в розетку питания.

- Убедитесь в наличии достаточного свободного пространства вокруг устройства для отвода тепла и вентиляции. Не размещайте тяжелые предметы на Коммутаторе.

2

- Установка на поверхности стола или в стойку

При установке Коммутатора на поверхность стола или в стойку необходимо приклеить к нему поставляемые в комплекте резиновые ножки. Они должны размещаться на дне по углам устройства. Обеспечьте достаточную вентиляцию между Коммутатором и другими предметами вокруг него.

- Установленный на поверхности стола коммутатор Gigabit Ethernet

3

## Установка в стойку

Коммутатор может быть смонтирован в стойку стандартного размера  EIA 19”, которая, как правило, размещается в серверной комнате вместе с другим оборудованием. Для установки устройства приложите монтажные уголки к боковым панелям коммутатора (по одному с каждой стороны) и зафиксируйте их прилагающимися винтами.

- Крепление монтажных уголков на Коммутаторе

Затем, используя винты от стойки, закрепите на ней Коммутатор.

- Крепление Коммутатора к стойке

4

Подключение к локальной сети

Коммутатор Gigabit Ethernet снабжен 4-мя портами Gigabit Ethernet 10/100/1000Mбит/с. Порты поддерживают как полу- так и полнодуплексный режимы при скоростях 10Mбит/с или 100 Мбит/с, а также полнодуплексный режим при 1000 Мбит/с. Порты имеют режим автоопределения полярности соединения

5

Auto-MDI (автоматический переход от MDI-II к MDI-X), что позволяет не задумываться о типе используемого для соединения кабеля (стандартный или “кроссовый”).

## Питание

4-портовый коммутатор Gigabit Ethernet может работать  от сети питания переменным напряжением 100 – 240В, 50 – 60Гц. Автоматический блок питания позволяет включать коммутатор не задумываясь о принятом в данном месте стандарте питания, о наличии или отсутствии сетевых подключений.

6

- Светодиодные индикаторы

На Коммутаторе установлены индикаторы питания Power, соединения Link/Act, скоростей передачи 1000 Мбит/с и 100 Мбит/с. Ниже показаны эти индикаторы с пояснениями.

- Светодиодные индикаторы

- POWER. Горит зеленым светом при включенном питании Коммутатора, в противном случае не горит.

- Link/Act.  Горят в том случае, если успешно установлено соединение по данному порту. Моргают в процессе приема/передачи данных по порту.

- 1000Mbps.  Горят при успешном подключении порта к устройству на скорости 1000 Мбит/с Gigabit Ethernet.