| Москва, Графский пер. д.14 |  |  | Tel: (095) 744-00-99 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGS-1008T Неуправляемый коммутатор с 8 Гигабитными портами |  |  |  |  |  |
| ### Описание DGS-1008T – это 8-ми портовый коммутатор с портами, обеспечивающими скорость 10/100/1000Mbps, спроектированный для легкой установки в сетях, где число пользователей и сетевой трафик неуклонно растет. При небольших размерах коммутатор обладает высочайшей производительностью. DGS-1008T делает легким переход от сетей стандартов Ethernet и Fast Ethernet к Gigabit Ethernet, позволяет уменьшить время отклика. Системные администраторы могут использовать этот коммутатор для построения различных сегментов сети и использовании таких приложений, как: CAD , Видео потоки, Voice over IP (VoIP). DGS-1008T полностью соответствует стандартам IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX и IEEE 802.3ab 1000BASE-T. Дополнительно, DGS-1008T поддерживает режим полного дуплекса и управления потоком. DGS-1008T обеспечивает высокоскоростную коммутацию 10/100 Мбит/с Fast Ethernet и максимальную гибкость посредством возможности подключения с динамическим автоопределением к 10/100/1000 Мбит/с сегменту, серверу или рабочей станции. DGS-1008T использует метод коммутации «store and forward» для поддержки адаптации к скорости передачи и преобразования протоколов. Коммутатор оборудован встроенными портами с автоопределением NWay, которые автоматически опознают правильную скорость передачи и режим полного -/полудуплекса в зависимости от работы подключенного устройства. Размер таблицы MAC-адресов с возможностью автообучения. DGS-1008T – 8К MAC-адресов. Встроенный механизм автообучения. |  | Характеристики - 8 портов 10/100/1000Mbps с автоопределением скорости - Поддержка режимов Полу- /полного дуплекса для всех портов на скорости 10/100Mbps - Поддержка режима полного дуплекса для всех портов при скорости 1000Mbps - Метод коммутации Store-and-Forward - Встроенный механизм поиска MAC адресов для составления таблицы. Размер таблицы 8K записей. - Буфер данных 512кБ RAM на устройство - Светодиоды диагностики на передней панели - Контроль потока для полнодуплексного режима - IEEE 802.3x - Контроль потока для полудуплексного режима – метод обратного давления - Стандарты: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX FAST Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet Автосоглосования NWay ANSI/IEEE 802.3 Управление потоком IEEE 802.3x - Скорость передачи данных Ethernet: 10 МБит/с (полудуплекс); 20 МБит/с (полный дуплекс) Fast Ethernet: 100 МБит/с (полудуплекс); 200 МБит/с (полный дуплекс) Gigabit: 1000 МБит/с (полудуплекс); 2000 МБит/с (полный дуплекс) - Питание 100-240 В, 50/60 Гц - Потребляемая мощность – 40Ватт - Габаритные размеры 440 мм x 200 мм x 44 мм (1U), 19“ |  |  |  |
|  |  | Информация для заказа DGS-1008T/E - коммутатор с 8-мью портами 10/100/1000Mbps. Поставляется со шнуром питания под установленный в России силовых розеток. . |  |  |  |