| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DGS-1008TL Неуправляемый коммутатор с 8 медными портами Gigabit Ethernet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Настольный коммутатор D-Link DGS-1008TL предлагает экономичный способ для малого и среднего бизнеса (SMB) воспользоваться преимуществами от увеличения полосы пропускания до Gigabit Ethernet. Он обеспечивает 8 портов Gigabit Ethernet для высокоскоростного подключения к серверам или магистрали сети. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети. 8 портов Gigabit Ethernet на витой паре 8 гигабитных портов обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы. Для расширения сети, так же можно подключить эти гигабитные порты к портам 10/100Mбит/с других коммутаторов, которые обеспечивают рабочим станциям доступ к сети. Полнодуплексный Gigabit Ethernet для подключения серверов Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания в 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность. Управление потоком IEEE 802.3x Эта функция позволяет подключать серверы напрямую к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала связи. Работая на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор предоставляет высокоскоростной канал для передачи данных серверам с минимальной потерей данных. Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость в использовании кроссированных кабелей или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. ##### Простота интеграции Коммутатор без проблем работает с любым существующим сетевым оборудованием, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. Заменять оборудование или программное обеспечение при его установке не потребуется. Установка Plug-and-Play Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают установку устройства простой. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу. |  | # Характеристики # Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медная витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 NWay определение скорости и режима работы - IEEE 802.3x управление потоком # Количество портов 8 портов 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Протокол CSMA/CD # Скорости передачи данных - Ethernet: 10Мбит/с (полудуплекс) 20Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100Мбит/с (полудуплекс) 200Мбит/с (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Мбит/с (полный дуплекс) # Топология Звезда # Сетевые кабели - 10BASE-T: UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.) EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.) - 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP категорий. 5, 5e (100 м макс.) EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.) Полный/полудуплекс - Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с - Полный дуплекс для скорости Gigabit Ethernet Расширенные возможности интерфейса Автоопределение полярности MDI/MDI-X для каждого порта # Индикаторы - На порт: скорость 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с, Link/Act - На устройство: Power ### Производительность Метод коммутации Store-and-forward Размер таблицы MAC-адресов 8K записей на устройство Изучение MAC -адресов Автоматическое обновление Скорость фильтрации/передачи пакетов (полудуплекс) - Ethernet: 14,880 пакетов в сек. на порт - Fast Ethernet: 148,810 пакетов в сек. на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 пакетов в сек. на порт (макс.) Буфер RAM 2Мб на устройство ### Физические параметры ##### Питание 100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц Внутренний универсальный источник питания ##### Потребляемая мощность 2,35 Ватт (макс.) ##### Рабочая температура 0 до 40 C ##### Температура хранения -10 до 55 C ##### Влажность От 5% до 95% без образования конденсата ##### Размеры 280 x 180 x 44 мм Комплект для монтажа в стандартную 19  стойку Электромагнитное излучение - FCC Class A - CE Class A - VCCI Class A Безопасность CUL |  |
|  |  | ## Информация для заказа Неуправляемый коммутатор с медными портами Gigabit Ethernet DGS-1008TL 8 портов 10/100/1000Мбит/с |  |