| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Неуправляемый коммутатор второго уровня DGS-1024T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Монтируемый в стойку коммутатор DGS-1024T является гибким и эффективным решением с точки зрения цена/производительность для подразделений, нуждающихся в расширении пропускной способности существующей сети. Коммутатор имеет 22 порта Gigabit для подключения серверов или производительных устройств посредством медной витой пары и еще возможность подключения двух портов на основе GBIC – или на основе оптики или на основе меди. Учитывая простоту инсталляции (Plug and Play) и наличие портов Gigabit, поддерживающих медную витую пару категории 5, данный коммутатор позволит повысить производительность существующей сети без комплексной ее реконфигурации ##### До 24 портов для подключения серверов и рабочих станций В коммутаторе 22 порта Gigabit Ethernet для подключения кабеля на основе витой пары и два разделяемых порта, которые тоже можно использовать для подключений Gigabit по меди. Порты Gigabit Ethernet являются более дешевой альтернативой оптическому варианту. Используя уде существующую проводку категории 5 в качестве среды передачи, такие порты позволяют увеличить производительность подключений к серверам без инсталляции новых оптических кабелей. Все порты поддерживают 10/100/1000 Mб/с с автоматическим определением скорости и режима передачи полного- /полу- дуплекса. Для расширения сети порты коммутатора Gigabit могут быть подключены к портам 10/100 на других коммутаторах сети, к которым в свою очередь, подключены рабочие станции пользователей. ##### Mini GBIC слоты обеспечивают гибкость решения 2 слота Mini GBIC позволяют получить оптические порты на коммутаторе. Для этого необходимо установить дополнительно трансивер/PHY в порт GBIC. Возможна установка как 1000BASE-SX так и 1000BASE-LX модулей для осуществления подключений на разных дистанциях. Полно-дуплексный Gigabit Порты Gigabit предоставляют выделенную полосу пропускания, работая на 2000Мб/с (полный дуплекс), для серверов или при каскадировании коммутаторов. Таким образом устраняются узкие места в сети. IEEE 802.3x – контроль потока Наличие этой функции позволяет избежать потерь данных при передаче на высокой скорости в режиме полного дуплекса. Автоматическое определение MDI/MDX Все порты коммутатора поддерживают автоматическое определение подключения MDI/MDX. Любой порт может быть подключен как к серверу так и к другому коммутатору или концентратору при помощи обычного «прямого» кабеля. Легкая установка Коммутатор интегрируется в существующую сеть без необходимости замены любого программного или аппаратного обеспечения. Все, что нужно для установки коммутатора – это подключить сетевые кабели к портам и включить его в сеть. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (cat. 3 медь) - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (cat. 5 медь) - IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX Gigabit Fast Ethernet (многомодовая/одномодовая оптика) - IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (cat. 5 медь) - ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости - IEEE 802.3x Контроль потока Протокол CSMA/CD Скорость передачи - Ethernet: 10Mbps (полу-дуплекс) 20Mbps (полный дуплекс) - Fast Ethernet: 100Mbps (полу-дуплекс) 200Mbps (полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Mbps (полный дуплекс) Топология Звезда Сетевые кабели - 10BASE-T: UTP Cat. 3, 4, 5 (100 m max.) EIA/TIA-586 100-Ом STP (100 m max.) - 100BASE-TX, 1000BASE-T: UTP Cat. 5, Cat. 5e (100 m max.) EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 m max.) - IEEE 802.3z: Одномодовая и многомодовая оптикаr Полу-/Полный дуплекс - Полу-/полный дуплекс на скорости 10/100Mbps - полный дуплекс на скорости Gigabit Интерфейсы подключения Автоматическое распознавание MDI-II/MDI-X Коррекция полярности Rx Автоматическая Метод передачи Store-and-forward Таблица MAC адресов 32K на устройство Обучение MAC - Автоматическое - время жизни: 300 sec. Скорость передачи пакетов - Ethernet: 14,880 pps на порт - Fast Ethernet: 148,810 pps на порт - Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт RAM буфер 2Mb на устройство Количество портов - 22 выделенных 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T порта - 2 combo RJ-45/mini GBICпорта с поддержкой 10BASE-T/100BASE- TX/1000BASE-T и оптики Gigabit Индикаторы - На каждый порт: 100Mbps 1000Mbps Полный дуплекс Соединение - На устройство: питание #### Физические характеристики Питание 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Внутренний источник питания Потребляемая мощность 75 watts (max.) Вентиляция 40 x 40 x 10 mm DC вентиляторы x 3 Температура окружающей среды при работе 0 - 40 C (32 - 104 F) Температура окружающей среды при хранении -25 - 55 C (-60 - 133 F) Влажность 5% - 95% без образования конденсата Размеры 441 (W) x 309 (D) x 44 (H) mm 19” – установочный размер, 1U высота |  |
|  |  | ## Информация для заказа DGS-1024T – коммутатор на 22 RJ-45 10/100/1000Mbps порта и 2 combo RJ-45/mini GBIC дополнительных порта 10/100/1000Mbps на медь и оптический Gigabit Дополнительные модули DEM-310GT одномодовая оптика 1000BASE-LX Mini-GBIC Gigabit Ethernet DEM-311GT многомодовая оптика 1000BASE-SX Mini-GBIC Gigabit Ethernet |  |