# Процедура замены программного обеспечения коммутаторов
DGS-1210-10P, DGS-1210-10MP, DGS-1210-26, DGS-1210-28 ревизии F1 (ПО v6.ХХ) на CLI-версию R1.50

Внимание! Перед началом обновления ознакомьтесь со списком функциональных изменений относительно ПО v6.ХХ.

Добавленный функционал относительно ПО v6.ХХ:

- Полнофункциональный CLI

- IGMP фильтрация

- IGMP Access Authentication

- Функция Double VLAN (Q-in-Q): - Port-based Q-in-Q, - Selective Q-in-Q

- ISM VLAN

- CPU Interface Filtering

- Добавление метки PPPoE Circuit-ID

- TACACS+

- DHCP Relay с option 82

Отсутствующий функционал относительно ПО v6.ХХ:

- 802.3ad Link Aggregation

- Auto Voice VLAN

- Auto Surveillance VLAN

- Макс. количество задаваемых пользователем OUI, макс. количество OUI по умолчанию

- SSL

- TLS v1.0

- Привязка IP-MAC-Port

- Инспектирование ARP-пакетов и IP-пакетов

- Поддержка DHCP Snooping

- LLDP-MED

- Предотвращение блокировок HOL

- DHCP Server Screening

- Предотвращение атак DoS

- Предотвращение атак ARP Spoofing

- Мастер установки Smart Wizard

- Поддержка нескольких версий ПО

- Поддержка нескольких версий конфигураций

- Технология Green V3.0

Прочие изменения относительно ПО v6.00:

- Группы VLAN: изменено на 128

- IP-интерфейс: изменено на 1

- Поддержка статических маршрутов IPv4: изменено на 1

- Поддержка статических маршрутов IPv6: изменено на 1

Внимание! Удаленная замена ПО невозможна. Перед началом процедуры убедитесь, что у Вас есть физический доступ к устройству.

1. Подготовка

Вам понадобятся:

- Операционная система Windows 7 или выше

- Утилита D-Link Network Assistant

- Файл BOOT.hex для соответствующей модели коммутатора

- Файл PRECODE.bin для соответствующей модели коммутатора

2. Процедура

- Подключитесь к коммутатору через Web-интерфейс и выберите пункт обновления ПО Tools > Firmware Backup & Upgrade

- Загрузите файл BOOT.hex.

- После завершения обновления перезагрузите устройство.

- В момент загрузки устройства нажмите и удерживайте кнопку Reset более трех секунд, пока индикаторы портов не погаснут.

- Запустите на компьютере утилиту D-Link Network Assistant. С ее помощью необходимо обнаружить коммутатор.

- Далее при помощи утилиты обновите ПО коммутатора на версию PRECODE, соответствующую модели устройства.

Внимание! Процесс обновления ПО может занять до 15-20 минут. Не перезагружайте коммутатор до окончания процедуры.