| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DGS-3204 Управляемый коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Описание ### DGS-3204 это 4-х портовый высокопроизводительный коммутатор Gigabit Ethernet, удовлетворяющий стандартам IEEE 802.3z., имеющий 4 оптических порта 1000BASE-SX. Как коммутатор второго уровня, DGS-3204 наиболее подходит для организации доступа к магистральной сети. Коммутатор DGS-3204 использует архитектуру "store and forward" для обеспечения малых задержек и сохранности данных. Коммутатор DGS-3204 может быть использован в сети уровня предприятия для выхода к магистральному коммутатору, так как он способен работать на скорости до 2000 Mbps (в режиме полного дуплекса) и обеспечить достаточную полосу пропускания для поддержки нескольких сегментов сети. Коммутатор DGS-3204 позволяет производить статическую и динамическую (с автообучением) фильтрацию MAC-адресов, что дает возможность администратору сети улучшить безопасность и ускорить пересылку пакетов данных. В DGS-3204 встроена защита от широковещательных штормов, что дает возможность перенаправлять или отсекать широковещательные пакеты от всех или некоторых сегментов сети. Система защиты от широковещательных штормов может контролировать передачу и предотвращать поглощение пропускной способности для сохранения скорости сети. Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) на базе портов. Так же коммутатор поддерживает управление на базе Web, SNMP и RMON. |  | Характеристика - Коммутатор 2-го уровня - 4 порта Gigabit Ethernet 1000BASE-SX - Поддержка полного дуплекса для каждого порта - Поддержка транкинга портов - Пропускная способность шины 10,66 Gbps - IGMP snooping (multicasting) - Размер 19”для установки в шкаф - FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick UL, CSA, TUV/GS - Метод коммутации: Store and Forward - Управление потоком IEEE 802.3x в полном дуплексе - Динамическое выделение RAM-буфера на каждый порт - Таблица MAC-адресов 12К - Поддержка управления SNMP, MIB-II, RMON, IGMP, через Telnet и порт RS-232 - VLAN - Поддержка 4 RMON групп ( группы 1,2,3,9 ) - Statistics - History - Alarms - Events - Размеры 440х207х43 мм ( 1U) , вес 3кг |  |
|  |  | ## Информация для заказа DGS-3204 – коммутатор на 4 оптических порта Gigabit 1000BASE-SX (коннектор SC) |  |