| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DGS-3208F Управляемый коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Описание ### DGS-3208F это 8-ми портовый высокопроизводительный коммутатор Gigabit Ethernet, удовлетворяющий стандартам IEEE 802.3z., имеющий 8 оптических портов 1000BASE-SX. Как коммутатор второго уровня, DGS-3208F наиболее подходит для организации доступа к магистральной сети. Коммутатор DGS-3208F использует архитектуру "store and forward" для обеспечения малых задержек и сохранности данных. Коммутатор DGS-3208F может быть использован в сети уровня предприятия для выхода к магистральному коммутатору, так как он способен работать на скорости до 2000 Mbps (в режиме полного дуплекса) и обеспечить достаточную полосу пропускания для поддержки нескольких сегментов сети. Коммутатор DGS-3208F позволяет производить статическую и динамическую (с автообучением) фильтрацию MAC-адресов, что дает возможность администратору сети улучшить безопасность и ускорить пересылку пакетов данных. В DGS-3208F встроена защита от широковещательных штормов, что дает возможность перенаправлять или отсекать многонаправленные пакеты от всех или некоторых сегментов сети. Система защиты от широковещательных штормов может контролировать вещание и предотвращать поглощение пропускной способности для сохранения скорости сети. Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) на базе портов. Так же коммутатор поддерживает управление на базе Web, SNMP и RMON. |  | Характеристика - Коммутатор 2-го уровня, собран на CHIP 8 * Galileo GT-48320A-B-2 - 8 портов Gigabit Ethernet 1000BASE-SX - Поддержка полного дуплекса для каждого порта - Поддержка транкинга портов - Пропускная способность шины 21,32 Gbps - IGMP snooping (multicasting) - Размер 19”для установки в шкаф - FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, C-Tick UL, CSA, TUV/GS - Метод коммутации: Store and Forward - Управление потоком IEEE 802.3x в полном дуплексе - Динамическое выделение RAM-буфера на каждый порт - 16 MB х 83,3 MHz буфер на устройство - Таблица MAC-адресов 12К - Поддержка управления SNMP, MIB-II, RMON, IGMP, через Telnet и порт RS-232 - VLAN - Поддержка 4 RMON групп ( группы 1,2,3,9 ) - Statistics - History - Alarms - Events - Размеры 440х207х43 мм ( 1U) , вес 3кг |  |
|  |  | ## Информация для заказа DGS-3208F – коммутатор на 8 оптических портов Gigabit 1000BASE-SX (коннектор SC) |  |