| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DGS-3208TG Управляемый коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Описание ### DGS-3208TG это 8-ми портовый высокопроизводительный коммутатор, сочетающий 6 портов 100/1000 Mbps для медной витой пары (100Base-TX и 1000Base-T, коннектор RJ-45), и 2 порта GBIC. Коммутатор подходит для сетей отделов или предприятий, благодаря поддержке различных скоростей и типов кабелей. В коммутаторе присутствуют такие возможности, как: аггрегирование портов в транк, поддержка виртуальных локальных сетей и защита от широковещательных штормов, предоставляя пользователям высокий уровень безопасности и производительности. Все 6 100/1000 Мбит/сек портов поддерживают NWay автоопределение выбора скорости, полного или полу- дуплекса, контроля потока. На скорости 2000 Мбит/сек в режиме полного дуплекса эти порты наиболее приспоспособлены для подключения высокоскоростных серверов предприятия. 2 GBIC модульных гигабитных порта позволяют использовать различные кабельные среды, включая многомодовые и одномодовые оптические кабели. Эти порты представляют собой свободные слоты, в которые пользователь сам может установить требуемые трансиверы на определенный кабель и тип разъема. Несколько гигабитных портов могут быть объединены в транк для подключения к другому коммутатору, увеличивая таким образом пропускную способность канала при каскадировании коммутаторов. Администратор может настроить балансировку нагрузки между портами для обеспечения отказоустойчивости соединения в критических приложениях. Коммутатор обеспечивает контроль потока по стандарту IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса. Это подразумевает, что во время передачи данных по сети, их потеря невозможна. При подключении к сетевому адаптеру (например, серверному), который также поддерживает эту функцию, коммутатор посылает сигналы о переполнении своего буфера карте для того, чтобы приостановить на время передачу пакетов. Сетевая карта возобновляет передачу при получении сигнала от коммутатора о его готовности. Коммутатор поддерживает организацию стандартных виртуальных сетей, что улучшает производительность и управляемость за счет сегментации трафика в сети и выделения широковещательных доменов. Это позволяет добавлять, перемещать и менять пользователей без каких-либо затруднений, а так же улучшает безопасность за счет ограничения размеров широковещательных доменов. Трафик из одного сегмента не попадает в другой, что также способствует улучшению безопасности. Мониторинг, настройка и управление коммутатором по сети возможно по протоколу SNMP или через WEB-браузер. SNMP и другие MIBs поставляются в комплекте, WEB-страничка встроена в коммутатор. Контроль и построение виртуальных сетей возможны через встроенные RMON MIBs и стандартные VLAN MIBs, по Telnet и через консольный порт. ### Коммутатор поддерживает виртуальные сети (VLAN) на базе портов. Так же коммутатор поддерживает управление на базе Web, SNMP и RMON. |  | Характеристика - 6 портов 100/1000 Мбит/сек на витую пару - 2 GBIC порта - Транкинг портов - IEEE 802.1Q VLANы - IEEE 802.1p приоритет трафика - Протокол Spanning Tree для обеспечения отказоустойчивости - Защита от широковещательных штормов - Программа управления, основанная на Web-интерфейсе посредством обычного браузера - Управление по Telnet - Возможность обновления встроенного программного обеспечения по TFTP - Поддержка IGMP snooping - Зеркалирование портов - IEEE 802.3x контроль потока, обратное сжатие в режиме полудуплекса - Неблокирующая коммутация - Универсальный встроенный источник питания - IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD - IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet CSMA/CD - IEEE 802.3z Gigabit Ethernet CSMA/CD - IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol - IEEE 802.1p Traffic Priority Queue - IEEE 802.1Q VLAN Tagging - Скорость передачи и фильтрации пакетов Fast Ethernet: 148810 пакетов/сек на порт Gigabit Ethernet: 1488100 пакетов/сек на порт - Метод передачи Store and Forward - Таблица фильтрации адресов 12 К МАС-адресов - RAM -2 MB буфер на каждый порт - Управление – SNMP, MIBs, Через Web-интерфейс - Bootp, DHCP клиент - RMON Группы 1,2,3,9 (Сигнал, Статистика, История, Событие) - MIB-II : RFC 1213 - Bridge MIBs : RFC 1493 - RMON MIBs : RFC 1757 - VLAN MIBs - IGMP : RFC 2236 - D-Link Enterprise MIBs - Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - DB-9 RS-232 DCE консольный порт, поддержка протокола SLIP Соответствие стандартам - FCC Class A - CE Mark - VCCI Class A - C-Tick - BSMI Class A - UL (UL 1950) - CSA - TUV/GS (En60950) Физические характеристики - Размер: 441 х 367 х 44 мм |  |
|  |  | ## Информация для заказа DGS-3208TG – коммутатор на 6 портов 100/1000 Mbps для медной витой пары (100Base-TX и 1000Base-T, коннектор RJ-45), и 2 порта GBIC #### Дополнительные модули DGS –701 – 1 порт 1000BASE-SX GBIC DGS-702 – 1 порт 1000BASE-LX GBIC |  |