### Серия DGS-3204/3208

#### Коммутатор Gigabit Ethernet

#### Руководство по установке

First Edition (March, 2000)

6DES3200ML01

Printed In Taiwan

RECYCLABLE

### Введение

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке коммутаторов Gigabit Fast Ethernet. Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. Примеры в данном Руководстве относятся к коммутаторам DGS-3204/DGS-3208TG/DGS-3208F. В то же время, данная информация относится и к новым моделям, которые появятся в ближайшем будующем. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект постаки руководству User’s Guide.

#### Распаковка

Убедитесь, что в упаковке находятся все компоненты и они не имеют механических повреждений.

Установка в стойку

Приставьте кронштейны к передней панели коммутатора (по одной с каждой стороны) и зафиксируйте их винтами.

Затем, используя прилагаемые к стойке винты, установите коммутатор в стойку.

#### Подключение шнура электропитания

Вставьте шнур питания в электрическую разетку (предпочтительно заземленную и с защитой от скачков напряжения) и подключите его к задней панели коммутатора.

После включения коммутатора сможете сразу увидеть наличие сетевых соединений. При наличии соединения будет светиться соответствующий порту индикатор Link/Rx.

#### Подключение конечных станций

Компьютеры, серверы и маршрутизаторы можно подключить к коммутатору посредством прямого сетевого кабеля витой пары или оптического кабеля. Соединения 1000BASE-T Ethernet должны использовать UTP-кабель Категории 5 или лучше. В то же время 1000BASE-SX требует использовать оптический кабель. За дополнительной информацией о типах кабеля обращайтесь к руководству User’s Guide.

Стандарт Gigabit Ethernet использует топологию типа «звезда», поэтому обратите внимание на то, чтобы соединение кабелей не образовывало замкнутых циклов. Данные от одного из компьютеров должны иметь только один единственный маршрут к другому компьютеру.

Соединение через uplink

Коммутатор может быть соединен через uplink с другим сетевым устройством (концентратор, стеком концентраторов, мостом, коммутатором и т.д.).

При использовании uplink убедитесь, что подключение является прямым и всегда соединяйте порт Uplink коммутатора с отличным от Uplink портом на другом устройсттве, как это показано на рисунке ниже.

Следующая диаграмма демонстрирует один тип сетевых соединений, которые можно использовать с коммутатором. Более подродная информация о способах построения соединений содержиться в руководстве User’s Guide.

#### Дополнительная информация

Если в процессе создания сети возникают проблемы, то обращайтесь к входящему в состав поставки руководству User’s Guide. В нем содержится гораздо больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут помочь настроить и запустить сеть.

#### Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User’s Guide