Cерия DGS-3308

8-портовых Gigabit Ethernet

коммутаторов 3-го уровня

## Руководство по установке

First Edition (May 2001)

6DGS3308ML01

Printed In Taiwan

### Введение

В настоящем Руководстве изложены инструкции по установке коммутаторов D-Link DGS-3308. Имеющееся устройство может несколько отличаться по внешнему виду от показанных на иллюстрациях. Примеры в данном Руководстве относятся к коммутаторам DGS-3308FG. За более подробной информацией о коммутаторе, его компонентах, организации сетевых соединений и за техническими спецификациями обращайтесь к входящему в комплект поставки руководству User’s Guide.

#### Распаковка

Убедитесь, что в упаковке находятся и не имеют механических повреждений все компоненты:

- 8-портовый коммутатор Gigabit Ethernet 3-го уровня DGS-3308FG или DGS-3308TG

- Монтажный комплект: два кронштейна и винты

- Четыре резиновые ножки с липкой основой

- Шнур питания

- User’s Guide на CD-ROM с Регистрационной картой (Registration Card)

- Данное Руководство

Если какой-то из перечисленных компонентов отсутвует или поврежден, то обратитесь к продавцу за заменой.

#### Шаг 2 – Фиксация резиновых ножек

В случае установки коммутатора на какой-либо поверхности необходимо прикрепить резиновые ножки к его основанию.

#### Шаг 3 – Выбор варианта установки

The following show the different types of network connections that can be made to the Switch. При установке коммутатора необходимо учитывать, что:

- Поверхность для монтажа должны выдерживать минимум 3 кг.

- Розетка питания должна располагаться на расстоянии менее 1.82 м от устройства.

- Убедитесь, что шнур питания полностью вставлен в розетку.

- Убедитесь в наличии условий для отвода тепла и вентиляции вокруг коммутатора. Не ставьте тяжелые объекты на коммутатор.

## Установка на стол или поверхность

При установке коммутатора на стол или поверхность необходимо вначале прикрепить к нему входящие в состав поставки резиновые ножки. Они крепятся по углам основания коммутатора. Обеспечьте необходимый уровень вентиляции между устройством и окрыжающими его объектами.

## Установка в стойку

Коммутатор может быть установлен в стандартную 19-дюймовую стойку, которая размещается в wiring closet вместе в другим оборудованием. Приложите кронштейны к бокам коммутатора (по одной с каждой стороны) и приверните их прилагаемыми винтами.

Затем, использую винты от стойки, закрепите коммутатор на ней.

#### Шаг 4 - Подключение шнура электропитания

Вставьте шнур питания в электрическую розетку (предпочтительно заземленную и с защитой от скачков напряжения) и подключите его к задней панели коммутатора.

После включения коммутатора сможете сразу увидеть наличие сетевых соединений обсуждавшихся на Шаге 5. При наличии соединения будет светиться соответствующий задействованному порту индикатор Link/Act.

### Power Failure

As a precaution, the Switch should be unplugged in case of power failure. When power is resumed, plug the Switch back in.

#### Step 5 – Connecting End Stations

Computers, servers and routers can be connected to the Switch by using media-appropriate fiber optic cabling. For more information about cable types, please refer to the User’s Guide.

#### Дополнительная информация

Если в процессе создания сети возникают проблемы, то обращайтесь к входящему в состав поставки руководству User’s Guide. В нем содержится гораздо больше правил, схем, объяснений и примеров, которые помогут настроить и запустить сеть.

#### Дополнительная информация доступна по адресу http://www.dlink.ru или по адресам, указанным в руководстве User’s Guide