| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| Управляемый коммутатор второго уровня с сегментацией трафика DHS-3226 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Коммутатор DHS-3226 предоставляет провайдерам полностью готовое и надежное решение по подключению клиентов к сети Интернет. Порты коммутатора изолированы друг от друга и настроены так, чтобы клиенты не могли взаимодействовать друг с другом, но имели возможность взаимодействовать с портом Uplink. Данный порт может быть подключен к магистрали сети для доступа к Интернет или к серверу провайдера. При установке дополнительного двухпортового модуля оба порта данного модуля могут работать как порты Uplink. DHS-3226 поддерживает 24 порта 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости и режима передачи данных. Дополнительный модуль с 2-я оптическими портами Fast Ethernet, а также оптическими или медными портами Gigabit Ethernet устанавливается в свободный слот, находящийся на передней панели коммутатора. Высокопроизводительные модули применяются для подключения коммутатора к магистрали сети провайдера. Архитектура коммутатора DHS-3226 обеспечивает неблокирующую коммутацию потока данных с режимом коммутации store-and-forward. Коммутатор поддерживает широкий набор стандартных функций уровня 2: агрегирование портов, виртуальные сети VLAN на основе стандарта IEEE 802.1Q, управления потоком IEEE 802.3x, STP, Rapid STP, Port Mirroring, многоадресные рассылки IGMP. Помимо этого, коммутатор обеспечивает возможность настройки полосы пропускания на каждом порту, Class of Service и Diffserv, приоритезацию потока данных в соответствии со стандартом IEEE 802.1p. Данные функции позволяют настраивать характеристики среды передачи и обеспечивают гарантированную полосу пропускания для потоковых приложений или пакетной передачи голоса (VoIP). Все это дает возможность провайдерам индивидуально предоставлять услуги каждому клиенту. Коммутатор поддерживает протокол аутентификации пользователей – IEEE 802.1х. Этот протокол позволяет при подключении пользователей организовать проверку на сервере RADIUS в сети провайдера и автоматически блокировать порты для передачи трафика в случае, если пользователь проверку не прошел. Настройка коммутатора может производиться как в терминальном режиме (через порт RS-232), так и по сети (через Telnet, через Web-интерфейс и протоколы сетевого управления). Поддержка управления при помощи SNMP v1/3 позволяет с помощью встроенного агента получать всю статистическую информацию по работе коммутатора и производить изменения в настройке, используя стандартные средства сетевого управления. |  | # Характеристики Стандарты - IEEE802.3 10BASE-T Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медь-витая пара) - IEEE802.3u 100BASE-FX Fast Ethernet (оптика) - IEEE802.3z 1000BASE-SX Gigabit Ethernet (оптика) - IEEE802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (медь-витая пара) - ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости - IEEE802.3x Flow Control - IEEE 802.3ad LACP - IEEE802.1p Приоритизация трафика - IEEE802.1q VLAN – виртуальные сети - IEEE802.1d Spanning Tree - IEEE802.1w Rapid Spanning Tree Скорость подключения - Ethernet: - 10Мбит/с (полу-дуплекс) 20Мбит/с (полный дуплекс) - Fast Ethernet: - 100Мбит/с (полу-дуплекс) - 200Мбит/с(полный дуплекс) - Gigabit Ethernet: 2000Мбит/с(полный дуплекс) Коррекция полярности подключения RX – автоматически Производительность - Пропускная способность 8,8 Гб - Метод передачи – запомнить-и-передать (store&forward) - Таблица MAC-адресов 8К - Размер буфера – 8Mb Обучаемость – динамическое и статическое (пользователем) обновление таблицы MAC-адресов VLAN - IEEE 802.1q на основе тэгов Контроль доступа - Функция Port security - Поддержка 802.1x на основе портов - Поддержка 802.1x на основе MAC-адресов Управление - Поддержка управления по SNMP, Web, RMON, Telnet - RMON-группы 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event) - MIB - MIB-II (RFC 1213), Bridge MIB (RFC 1493), RMON MIB (RFC 1757), VLAN MIB (RFC 2674), IGMP MIB, Entity MIB (RFC 2737), IF MIB (RFC 2233), Ethernet-like MIB(RFC2358), D-Link enterprise MIB - 1 порт для подключения консоли RS-232 Размеры и питание - Питание - 100-240VAC, 50/60Hz - Потребляемая мощность - 30-42 Watts (max.) - Габаритные размеры - 441 x 388 x 66 mm - 19” - для установки в шкаф, 1.5U высота, вес 6 kg |  |
|  |  | ## Информация для заказа DHS-3226 – управляемый коммутатор 2-го уровня с изолированными портами, 24 порта 10/100Мбит/с Fast Ethernet ### Дополнительные модули DES-322T 2-портовый 100Base-TX/1000Base-T (UTP) Gigabit Ethernet модуль DES-131F 1 порт для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2 км DES-131FL 1 порт для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км DES-132T 2 порта витой пары 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000BaseT Gigabit Ethernet DES-132F 2 порта для оптического многомодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 2км DES-132FL 2 порта для оптического одномодового кабеля 100BaseFX (SC-коннекторы), 15 км DES-132G 2 оптических порта 1000BaseSX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) DES-132GL 2 оптических порта 1000BaseLX Gigabit Ethernet (SC-коннекторы) DES-132GB 2 порта GBIC |  |