| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DEM-310GM2 –Модуль GBIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Новая линейка трансиверов Gigabit Interface Converter (GBIC) и Small Form-Factor Pluggable (SFP) представляет собой комбинацию производительности и доступности. Новые гигабитные трансиверы D-Link выпускаются в двух форм-факторах: стандартный (GBIC) и (SFP)/mini-GBIC. DEM-310GM2 – это высокопроизводительный 1310 нм многомодовый трансивер GBIC. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль работает на многомодовом оптическом кабеле длиной до 2 км и толщиной 62.5 мкм или 50 мкм. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы. DEM-310GM2 допускает «горячее» подключение и имеет стандартную годовую гарантию и бесплатную техническую поддержку. |  | Характеристики ### Технические параметры Характеристики продукта/производительности - Скорость передачи данных (Gigabit): 1.250 Гбит/с (в оба направления) - Скорость передачи данных (оптический канал): 1.062 Гбит/с (в оба направления) - Чувствительность оптического приемника: -12 dBm (макс.) Дистанция передачи данных - Кабель 62.5/125мкм: до 2 км - Кабель 50.0/125мкм: до 2 км - Кабель 9/125мкм: Н/Д Интерфейс Тип разъема: SC Стандарты IEEE 802.3 Питание - Поддерживаемое напряжение: 3.1 - 3.5В - Макс. напряжение: 6.0В - Макс. ток: 300мА Сертификаты - Лазер Class 1: EN 60825-1 - FDA 21 1040.10 & 1040.11 ### Физические параметры Размер 3.02 x 1.19 x 5.71 мм ##### Рабочая температура От 0 до 70 C ##### Температура хранения От -40 до 85 C ##### Влажность От 10% до 85% ##### Гарантия 1 год |  |
|  |  | ## Информация для заказа DEM-310GM2 Многомодовый трансивер GBIC 1000BASE-SX+ |  |

Гигабитные трансиверы D-Link

| Продукт | Тип | Напряжение | Разъем | UTP кат. 5 | Многомодовое оптоволокно 62.5мкм | Многомодовое оптоволокно 50мкм | Одномодовое оптоволокно 9мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGS-701 (1000BASE-SX GBIC, 3.3В, 220/550м) | GBIC | 3.3В | SC | - | 220м | 550м | - |
| DGS-702 (1000BASE-LX GBIC, 3.3В до 10км) | GBIC | 3.3В | SC | - | 550м | 550м | 10км |
| DGS-703 (1000BASE-LX GBIC, 3.3/5В, до10км) | GBIC | 3.3В/5.0В | SC | - | 550м | 550м | 10км |
| DGS-704 (1000BASE-LX GBIC, 3.3В, до 30км) | GBIC | 3.3В | SC | - | - | - | 30км |
| DGS-705 (1000BASE-LX GBIC, 5.0В, до 10км) | GBIC | 5.0В | SC | - | - | - | 10км |
| DGS-706 (1000BASE-LX GBIC, 5.0В, до 30км) | GBIC | 5.0В | SC | - | - | - | 30км |
| DGS-707 (1000BASE-SX GBIC, 3.3В, 220/550м) | GBIC | 3.3В | SC | - | 220м | 550м | - |
| DGS-708 (1000BASE-LX GBIC, 3.3/5.0В, 80км) | GBIC | 3.3В/5.0В | SC | - | - | - | 80км |
| DGS-711 (1000BASE-T GBIC, 3.3В, до 100м) | GBIC | 3.3В | RJ45 | 100м | - | - | - |
| DEM-310GM2* (1000BASE-SX+ GBIC, 3.3В, до 2км) | GBIC | 3.3В | SC | - | до 2км* | до 2км* | - |
| DEM-310GT (1000BASE-LX SFP, 3.3В, до 10км) | SFP | 3.3В | LC | - | 550м | 550м | 10км |
| DEM-311GT (1000BASE-SX SFP, 3.3В, до 220/550м) | SFP | 3.3В | LC | - | 220м | 220м | - |
| DEM-312GT2* (1000BASE-SX+ SFP, 3.3В, до 2км) | SFP | 3.3В | LC | - | до 2км* | до 2км* | - |
| DEM-314GT (1000BASE-LX SFP, 3.3В, до 50км) | SFP | 3.3В | LC | - | - | - | 50км |
| DEM-315GT (1000BASE-LX SFP, 3.3В, до 80км) | SFP | 3.3В | LC | - | - | - | 80км |
| *Данные модули должны использоваться в паре с DEM-310GM2 и/или DEM-312GT2 (обратитесь в D-Link за более подробной информацией) |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица совместимости гигабитных продуктов D-Link

|  | Продукт | DGS-1024T | DGS-1024TG | DGS-3224TG | DGS-3224TGR | DGS-3308TG/FG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль | Ревизия | A1/B1 | B1 | A1 | A1 | B1 |
| DGS-701 (1000BASE-SX GBIC, 3.3В, 220/550м) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-702 (1000BASE-LX GBIC, 3.3В до 10км) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-703 (1000BASE-LX GBIC, 3.3/5В, до10км) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-704 (1000BASE-LX GBIC, 3.3В, до 30км) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-705 (1000BASE-LX GBIC, 5.0В, до 10км) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-706 (1000BASE-LX GBIC, 5.0В, до 30км) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-707 (1000BASE-SX GBIC, 3.3В, 220/550м) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-708 (1000BASE-LX GBIC, 3.3/5.0В, 80км) | A1 |  | + | + |  | + |
| DGS-711 (1000BASE-T GBIC, 3.3В, до 100м) | A1 |  | + | + |  | + |
| DEM-310GM2* (1000BASE-SX+ GBIC, 3.3В, до 2км) | A1 |  | + | + |  | + |
| DEM-310GT (1000BASE-LX SFP, 3.3В, до 10км) | A1 | + |  |  | + |  |
| DEM-311GT (1000BASE-SX SFP, 3.3В, до 220/550м) | A1 | + |  |  | + |  |
| DEM-312GT2* (1000BASE-SX+ SFP, 3.3В, до 2км) | A1 | + |  |  | + |  |
| DEM-314GT (1000BASE-LX SFP, 3.3В, до 50км) | A1 | + |  |  | + |  |
| DEM-315GT (1000BASE-LX SFP, 3.3В, до 80км) | A1 | + |  |  | + |  |
| *Данные модули должны использоваться в паре с DEM-310GM2 и/или DEM-312GT2 (обратитесь в D-Link за более подробной информацией) |  |  |  |  |  |  |