| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DEV-301 Ethernet-to-VDSL Мост |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Описание Новый Ethernet-over-VDSL мост D-Link обеспечивает скорость передачи данных 5-15 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3. Максимальная дальность работы составляет 5,000 футов (около 1525 метров), передаваемые данные могут включать (в том числе одновременно) пакеты стандартного Ethernet, голоса, видео и т.п. DEV-301 это недорогое, легкое в использовании решение для обеспечения доступа к интернет и сетевым сервисам много-комнатных зданий или разбросанных на значительном удалении пользователей, таких как отели, подписчики сервисов провайдеров, отдельно стоящие технологически связанные помещения и пр. DEV-301 имеет 2 порта RJ-11 (VDSL и телефонное подключение) и один порт RJ-45 (Ethernet) для подключения стандартных устройств. Мост разрешает подключение аналогового телефонного аппарата и прозрачен для генерируемых им сигналов, так как имеет встроенный сплиттер (делитель частот). Размещенные на корпусе крепления позволяют монтировать его на стены или размещать на столе. |  | Характеристики • Использование технологии VDSL - Одновременная работа аналогового телефона и использование всех преимуществ, обеспечиваемых сервисами, основанными на IP-технологиях. - Адаптивная технология, которая обеспечивает изменение скорости в зависимости от длинны физической линии. 5 Mbps - 5000 футов или 1525 метров 10 Mbps - 4000 футов или 1220 метров 15 Mbps 3500 футов или 1070 метров - Поставляется сконфигурированным как абонентское устройство (NT) для VDSL-over-Ethernet коммутатора - Поддерживает режим «засыпания» (sleep mode). - Имеет индикатор наличия линка • Телефон - Имеет два соединителя RJ-11, один из которых для обычного телефона - Встроенный ISDN/POTS сплиттер (делитель частот) • Ethernet - Имеет порт RJ-45 для работы в сетях 10/100 Mbps Ethernet - Совместим со спецификациями стандарта IEEE 802.3u - Поддерживает авто-определение скорости - Поддерживает авто-определение полярности подключенного кабеля Auto-MDIX - Поддерживает контроль потоков по IEEE 802.3x (Flow Control) и работу в полно-дуплексном режиме - эмулирует коллии в режиме «полу-дуплекс» - встроенный буфер 8K для перефаваемых и 16Kдля принимаемых данных - фильтрация и самообучение работе с до 32 Ethernet MAC адресов - два LED-индикатора для наличия и активности Ethernet-соединения • Питание от переменного тока - адаптер 7.5V/1A - индикатор для питания #### Спецификации аппаратной части 1. Ключевые контроллеры - Infineon PEB 22822 , 10BaseS Data Pump - Infineon PEB 22811, VDSL Analog Front End - Infineon PEB 22810, VDSL Line Driver - Broadcom BCM5221, 10/100Base-TX Transceiver 2. Световые индикаторы 1) Power : OFF (питание отключено) , ON ( питание включено ) 2) Link ( Ethernet-соединение активно ): OFF ( Ethernet-соединения нет) , ON( Ethernet-соединение установлено) , 3) Activity ( Ethernet ): OFF ( пакеты Ethernet не передаются ) , BLICKING ( Ethernet –пакеты принимаются или передаются) 4) Link ( VDSL) : OFF ( VDSL линка нет ) ; ON ( VDSL линк есть ) 3. Размеры 165 х 118 х 26 мм 4. Электро-безопасность и совместимость - CE class B , BSMI, FCC class B , C-Tick (EMI) - TUV , CSA 950 , UL 1950 (Safety) 5. Рабочие характеристики окружающей среды - Рабочая температура : 0°C to 50°C - Температура для хранения : -25°C to 55°C - Влажность: 10 - 95% без конденсации |  |
|  |  | ## Информация для заказа DEV-301 Ethernet-over-VDSL мост D-Link обеспечивает скорость передачи данных 5-15 Mbps по существующей проводке категорий 1, 2 и 3 |  |