| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DHS-24SP - VDSL POTS сплиттер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание DHS-24SP осуществляет разделение сигнала между VDSL и POTS для 24 портов VDSL. Это устройство может быть использовано совместно с VDSL коммутаторами, такими, как DHS-3212/DHS-3224. Таким образом в одной абонентской линии одновременно передаются высокочастотный VDSL сигнал и низкочастотный голосовой сигнал. DHS-24SP VDSL POTS сплиттер разделяет сигналы на строне CO (Центрального офиса), позволяя VDSL сигналам передаваться по сетям передачи данных (таких, как линии ISP),а голосовым/fax данным передаваться по сетям PSTN (POTS). Защита сигналов DHS-24SP обеспечивает от высокочастотных помех и голосовых сервисов. LPF предоставляет защиту VDSL сигналов от помех, которые могут быть вызваны нелинейными или другими помехами от устройств, таких, как телефонные гарнитуры, факс-машины, модемы. Частотные фильтры Как CO устройство, DHS-24SP обеспечивает соединение между VDSL коммутатором и абонентским удаленным мостом (или "VDSL модемом"). 3 RJ-21 (Telco-50) разъема поддерживают 24 порта каждый. Один Telco-50 подсоединяется к VDSL коммутатору, один –VDSL линии, и последний – к PSTN линии. DHS-24SP обеспечивает фильтрацию для всех частот в диапазоне 800KHz - 7.9MHz. Полное решение FTTH/FTTB DHS-24SP является частью системного решения D-Link «оптика в дом/оптика в здание» , имеющего преимущества над технологией VDSL-over-Ethernet. Решение включает: - DEV-301 удаленный мост - DEV-304 удаленный мост со встроенным 4-портовым коммутатором FastEthernet - DHS-3212/DHS-3224 многопортовые VDSL коммутаторы |  | # Характеристики Используются CHAMP 50-контактные female разъемы 24 loops на шасси Высокая степень изоляции между VDSL и ISDN/POTS Telco-50 разъемы для упрощения подключения к wire patch panel Диапазон рабочих температур-10 - 60 Количесиво портов 24 VDSL/POTS портов (3 RJ-21 Telco-50 разъемы) Стандарт VDSL ETSI VDSL Питание 100 - 240VAC 50/60Hz Внутренний блок питания ###### Размеры 441 мм (W) x 388 мм (D) x 44 мм (H) 19” , 1U высота ###### Вес 2.1 кг Тампература при работе -10 - 60 C Тампература при хранении -10 - 60 C Влажность 10% - 95% без образования конденсата |  |
|  |  | # Информация для заказа - DHS-24SP: VDSL сплиттер |  |