### Стековый VDSL коммутатор

#### DHS3224V

#### DHS-3224V с 24 портами VDSL - стековый коммутатор, до 6 устройств в стеке.

Стековый VDSL коммутатор с интерфейсом Gigabit- Ethernet

Стековый VDSL коммутатор DHS-3224V благодаря использованию технологии VDSL поднимает на новый уровень широкополосный доступ и  представляет собой следующий шаг в развитии высокоскоростного подключения к Интернет для офисов и домашних пользователей. В качестве центрального устройства - CO (central office) этот коммутатор предоставляет доступ для конечных устройств - CPE (consumer premise equipment), таких как удаленные мосты домашних пользователей и офисов. Коммутатор может подключаться к оптической сети провайдера, используя оптический интерфейс Gigabit Ethernet. Таким образом, коммутаторы DHS-3224V обеспечивают подключение для «последней мили» к высокоскоростной магистрали и обеспечивают широкополосный доступ пользователям, работающим дома, в офисах, гостиницах и прочих общественных местах.

##### Широкополосный доступ в Интернет

С помощью VDSL теперь вы можете получить высокое качество и надежность для потоковой передачи мультимедиа-данных, видеоконференций, серфинга в Интернет и интенсивного обмена данными. VDSL работает по медным проводам вашей существующей телефонной линии, также, как работает ADSL, но на более высокой скорости – до 15 Мбит/с в обоих направлениях. Это превышает скорости, обеспечиваемые ADSL: 8 Мбит/с нисходящий и 800 Кбит/с исходящий трафик.

##### Сохранение существующей инфраструктуры

Коммутаторы DHS-3224V позволяют сохранить существующую кабельную инфраструктуру, т.к. передача данных осуществляется в асимметричном режиме по любым медным кабелям.

Доказанная работа на расстоянии до 1,5 км.

Коммутаторы предоставляют скорости VDSL на довольно большое расстояние. Доказанное расстояние – 1050 м. На обычной телефонной линии или кабеле 3-ей категории. В зависимости от качества кабеля (категории 4, 5 или лучше), передача данных может достигать до 5 Мбит/с на 1500 м., 10 Мбит/с на 1200 м. и 15 Мбит/с на 1050 м.

##### Гибкость и масштабируемость

Коммутаторы позволяют объединить до 6 устройств в стек, предоставляя вам гибкость и масштабируемость при построении вашей сети.

##### Подключение к Ethernet

Коммутатор имеет свободный слот для установки дополнительного модуля Ethernet. Доступны следующие модули:

- DHS-321GL 1000BASE-LX  - модуль для обеспечения передачи данных через оптический порт Gigabit на расстояние до  5 km по оптическому кабелю. Модуль служит для подключения к оптической сети.

- distance.

- DHS-321FX 100BASE-FX модуль для обеспечения передачи данных через оптический  порт Fast Ethernet на расстояние до 2 km. Модуль служит для объединения в стек устройств, размещенных в разных зданиях.

- DHS-321FL 100BASE-FX модуль для обеспечения передачи данных через оптический  порт Fast Ethernet на расстояние до 15 km. Модуль служит для объединения в стек устройств, размещенных в разных зданиях

- DHS-321TX 10BASE-T/100BASE-TX модуль для обеспечения передачи данных через порт Fast Ethernet по витой паре. Модуль служит для объединения в стек устройств, размещенных рядом друг с другом. Также может использоваться для подключения станции управления и контроля за трафиком, проходящим через стек DHS-3224V.

##### Законченное решение Оптика в дом/Оптика в здание

Стековые коммутаторы DHS-3224V являются частью общего решения D-Link по обеспечению доступа Оптика в дом/Оптика в здание (FTTH/FTTB) и позволяет реализовать преимущества технологии Ethernet-over-VDSL. Это решение включает в себя:

- DEV-301 Ethernet-over-VDSL мост

- DEV-304 Ethernet-over-VDSL мост со встроенным 4-х портовым коммутатором

- DHS-24SP VDSL to POTS многопортовый сплиттер

###### Характеристики

- Высокоскоростной доступ к оптической сети провайдера

- Скорость до 15 Мбит/с в асинхронном режиме

- Расстояние до 1,5 км. по медным проводам, включая телефонные линии

- 12 или 24 VDSL-порта на коммутатор

- Гибкость и масштабируемость при объединении до 6 устройств в стек

- Приоритезация трафика - QoS на основе стандарта 802.1 p на каждом порту

- Поддержка VLAN на основе стандарта 802.1Q и повышение производительности

- Поддержка группового вещания на основе IGMP позволяет доставлять видео приложения конечным пользователям

- Поддержка алгоритма Power back-off

- Поддержка управления по SNMP и через web, поддержка мониторинга и RMON

- Тестирование линии на ближнем и дальнем конце

Удаленный мост

Количество портов для удаленных мостов ### Стековый VDSL коммутатор

DHS-3224V:

- 24 VDSL портов (1 RJ-21 (Telco 50) коннектор)

- 1 порт для объединения в стек (2 коннектора IEEE 1394)

- 1 свободный слот (для подключения к Ethernet)

- 1 RS-232 консольный порт (коннектор DB-9)

Индикаторы

- Индикатор Питания

- VDSL Link

- Ethernet Link/Act

- Ethernet скорость 10 Мбит, 100 Мбит

VDSL

Стандарт

ETSI VDSL

Поддерживаемые функции

- Встроенный ISDN/POTS сплиттер

- Фоновый режим

- Поддержка алгоритма Power back-off

Симметричный режим передачи данных

- 5 Мбит на 1500 м.

- 10 Мбит на 1200 м.

- 15 Мбит на 1050 м.

Функции коммутатора

Качество обслуживания (QoS)

- Приоритезация трафика на каждом порту:

бит приоритета (IEEE 802.1p) в заголовке кадра Ethernet

- 4 очереди приоритета

- Контроль полосы пропускания на каждом порту

Групповое вещание

- Поддержка IGMP протокола

VLAN

- IEEE 802.1Q VLAN на основе меток

- VLAN на основе портов

- Количество VLAN: 255 на устройство

Spanning Tree

- Стандарт IEEE 802.1D

Производительность

Коммутирующая матрица

- 8,8 Гбит/с

- 6,6 миллионов пакетов в секунду

Метод передачи

Store-and-forward

Таблица MAC-адресов

8K на устройство

Буфер ОЗУ

8 Мбайт

Построение таблицы MAC-адресов

- Динамические записи: автоматическое обновление

- Статические записи: определяются пользователем

Время сохранения адреса (Max Age)

300 с.

#### Фильтрация/Передача пакетов (полу дуплекс)

- Ethernet : 14,880 pps на порт

- Fast Ethernet: 148,810 pps на порт

- Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт

Настройка и управление

Способы управления и стандарты

- SNMP v. 1

- Web-интерфейс (через любой браузер)

- RMON (мониторинг)

- Telnet (1 сессия)

Безопасность для доступа к управлению

- Поддержка нескольких пользователей

- Тайм-аут соединения

- Фильтрация IP-адресов (на основе списка IP адресов)

- Аутентификация на основе IEEE 802.1x

MIBs

- MIB-II (RFC 1213)

- Bridge MIB (RFC 1493)

- RMON MIB (RFC 1757)

- 802.1P/Q VLAN MIB (RFC 2674)

- IGMP MIB (RFC 2833)

- D-Link enterprise MIB

Группы RMON

1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event)

Назначение IP-адреса

- DHCP client

- Bootp client

История событий

- Поддержка log-файла

Обновление ПО

- Поддержка TFTP

Физические характеристики

Питание

- 100-240 В., 50/60Hz

- Внутренний источник питания

Размеры

441 x 387 x 44 мм, 19-дюймовый корпус для монтажа в стойку, высота 1U

Вес

6 кг.

Температура Эксплуатации

0 - 40 C

Температура Хранения

-25 - 55 C

Влажность при Эксплуатации

10% - 90%

Дополнительные модули ### Стековый VDSL коммутатор

DHS-321GL Оптический порт Gigabit Ethernet

- IEEE 802.3z 1000BASE-LX

- 1 оптический порт Gigabit Ethernet (SC коннектор)

- Поддержка полного дуплекса

- IEEE 802.3x контроль за передачей

- Поддерживаемый кабель: 9/10 микрон, одномодовый (до 5 км.)

- Индикаторы: Link/Act

DHS-321FX Оптический порт Fast Ethernet

- IEEE 802.3u 100BASE-FX

- 1 оптический порт Fast Ethernet (SC коннектор)

- Поддержка полного дуплекса

- IEEE 802.3x контроль за передачей

- Поддерживаемый кабель: 50, 62.5/125 микрон, многомодовый (до 2 км.)

- Индикаторы: Link/Act

DHS-321FL 100BASE Оптический порт Fast Ethernet

- IEEE 802.3u 100BASE-FL

- 1 оптический порт Fast Ethernet (SC коннектор)

- Поддержка полного дуплекса

- IEEE 802.3x контроль за передачей

- Поддерживаемый кабель: 9/10 микрон, одномодовый (до 15 км.)

- Индикаторы: Link/Act

DHS-321TX 10BASE-T/100BASE-TX порт для витой пары

- IEEE 802.3 10BASE-T/ IEEE 802.3u 100BASE-TX

- 1 порт для витой пары 10/100 Мбит/с

- Поддержка полного и полу дуплекса - автоопределение на основе ANSI/IEEE 802.3 NWay

- IEEE 802.3x контроль за передачей в режиме полудуплекса

- Автоопределение MDI/MDIX на каждом порту

- Коррекция полярности подключения RX

- Кабель

10 BASE-T:

UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м.)

EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м.)

- 100BASE-TX:

UTP Cat. 5 (100 m)

EIA/TIA-568B 100-Ом STP (100 м.)

- Индикаторы:

10/100 Мбит/с

Link/Act

Сертификаты

- Сертификат РСТ №4-Сертификат Соответствия (Госстандарт России) № РОСС TW. АЯ46. В15416 от 18.06.02г. Срок действия до 24.05.2005г.

- Санитарно-Эпидемиологическое заключение №2 - 
№ 77.01.06.400.П.17154.06.2 от 17.06.2002г.

Информация Для Заказа

Стековый VDSL коммутатор

| DHS-3224V: | 24 VDSL портов (1 RJ-21 (Telco 50 коннектор) 1 свободный слот (для подключения к Ethernet) |
| --- | --- |

VDSL POTS Сплиттер

| DHS-24SP | 24-х портовый сплиттер (3 Telco 50 коннектора) |
| --- | --- |

Дополнительные модули Ethernet

| DHS-321GL | 1 1000 BASE-LX оптический порт Gigabit Ethernet |
| --- | --- |
| DHS-321FX | 1 100 BASE-FX оптический порт Fast Ethernet |
| DHS-321FL | 1 100 BASE-LX оптический порт Fast Ethernet |
| DHS-321TX | 1 10BASE-T/100BASE-TX порт для витой пары |

129626, Москва, Графский пер. 14, этаж 6.

Тел./Факс: +7 (095) 744-0099,

E-mail: mail@dlink.ru

### Стековый VDSL коммутатор