| Москва, Графский пер. д.14 | Tel: (095) 744-00-99 |
| --- | --- |

| DHS-3224V - масштабируемый Ethernet-over-VDSL коммутатор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Описание Коммутатор ориентирован на корпоративный рынок и провайдеров Интернет, и его появление означает продолжение курса D-Link на активную работу в сфере телекоммуникаций и, прежде всего, доступа по «последней миле». DHS-3224V воплощает в себе все последние достижения в этой области. Он имеет 24 VDSL-порта (разъем RJ-21), слот для 1-портового Uplink-модуля и консольный порт RS232. Коммутатор снабжен развитой системой индикации состояния портов, имеет компактные размеры (высота 1,5U - 66 миллиметров) и монтируется в стандартную 19-дюймовую стойку. До 6 коммутаторов могут быть объединены в стек, имеющий средства обеспечения отказоустойчивости. Размер динамически распределяемого буфера пакетов составляет 8 мегабайт, таблица MAC-адресов - 8К. Коммутатор способен обрабатывать 4 очереди приоритетов (по стандарту 802.1p), поддерживает до 64 виртуальных локальных сети (IEEE 802.1Q), а также стандартные для такого класса коммутаторов, алгоритм покрывающего дерева (Spanning Tree), протокол управления группой Internet Group Management Protocol (IGMP), «зеркалирование» портов, автоопределение скорости работы и защиту от "штормов широковещательных пакетов". Мощная система управления и обеспечения отказоустойчивости позволяют без сложностей создавать на его основе мощные провайдерские сети или включать его в существующие. Это достигнуто благодаря: - Простой, наглядной и интуитивно понятной системе конфигурирования, которое может быть произведено через систему меню на основе web и telnet; - SNMP-управление (поддерживаются D-Link MIB, SNMP v1 MIB RFC1157, MIB-II RFC 1213, Bridge MIB RFC 1493, RMON MIB RFC 1757, RFC1643 Ethernet like MIB, RFC 1155 SMI) и RMON групп 1, 2, 3, 4 и 9; - контроль состояния стека; - управление выделяемой пользователям полосой пропускания на каждом порту, - гарантированный класс обслуживания и управление широковещательной и многоадресной рассылкой. Коммутаторы обеспечивают высокую отказоустойчивость и поставляются полностью готовыми к подключению, с комплектом для монтажа в стойку. Обновление их программного обеспечения коммутаторов возможно по TFTP, конфигурационный файл с действующими установками может быть сохранен в сети. |  | # Характеристики ### Основные характеристики #### 1.1 Аппаратная часть Описание; DHS-3224V Rev.A1. Число портов VDSL; 24. Число портов в модуле расширения; 1. Консольный порт; RS-232. Индикаторы состояния коммутатора; Power, Console. Индикаторы состояния VDSL-портов; Link. Индикаторы Uplink-порта; Link, Act. Размеры; 441 x 388 x 66(ширина х глубина х высота), монтируется в стойку 19-дюймов , 1.5U высота. Динамический буфер; 8 Мб. #### 1.2 Описание функций коммутатора Описание; DHS-3224V Rev.A1. Число MAC-адресов; 8K. Приоритезация 802.1p; 4 очереди. Протокол IEEE802.1D Spanning Tree; Да. VLAN; 802.1Q VLAN, 255 статических VLAN и поддержка протокола GVRP. Управление полосой пропускания; Для каждого порта поддерживаются режимы 5, 10 или 15 мегабит в секунду на прием и передачу. Контроль состояния стека; Есть, до 6 коммутаторов в стеке. Автоопределение скорости; Да. IGMP Snooping; Да. Метод коммутации; Store and forward. Управление «штормами» широковещательных пакетов; Да. Поддержка протокола GVRP; Да. Поддержка обеспечения качества обслуживания; Да, CoS. Зеркалирование портов; Да. #### 1.3 Функции управления Описание; DHS-3224V Rev.A1. Меню-управление через консольный порт; Да. Кофигурирование через встроенный web-сервер; Да. Управление по Telnet; Да. TFTP-клиент; Да. Bootp/DHCP-клиент; Да. Парольная защита управления; +. Множественные права доступа для различных пользователей; Да. SNMP v1; Да. Возможность обновления программного обеспечения; Да. Сохранение и восстановление конфигурационного файла; Да. Поддержка MIB; D-Link MIB, SNMPv1 MIB RFC1157, MIB-II RFC 1213, Bridge MIB RFC 1493, RMON MIB RFC 1757, RFC1643 Ethernet like MIB, RFC 1155 SMI. RMON; Группы 1,2,3,9 4. ### Остальные характеристики #### Питание - 100-240 В, переменный ток 50/60 Гц - Внутренний универсальный источник питания #### Поддержка внешнего отказоустойчивого источника питания - 100-240 В, переменный ток 50/60 Гц #### Рабочие температуры - 0 ~ 50 °C #### Температуры складирования - -25 ~ 55 °C #### Влажность - 5% ~ 95 % #### Корпус - Металлический,1.5U высоты - Физические размеры: 441 x 388 x 66 (ширина, глубина и высота) мм ### Электрическая совместимость - FCC Class A - BSMI Class A ### Электробезопасность - UL/CUL |  |
|  |  | # Информация для заказа DHS-3224V: масштабируемый Ethernet-over-VDSL коммутатор 24 порта Дополнительные модули DHS-321TX Модуль 1-порт 10/100Base-TX DHS-321FX Модуль 1-порт 100Base-FX (multi-mode, 2км) DHS-321FL Модуль 1-порт 100Base-FX (single-mode, 15км) DHS-321GL Модуль 1-порт 1000Base-LX (single-mode, 5км) |  |