| 117607, Мичуринский проспект 49 | Tel: (095) 737-3389, 737-3390 |
| --- | --- |

## ОБЪЯВЛЕНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА

# DG-104S/ DG-104SH

4-портовый шлюз VoIP

| Шлюз VoIP D-Link DG-104S/DG-102SH соединяет с сетями IP традиционную телефонию с такими получившими широкое распространение устройствами как аналоговые телефоны или факсы. DG-104S/DG-104SH имеет 4 порта для внешних абонентов (Foreign Exchange Subscriber - FXS) с обычными разъемами RJ-11, позволяющими передавать голос/факсы поверх сети IP, а также 2 двухскоростных порта Ethernet 10/100 Мбит/с. Один порт Ethernet предназначен для DSL/кабельного модема или других устройств доступа к глобальным сетям, а другой – для подключения домашней сети или сети малого офиса. Встроенный сервер/клиент DHCP и функция преобразования сетевых адресов (Network Address Translation -NAT) автоматически назначают IP- адреса для пользователей локальной сети, позволяя им использовать одну учетную запись Интернет-провайдера. Шлюз может управляться через консоль, Web –браузер, также имеется управление через Telnet и SNMP. |  |
| --- | --- |

Обеспечивая функцию маршрутизации звонков поверх Internet или любой сети IP, шлюз позволяет существенно снизить оплату счетов за междугородние или международные телефонные разговоры. Крупные предприятия также могут воспользоваться преимуществами консолидации сети и снижения количества арендуемых линий, сфокусировавшись лишь на услугах Интеренет-провайдеров для передачи голоса и данных по сетям IP.

###### Характеристики

Шлюз VoIP DG-104S/DG-104SH, обладая высокой гибкостью настроек и производительностью, обеспечивает следующие возможности:

- 4х аналоговых порта для подключения аналоговый телефонов или факсов с разъемом RJ-11

- 1x порт 10/100 для подключения через глобальные сети к средствам диспетчеризации звонков

- 1x порт 10/100 для подключения локальной сети

- присвоение IP-адресов, используя DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) или непосредственное задание

- Подавление тишины для повышения эффективности использования полосы пропускания

- Создание естественного звука для повышения удобства в работе

- Адаптивный буфер для улучшения приема голоса

- Восстановление утерянных пакетов для улучшения качества воспроизведения звука

- Командный порт для упрощения конфигурирования

- Удаленная загрузка/обновление встроенного программного обеспечения

- Поддержка разделения IP для обеспечения пользователям доступа к Internet при наличии только одно учетной записи у Интернет-провайдера

- Встроенная функция PPPoE для поддержки доступа с «дозвоном»

- Поддержка идентификации звонящего

- Гарантированное качество сервиса QoS для обеспечения качества звука

##### Технические параметры

| Протокол установления вызов: | - DG-104S DG-104SH | - MGCP - H.323 |
| --- | --- | --- |
| Сжатие звука: | G.711 (A-law и u-law), G.723.1, G.729a |  |
| Аналоговые голосовые порты: | - Тип: интерфейсы Loop-Start FXS Определение/генерация DTMF сигналов Обнаружение сигналов факс/модемов V.21/V.25 Предотвращение эхо: G.165/G.168 |  |
| Порты Ethernet: | WAN: Порт NWay 10/100BASE-TX Fast Ethernet (MDI-II) LAN: Порт NWay 10/100BASE-TX Fast Ethernet (MDI-X) Совместимы с IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet Совместимы с IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet |  |
| Качество обслуживания: | Voice service is prioritized over the data traffic |  |
| Поддержка факсов: | V.21, V.27ter, V.29, V.17 Modulation/Demodulation. Fax Relay протокол: T.38 |  |
| - Сетевые протоколы: | - TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, TFTP, Telnet, SNMP, HTTP DHCP клиент и сервер NAT PPP over Ethernet, клиент |  |
| - Сетевое управление: | - - Агент управления SNMP, MIB II - Telnet - Управление посредством интуитивного легкого в использования web- интерфейса - Локальная консоль управления - Встроенный протокол TFTP обеспечивает обновление программного обеспечения |  |
| - Безопасность: | Протокол PAP/CHAP Пароль администратора для Telnet, Console, Web и SNMP |  |
| Светодиодные индикаторы: | - Базовые: Power, Status - Ethernet: - WAN: 10/100M, Link/Act - LAN: 10/100M, Link/Act Телефоны от 1 до 4: Hook/Ringing |  |
| Габариты | 220(длина) x 167.2(глубина) x 44.5(высота) мм |  |
| Вес |  |  |
| Количество портов | Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (WAN) Один порт 10/100BASE-TX Fast Ethernet (LAN) 4 порта RJ-11 Один консольный порт RS-232C, DB-9 |  |
| Блок питания | Внешний блок питания, выход: 12В, 1A постоянный |  |
| Рабочая температура | 0 - 50 °C |  |
| Температура хранения | -10 - 55 °C |  |
| - Влажность | 5% - 95% без образования конденсата |  |

###### Информация для заказа

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| DG-104S/E | 4-портовый шлюз VoIP стандарта вызова MGCP с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |
| DG-104SH/E | 4-портовый шлюз VoIP стандарта вызова H.323 с внешним блоком питания под используемый в России тип силовых розеток |

##### Начало поставок

Первый квартал 2002 года