Это устройство может быть настроено с помощью клавиатуры или Web-браузера, такого как IE (Internet Explorer).

## DPH-140S

IP-телефон

## Проверьте содержимое комплекта поставки

В комплект поставки IP-телефона DPH-140S входит следующее：

• DPH-140S VoIP телефон

• CD-ROM (содержит руководство пользователя и программу установки)

• Кабель Ethernet

• Адаптер питания

Использование

источника питания с другим напряжением питания может привести к выходу из строя устройства и потере гарантии.

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику.

©2004 D-Link Systems, Inc. All rights reserved. Trademarks or registered trademarks are the property of their respective holders. Software and specifications subject to change without notice. DPH-140S.12232004

Внешний вид устройства

Вид передней панели и функции клавиш:

(1) LCD-дисплей

2 x 16 символов

(10) Телефонная книга

(11) Быстрый набор номера

(2) Меню

(12) Отмена

(4) Клавиатура управления

(3) OK

(13) Индикатор голосового сообщения

(5) 3-сторонняя конференция

(17) Повторный набор/История звонков

(6) Локальная многоканальная линия

(7) Цифровая клавиатура

(9) Индикатор громкоговорителя

(8) Громкоговоритель

(18) Удержание

(16) Перевод звонка

(14) Голосовое сообщение

(19) Индикатор блокировки звука

(15) Блокировка звука/Функция

| Клавиши | Функции |
| --- | --- |
| (1) LCD-дисплей | Показывает меню, время, часы, имя, номер телефона, состояние звонка |
| (2) Меню | Доступ к меню телефона |
| (3) OK | Подтверждает изменение настроек, выход из меню, набранный номер, сохранение изменений |
| (4) Клавиатура управления | Возврат на одну позицию (Backspace), прокрутка вверх и вниз, выбор «включить» или «отключить» |
| (5) 3-сторонняя конференция | Включить 3-стороннюю конференцию |
| (6) Локальная многоканальная линия | Переключение на другие линии |
| (7) Цифровая клавиатура | Ввод IP/телефонного номера/символов алфавита |
| (8) Громкоговоритель | Позволяет пользоваться телефоном без использования телефонной трубки |
| (9) Индикатор громкоговорителя | Показывает, что в настоящее время телефон находится в режиме громкоговорителя |
| (10) Телефонная книга | Доступ к телефонной книге |
| (11) Быстрый набор номера | Доступ к меню быстрого набора |
| (12) Отмена | Отменить изменения, отменить телефонные звонки, игнорировать телефонные звонки |
| (13) Индикатор голосового сообщения | Показывает, что существует голосовое сообщение |
| (14) Голосовое сообщение | Проверить голосовое сообщение |
| (15) Блокировка звука | Отключение микрофона телефонной трубки таким образом, что человек на другом конце линии ничего не может слышать |
| (16) Перевод звонка | Перевод звонка на другую линию и номер |
| (17) Повторный набор/История звонков | Повторный набор последнего набранного номера, доступ к меню повторного набора |
| (18) Удержание | Удержание текущего разговора |
| (19) Индикатор блокировки звука | Показывает, что в настоящее время телефон находится в режиме блокировки звука |

Ввод текста

Используйте символы алфавита для ввода с телефона информации об идентификаторе и пароле ADSL, предоставленной провайдером услуг. Эти рекомендации также подходят для настройки телефонной книги.

|  | Текстовый режим |  |  | Текстовый режим |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиша | Обычный (ABC) | Цифровой (0-9) | Клавиша | Обычный (ABC) | Цифровой (0-9) |
|  |  | 1 |  | PQRSpqrs | 7 |
|  | ABCabc | 2 |  | TUVtuv | 8 |
|  | DEFdef | 3 |  | WXYZwxyz | 9 |
|  | GHIghi | 4 |  | @ . _ － * # ( ) % & + / $ , | 0 |
|  | JKLjkl | 5 |  |  | * |
|  | MNOmno | 6 |  |  | # |

Подключение:

Меню установки IP-телефона

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Если были сделаны какие-либо изменения, установку можно прекратить в любой момент, нажав  +  для выхода с сохранением изменений  или  +  для выхода без сохранения изменений. Телефон автоматически выйдет из меню в случае отсутствия команд от пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Используйте стрелки «вверх»   и  «вниз» на направляющих  клавишах для переключения между этапами настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Используйте стрелки «влево»   и  «вправо» на направляющих  клавишах для выбора ENABLE (включить) или DISABLE (отключить).

ПРИМЕЧАНИЕ 4: Кнопка со стрелкой влево  может использоваться как клавиша Backspace - удаления символа слева от курсора (забой).

.